### Сабақ тақырыбы: Екі өлшемді заттардың пішінін қаңқалық бейнелеу. Қаңқа пішіні

## Кіріспе

Екі өлшемді объектілердің пішінін талдау – компьютерлік көру, үлгі тану және кескін өңдеу салаларындағы маңызды зерттеу бағыттарының бірі. Объектінің қаңқалық бейнесі (skeletonization) – оның негізгі құрылымын сипаттайтын әдістердің бірі. Бұл әдіс объектінің пішінін қысқартылған, бірақ маңызды ақпаратты сақтай отырып бейнелейді.

Қаңқалық бейнелеу (skeletonization) – екі өлшемді объектінің орталық осін анықтау процесі. Бұл әдіс пішіннің геометриялық құрылымын сақтап, өңдеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Қаңқа пішіні объектіні тану, сипаттау және өңдеу үшін қолданылады.

## 1. Қаңқалық бейнелеу түсінігі

Қаңқалық бейнелеу – екі өлшемді объектінің құрылымын жеңілдететін, бірақ оның негізгі қасиеттерін сақтайтын әдіс. Бұл процесс объектінің бастапқы пішінін өзгертпей, оның орталық осін немесе қаңқасын анықтауға мүмкіндік береді. Қаңқа пішіні объектінің негізгі геометриялық және топологиялық ерекшеліктерін сипаттайды.

Қаңқалық бейнелеу әдістері әсіресе кескінді өңдеу, объектілерді тану және компьютерлік көру жүйелерінде кеңінен қолданылады. Бұл әдіс арқылы объектінің негізгі құрылымы сақталады, ал қосымша бөлшектер мен шеткі элементтер жойылады.

#### 1.1. Қаңқалық бейнелеудің маңызы

Қаңқалық бейнелеу көптеген салаларда маңызды рөл атқарады:
🔹 Кескінді жеңілдету – үлкен және күрделі объектілерді ықшамдап, өңдеуді жеңілдетеді.
🔹 Объектілерді сипаттау – объектінің геометриялық құрылымын, симметриясын және негізгі осьтерін анықтауға мүмкіндік береді.
🔹 Объектілерді салыстыру – әртүрлі объектілердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талдау үшін қолданылады.
🔹 Қозғалысты модельдеу – робототехника мен анимацияда объектілердің қозғалыс траекториясын анықтау үшін пайдаланылады.

#### 1.2. Қаңқа пішінінің негізгі қасиеттері

Қаңқалық бейнелеу кезінде объектінің қаңқасы белгілі бір қасиеттерді сақтауы тиіс:

✅ Жұқарту (Thinning) – объектінің қаңқасы оның бастапқы пішінін сақтай отырып, бір пиксельдік енге дейін азайтылуы керек. Бұл процесс артық пиксельдерді жойып, объектінің негізгі құрылымын анықтайды.

✅ Үзіліссіздік (Continuity) – қаңқаның сызықтары үздіксіз болуы тиіс. Егер қаңқа үзілген немесе ажырап қалған бөліктерден тұрса, онда объектінің құрылымы дұрыс сақталмаған болып есептеледі.

✅ Тұрақтылық (Stability) – қаңқалық бейнелеу әдістері кескіндегі шу мен кішкентай өзгерістерге төзімді болуы қажет. Егер кішкене кедергілер қаңқа пішінін айтарлықтай өзгертіп жіберсе, онда әдіс сенімді емес деп есептеледі.

✅ Топологиялық эквиваленттілік (Topological Equivalence) – қаңқа бастапқы объектімен бірдей топологиялық қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, егер бастапқы объект ішінде бірнеше тесік болса, қаңқа да оларды сақтауы тиіс.

✅ Түпнұсқа пішінді сақтау (Shape Preservation) – қаңқа бастапқы объектінің пішіндік ерекшеліктерін жоғалтпау керек. Егер қаңқалық бейнелеу кезінде объектінің құрылымы тым өзгеріп кетсе, онда бұл әдіс дұрыс жұмыс істемеген болып саналады.

#### 1.3. Қаңқалық бейнелеудің жұмыс істеу принциптері

Қаңқалық бейнелеу процесі бірнеше негізгі қадамдардан тұрады:

1️⃣ Алдын ала өңдеу – бастапқы кескіннен артық ақпаратты жою және қаңқа пішінін анықтау үшін кескінді екілік форматқа (binary image) түрлендіру. Бұл кезеңде кескіндегі шу азайтылады және объектінің айқын контурлары бөлініп алынады.

2️⃣ Жұқарту алгоритмдерін қолдану – объектінің шеткі қабаттарынан бастап біртіндеп артық пиксельдерді алып тастау арқылы оның орталық осін анықтау. Бұл процесс объектінің негізгі құрылымын бұзбай жүзеге асырылуы керек.

3️⃣ Қаңқа сызықтарын анықтау – алынған қаңқаны тексеру, артық тармақтарды жою және объектінің негізгі пішінін сипаттайтын сызықтарды сақтау.

4️⃣ Нәтижені талдау – алынған қаңқаны объектінің бастапқы кескінімен салыстыру және оның қолдану саласына сәйкес келетінін бағалау.

#### 1.4. Қаңқа пішінінің ерекшеліктері мен артықшылықтары

📌 Қаңқалық бейнелеу әдістері кескінді ықшамдайды, бұл ақпаратты сақтай отырып, өңдеуді жеңілдетеді.

📌 Объектінің негізгі құрылымын анықтауға мүмкіндік береді, бұл әсіресе объектілерді тану және салыстыру үшін маңызды.

📌 Топологиялық қасиеттерді сақтайды, яғни объектінің бастапқы құрылымын өзгеріссіз қалдырады.

📌 Робототехникада, медициналық кескіндерді өңдеуде және картографияда қолданылады, өйткені ол күрделі формаларды қарапайым және түсінікті түрде сипаттауға көмектеседі.

#### 1.5. Қаңқалық бейнелеудің кемшіліктері

❌ Шуға сезімталдық – кескіндегі кішкентай кедергілер қаңқа пішінін бұзуы мүмкін, сондықтан алдын ала сүзгілеу қажет.

❌ Кейбір әдістердің күрделілігі – қаңқа пішінін анықтаудың кейбір алгоритмдері көп есептеу ресурстарын қажет етеді.

❌ Үзілістердің пайда болуы – кейбір алгоритмдер объектінің қаңқасын үздіксіз анықтай алмауы мүмкін, бұл объектінің толық танылмауына әкеледі.

#### 1.6. Қаңқа пішінін пайдалану салалары

📌 Медициналық кескіндерді өңдеу – сүйек құрылымдарын, қан тамырларын және ішкі мүшелерді зерттеу.

📌 Жол желілерін талдау – карталарда жолдардың негізгі бағыттарын анықтау.

📌 Робототехника – роботтардың қозғалыс траекториясын анықтау.

📌 Қаріптерді тану – әріптердің негізгі құрылымын сипаттау үшін қолданылады.

📌 Қауіпсіздік жүйелері – бейнебақылауда объектілердің қаңқа пішінін пайдалану арқылы адам қозғалысын анықтау.

📌 Өнеркәсіптік инспекция – өндірістік бөлшектердің құрылымын тексеру және олардың сапасын бағалау.

Қаңқалық бейнелеу – объектінің құрылымын сипаттайтын және оның негізгі пішіндік қасиеттерін сақтайтын әдіс. Бұл әдіс объектілерді тану, медициналық кескіндерді өңдеу, робототехника және картография салаларында кеңінен қолданылады.

Қаңқа пішінін анықтау әдістері объектілердің геометриялық және топологиялық сипаттамаларын сақтап, оларды тиімді түрде талдауға мүмкіндік береді. Болашақта жасанды интеллект пен машиналық оқыту әдістерін қолдану арқылы қаңқалық бейнелеудің жаңа мүмкіндіктері ашылатыны сөзсіз.

## 2. Қаңқа пішінін анықтау әдістері

Қаңқалық бейнелеу әдістері негізінен екі топқа бөлінеді:

### 2.1. Морфологиялық әдістер

Бұл әдістер объектінің пішінін біртіндеп жұқарту арқылы оның қаңқасын анықтайды.

🔹 Гитман алгоритмі (Hit-or-Miss Transform) – морфологиялық операцияларды қолданып, пиксельдерді кезең-кезеңімен жояды.
🔹 Zhang-Suen алгоритмі – объектінің шеттерінен бастап біртіндеп орталыққа қарай пиксельдерді жоя отырып, қаңқа түзеді.
🔹 Guo-Hall алгоритмі – Zhang-Suen алгоритмінің жетілдірілген нұсқасы, қиылысу нүктелерін сақтайды.

### 2.2. Графикалық әдістер

Бұл әдістер объектінің қаңқа пішінін графтар (сұлбалар) арқылы сипаттайды.

🔹 Геометриялық орталық әдісі – объектінің ауырлық центрін есептеп, қаңқаны сол арқылы салады.
🔹 Делаунай триангуляциясы (Delaunay Triangulation) – объектіні үшбұрыштарға бөлу арқылы негізгі құрылымын анықтайды.
🔹 Медиялық ось трансформациясы (Medial Axis Transform, MAT) – объектінің қаңқасын оның шеттерінен тең қашықтықта орналасқан нүктелерді анықтау арқылы құрады.

## 3. Қаңқалық бейнелеудің қолдану салалары

Қаңқа пішінін анықтау көптеген салаларда қолданылады:

✅ Объектілерді тану – цифрлық кескіндерде әртүрлі пішіндерді классификациялау.
✅ Медициналық бейнелеу – қан тамырларының, сүйек құрылымдарының және ішкі мүшелердің пішінін талдау.
✅ Жол қозғалысын талдау – жол желілерін, картадағы маршруттарды қаңқалық бейнелеу арқылы өңдеу.
✅ Қаріптерді тану – қолжазбалар мен баспа мәтіндерін талдау үшін әріптердің негізгі құрылымын анықтау.
✅ Робототехника – объектілердің құрылымын зерттеу арқылы роботтардың қозғалысын жоспарлау.

## Қорытынды

Қаңқалық бейнелеу әдістері екі өлшемді объектілердің негізгі құрылымын сипаттау үшін қолданылады. Бұл әдістер объектілерді тану, пішінді талдау және кескінді өңдеу салаларында маңызды рөл атқарады. Қаңқалық бейнелеу объектінің негізгі қасиеттерін сақтай отырып, оны өңдеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.

Болашақта қаңқалық бейнелеу әдістерін жетілдіру арқылы компьютерлік көру, медициналық диагностика және картография салаларында тиімді шешімдер қабылдау мүмкіндігі артады.