Дәріс 5. Мультиспектрлік және гиперспектрлік зондтау

Мультиспектрлік және гиперспектрлік зондтау — Жерді қашықтықтан зондтау жүйелерінің ең маңызды салаларының бірі. Бұл әдістер электромагниттік спектрдің бірнеше немесе көптеген спектралды диапазондарын қолдану арқылы Жер беті нысандары туралы нақты ақпарат алуға мүмкіндік береді.

Мультиспектрлік зондтау – бұл кең спектрлік жолақтарда (әдетте 3–10 жолақ) жұмыс істейтін сенсорлар арқылы деректер алу әдісі. Әрбір жолақ белгілі бір толқын ұзындығына сәйкес келеді: көрінетін жарық (көк, жасыл, қызыл), жақын инфрақызыл (NIR) және қысқа толқынды инфрақызыл (SWIR). Бұл диапазондар арқылы жердің түрлі объектілерін (су, өсімдік, топырақ) ажыратуға болады.

Мысалы, Landsat спутниктерінің мультиспектрлік сенсорлары алтыдан астам арнада түсірілім жасайды. Бұл деректер ауыл шаруашылығында егістік жағдайын бақылау, орман шаруашылығында кесу мен өртті қадағалау, сондай-ақ қала құрылысы мен су ресурстарын бағалау үшін қолданылады. Мультиспектрлік деректердің ерекшелігі – олар қарапайым және жылдам өңделеді, суреттердің көлемі үлкен емес және көптеген аналитикалық индекстер есептеуге мүмкіндік береді. Солардың бірі – NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), өсімдіктің белсенділігін анықтауға арналған кең таралған индекс.

Сурет 1. NDVI көрсеткіші

Гиперспектрлік зондтау мультиспектрлікке қарағанда әлдеқайда жоғары спектралды ажыратымдылықты қамтамасыз етеді. Гиперспектрлік сенсорлар спектрді жүздеген (100–400) тар арнаға бөледі. Бұл нысандардың спектралдық "қолтаңбасын" (signature) нақты анықтауға мүмкіндік береді. Гиперспектрлік мәліметтер әр пиксельге қатысты егжей-тегжейлі спектралдық ақпарат береді. Бұл материалдардың түрін, химиялық құрамын, ылғалдылық деңгейін және басқа да қасиеттерін ажыратуға мүмкіндік береді. Мысалы, екі түрлі өсімдік визуалды түрде бірдей көрінсе де, гиперспектрлік бейнеде айырмашылықтары айқын байқалады.

Гиперспектрлік технология геологияда, минералды барлау, экология, мұнай және газ саласында, сондай-ақ қоршаған ортаның мониторингінде кеңінен қолданылады. Жер бетінде орналасқан элементтерді нақты және сенімді түрде анықтау гиперспектрлік әдістің басты артықшылығы болып саналады. Сонымен қатар, гиперспектрлік деректер ауыл шаруашылығында тыңайтқыштың жетіспеушілігін немесе зиянкестердің таралуын ерте кезеңде анықтау үшін пайдаланылады. Бұл шаруашылыққа дер кезінде шара қолдануға және шығынды азайтуға мүмкіндік береді.

Бірақ гиперспектрлік зондтаудың кемшіліктері де бар. Біріншіден, алынған деректер өте үлкен көлемде болады, бұл оларды сақтауға және өңдеуге жоғары есептеу қуатын талап етеді. Екіншіден, деректерді өңдеу үшін арнайы бағдарламалық жасақтама мен спектралдық кітапханалар қажет.

Мультиспектрлік сенсорларға қарағанда, гиперспектрлік сенсорлар қымбат және күрделі болып келеді. Дегенмен, олар ұсынатын ақпараттың байлығы мен нақтылығы оларға сұранысты арттыра түсуде. Қазіргі таңда AVIRIS (NASA), EnMAP (ESA), PRISMA (Италия) сияқты спутниктер гиперспектрлік деректерді таратып отыр. Мультиспектрлік және гиперспектрлік сенсорлар пассивті жүйелерге жатады, яғни олар Күн сәулесінің нысаннан шағылуын тіркейді. Бұл дегеніміз, олар тек күндіз және ашық ауа райында тиімді жұмыс істейді. Бұл бұлтты күндері немесе түнде түсірілім жасауға кедергі келтіреді.

Гиперспектрлік деректер негізінде жасанды интеллект әдістері, әсіресе машиналық оқыту мен терең нейрондық желілер кеңінен қолданылуда. Бұл әдістер күрделі классификация, автоматты тану және аномалияларды анықтауда тиімді. Қазақстанда гиперспектрлік ЖҚЗ әлі кеңінен енбегенімен, бұл бағытта зерттеулер жүргізіліп жатыр. Қоршаған ортаны бақылау, ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын басқару салаларында бұл технологияны енгізу болашақта маңызды рөл атқарады.

Гиперспектрлік бейнелеу ауыл шаруашылығы мен экологиядан бөлек, медициналық диагностика, қалдықтарды өңдеу, қауіпсіздік жүйелері және әскери мақсаттарда да қолданылады. Мысалы, арнайы спектралдық диапазондар арқылы жарылғыш заттарды немесе жасырын объектілерді анықтауға болады. Гиперспектрлік дрондар мен ұшақтарға орнатылған портативті жүйелердің дамуы бұл технологияны жаппай қолдануға мүмкіндік беруде. Олар нақты уақыт режимінде дерек жинап, жер бетінің кішкентай аумағын өте жоғары нақтылықпен сканерлей алады.

Жердің құрғақшылыққа ұшыраған аймақтарын, топырақтың деградациясын және су қоймаларының ластануын бақылау үшін гиперспектрлік әдістер өте тиімді. Бұл өзгерістерді ерте кезеңде анықтау экологиялық саясатты уақытылы жоспарлауға жағдай жасайды. Сондай-ақ, гиперспектрлік деректерді автоматтандырылған деректер өңдеу жүйелерімен біріктіре отырып, нақты шешімдер қабылдауға болады. Бұл әсіресе кең ауқымды егістік алқаптарын, ормандарды немесе өнеркәсіптік аймақтарды бақылауда маңызды. Ақпараттың кеңдігі мен нақтылығына қарамастан, гиперспектрлік технологияны қолдану барысында кеңістіктік, спектралдық және уақыттық рұқсаттар арасындағы тепе-теңдікті сақтау – басты міндеттердің бірі болып қала береді.

Қорытындылай келе, мультиспектрлік және гиперспектрлік зондтау әдістері Жерді жан-жақты зерттеуге мүмкіндік береді. Олардың мүмкіндіктерін тиімді пайдалану ғылым мен өндіріс үшін үлкен артықшылықтар береді.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

1. Мультиспектрлік зондтаудың негізгі артықшылықтары мен шектеулерін атаңыз. Ол қандай сенсорлар арқылы жүзеге асады?

2. Гиперспектрлік сенсорлар мультиспектрлік сенсорлардан қалай ерекшеленеді?

3. NDVI индексі дегеніміз не және ол қандай мақсатта қолданылады?

4. Гиперспектрлік деректерді қандай салаларда қолдануға болады? Кем дегенде үш мысал келтіріңіз.

5. Гиперспектрлік деректерді өңдеу кезінде қандай қиындықтар туындайды және оларды қалай шешуге болады?