Дәріс 8. ЖҚЗ деректерін өңдеудің негізгі этаптары

Жерді қашықтықтан зондтау (ЖҚЗ) арқылы алынған деректер бастапқы күйінде қолдануға дайын емес. Олар алдымен арнайы өңдеуден өтіп, ғылыми немесе қолданбалы мақсаттарға бейімделуі керек. Бұл өңдеу бірнеше кезеңнен тұрады және әрбір кезеңнің өз ерекшелігі бар.

Алғашқы кезең – спутниктік деректерді қабылдау және сақтау. Дерек жердегі қабылдау станциясына жіберіледі, онда ол шифрдан шығарылады, тексеріледі және архивтеледі. Бұл деректердің бұзылмауын және сапалы сақталуын қамтамасыз етеді.

Содан кейін геометриялық және радиациялық қателер түзетіледі. Геометриялық түзету кезінде сурет нақты координаталармен сәйкестендіріледі. Радиациялық түзету суреттің жарықтық сипаттарын сенсор және атмосфера әсерінен туындайтын бұрмаланудан арылтады. Атмосфералық түзету барысында Күн сәулесінің шашырауы, су буының әсері және аэрозольдердің ықпалы ескеріледі. Бұл кезең суретті физикалық тұрғыдан дұрыс түсіндіру үшін қажет.

Келесі маңызды қадам – мультиспектрлік арналарды біріктіру. Панхроматикалық (қара-ақ) және мультиспектрлік (түрлі түсті) арналарды біріктіру арқылы әрі жоғары рұқсатты, әрі түсті бейне алынады. Бұл визуализацияны жақсартады және талдауды жеңілдетеді. Суреттің белгілі бір бөлігін бөліп алу немесе бірнеше суретті жалғау үшін мозаика және қиып алу операциялары жасалады. Бұл өңделетін аумақты нақтылау үшін қолданылады. Өңделген суреттерден вегетациялық индекстер есептеледі. NDVI – ең кең таралған индекс, ол өсімдіктің белсенділігін сипаттайды. Сонымен қатар су, құрылыс және топырақ индекстері де есептелуі мүмкін.

Сурет 1. ЖҚЗ спутнигінің түсіруі барысы

Классификация кезеңі кезінде әр пиксель белгілі бір санатқа бөлінеді: мысалы, орман, су, қала немесе егістік. Бұл supervised (оқытылған) және unsupervised (оқытылмаған) әдістермен орындалады. Объектілерді автоматты тану – гиперспектрлік немесе жоғары рұқсатты деректерді пайдаланғанда маңызды. Жасанды интеллект және спектралдық қолтаңба арқылы ғимараттар, жолдар, өзендер мен егістіктер дәл ажыратылады. Жердің белгілі бір нүктесіндегі уақыт бойынша өзгерістерді анықтау – change detection деп аталады. Бұл әдіс апат салдарын бағалауда, орман кесілуін немесе урбанизацияны бақылауда кеңінен қолданылады. Радиолокациялық (SAR) деректерді өңдеу ерекшелігімен көзге түседі. Интерферометрия, фазалық түзету, текстураны талдау сияқты қадамдар арқылы биіктік модельдері мен қозғалыстарды анықтауға болады.

Барлық өңдеу кезеңдерінің сапасы қателерді талдау және статистикалық бағалау арқылы тексеріледі. Accuracy, Kappa коэффициенті, шатастыру матрицасы сияқты көрсеткіштер талдаудың дәлдігін көрсетеді.

Нәтижелер визуализацияланады: карталар, диаграммалар, 3D модельдер дайындалып, олар ГАЖ жүйелеріне жүктеледі немесе интерактивті түрде ұсынылады. Өңделген деректер стандартты форматта сақталып, порталдар мен серверлер арқылы таратылады. GeoTIFF, KML, NetCDF сияқты форматтар ең көп қолданылатын файл түрлері болып табылады. Автоматтандыру қазіргі кезде маңызды рөл атқарады. Python, Google Earth Engine, QGIS сияқты құралдар арқылы өңдеу жұмыстары скрипт түрінде орындалуы мүмкін.

Сурет 2. ГАЖ (ГИС) жүйелері

Жасанды интеллекттің көмегімен суреттер автоматты түрде анализденеді. Мысалы, нейрондық желілер ғимараттарды, егін түрін немесе апат аймақтарын анықтап, классификациялай алады. Өңдеудің соңғы кезеңдерінің бірі – алынған деректерді қолданбалы шешімдерге бейімдеу. Бұл кезеңде ауыл шаруашылығында өнімділік болжау, су тасқынын болжау, жол инфрақұрылымын жоспарлау секілді нақты мәселелер шешіледі.

Дерекке қоса метаақпарат беріледі. Яғни сурет қай күні түсірілді, қандай сенсор қолданылды, қандай түзетулер жүргізілді – мұның бәрі есепке алынады. Соңында, деректердің қауіпсіздігі мен құқықтық мәртебесі ескеріледі. Кейбір деректерге рұқсат шектеулі болады, ал басқалары ашық қолжетімді болып табылады. ЖҚЗ деректерін өңдеу – ғылым мен технологияны ұштастыратын күрделі, бірақ аса маңызды процесс. Ол арқылы ғарыштан алынған суреттер нақты басқарушылық шешімдерге айналады.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

1. ЖҚЗ деректерін бастапқы өңдеудің негізгі кезеңдерін атаңыз және олардың әрқайсысының мақсатын түсіндіріңіз.

2. Геометриялық және радиациялық түзетулердің айырмашылығы неде? Олар қандай жағдайларда қолданылады?

3. NDVI индексі қалай есептеледі және ол қандай ақпарат береді?

4. Классификация кезінде қандай әдістер қолданылады және олар қандай жағдайда тиімді?

5. SAR деректерін өңдеудің қандай ерекшеліктері бар және оларды өңдеу үшін қандай бағдарламалар қолданылады?