Дәріс 4. Ғарыш аппараттарына арналған аккумуляторлар: түрлері, сипаттамалары, зарядтау және разрядтау әдістері.

Аккумуляторлар — ғарыш аппараттарының энергиямен жабдықтау жүйесінің ажырамас бөлігі. Олар күн батареясы жұмыс істемейтін уақытта, яғни Жердің көлеңкесінде немесе түнгі кезеңдерде барлық жүйелерге энергия беретін негізгі элементтер болып табылады. Сонымен қатар, аппараттың уақытша энергия жетіспеушілігін өтеу және жүктемені теңестіру функцияларын да атқарады.

Ғарышқа арналған аккумуляторлар — ерекше инженерлік талаптарға жауап беретін құрылғылар. Олар вакуум, радиация, температура айырмашылығы, салмақтың болмауы сияқты экстремалды шарттарда тұрақты жұмыс істеуі тиіс. Сондықтан, Жерде қолданылатын батареялардан едәуір ерекшеленеді. Бүгінгі таңда ғарыш аппараттарында ең көп қолданылатын аккумулятор түрлері: никель-кадмий (Ni-Cd), никель-сутекті (Ni-H2) және литий-ионды (Li-ion) батареялар. Әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар және олар аппараттың типіне, миссия уақытына және энергия қажеттілігіне қарай таңдалады.

Никель-кадмий аккумуляторлары – дәстүрлі әрі сенімді шешімдердің бірі. Олардың заряд/разряд циклі жоғары, эксплуатациялық тарихы мол, бірақ энергия тығыздығы салыстырмалы түрде төмен. Сонымен қатар, кадмийдің уыттылығы экологиялық қауіп төндіреді, сондықтан соңғы жылдары олар аз қолданылады. Никель-сутекті аккумуляторлар жоғары сенімділігімен ерекшеленеді. Олар әсіресе Халықаралық ғарыш станциясында кеңінен қолданылған. Бұл типтегі аккумуляторлар ұзақ мерзімді миссияларда жақсы жұмыс істейді, бірақ олар көлемді және салмақты келеді. Литий-ионды аккумуляторлар — заманауи ғарыш аппараттарының негізгі таңдауы. Олар жоғары энергия тығыздығына, аз салмаққа, ұзақ қызмет мерзіміне және жақсы заряд/разряд қасиеттеріне ие. Сонымен қатар, олардың өзіндік разряд деңгейі төмен, бұл ұзақ мерзімді аппараттар үшін өте маңызды.

Сурет 1. Литий-ион аккумуляторының қарапайым түрі

Литий-ион аккумуляторларының кемшіліктері де бар: қызып кетуге бейімділік, термиялық тұрақсыздық және радиация әсеріне осалдығы. Сондықтан олармен бірге арнайы басқару жүйесі, термореттеу және қорғау тізбектері орнатылады. Бұл жүйелер батареяны қауіпсіз және тиімді пайдалануға көмектеседі. Аккумулятордың басты сипаттамаларына: номинал кернеу, сыйымдылық (мА·сағ), энергия тығыздығы (Вт·сағ/кг), заряд/разряд циклі саны, жұмыс температурасы, және жүктеме тұрақтылығы жатады. Бұл көрсеткіштер жобалау кезеңінде мұқият есептеледі. Ғарышта аккумуляторлар мерзімді түрде зарядталып, разрядталып отырады. Зарядтау процесі – күн батареялары энергия беріп тұрған кезде жүзеге асады. Бұл кезде энергия алдымен аккумуляторға жіберіліп, ол толық зарядталғаннан кейін ғана басқа тұтынушыларға бағытталады немесе қосымша энергия ысырап болады.

Зарядтау әдістерінің ішінде тұрақты токпен зарядтау (CC – Constant Current) және тұрақты кернеумен зарядтау (CV – Constant Voltage) жиі қолданылады. Көп жағдайда осы екі әдістің үйлесімі – CC-CV режимі пайдаланылады. Бұл әдіс литий-ион батареяларына өте қолайлы және олардың қызмет мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Разрядтау кезінде аккумулятор энергияны біртіндеп береді. Бұл кезде батареяның ішкі кедергісі, температура және жүктеме деңгейі маңызды рөл атқарады. Егер разряд тым тез немесе терең жүргізілсе, батарея зақымдалуы немесе қызмет мерзімі қысқаруы мүмкін. Сондықтан әр аккумулятор үшін разряд тереңдігі (DOD – Depth of Discharge) шектеледі. Заряд/разряд циклдарының саны – аккумулятордың қызмет мерзімін анықтайтын басты көрсеткіш. Мысалы, литий-ион батареясы 1000–2000 циклге дейін жұмыс істей алады. Бұл дегеніміз – орбитада күн сайынғы көлеңке-күн ауысуы кезінде бірнеше жыл сенімді жұмыс.

Ғарыш аппараттарында батареялардың батареяны басқару жүйесі (Battery Management System – BMS) арқылы бақылау және басқару жүзеге асады. Бұл жүйе кернеуді, токты, температурасын өлшейді, ақау болса – қорғау тізбектерін қосады, қажет болса – батареяны уақытша ажыратады. Аккумуляторларды зарядтау кезінде баланстау (balancing) процесі маңызды. Бұл әрбір жеке элементтің бірдей зарядталғанын қамтамасыз етеді. Егер бір ячейка ерте зарядталса немесе артта қалса – бүкіл батарея жүйесі теңсіздікке ұшырайды, бұл қауіп төндіреді. Термиялық реттеу жүйесі де аккумуляторлардың қауіпсіз жұмысына тікелей әсер етеді. Артық қызу – химиялық тұрақсыздыққа, ал төмен температура – қуат жоғалтуға әкеледі. Сондықтан батареялар арнайы оқшаулағыш материалдарға оралады немесе жылытқыштармен жабдықталады.

Жер бетінде ғарышқа арналған аккумуляторлар түрлі сынақтардан өтеді: вакуумда, радиациялық әсерде, тербеліс пен соққы жағдайларында, циклдік заряд/разряд процестері арқылы. Бұл аппараттың ұшу кезінде ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет. Қорытындылай келе, аккумуляторлар – ғарыш аппараттарының энергиямен жабдықтау жүйесіндегі буферлік, резервтік және тұрақтандырушы элементтер болып табылады. Олардың дұрыс таңдалуы мен басқарылуы бүкіл миссияның табысты орындалуына ықпал етеді.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақ

1. Ғарышта қолданылатын аккумуляторлардың негізгі түрлерін атаңыз және салыстырыңыз.

2. Литий-ионды аккумулятордың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?

3. Зарядтау және разрядтау режимдері қалай ұйымдастырылады және қандай әдістер қолданылады?

4. BMS жүйесі қандай функцияларды орындайды және неге маңызды?

5. Температура мен разряд тереңдігі аккумулятордың тиімділігіне қалай әсер етеді?