Дәріс 8. Энергияны бөлу және басқару механизмдері: энергияны басқару жүйелері.

Ғарыш аппараттарының сенімді жұмыс істеуінде энергияны тиімді бөлу және басқару шешуші рөл атқарады. Энергияны басқару жүйелері (Power Management and Distribution — PMAD) спутниктің ішкі жүйелерінің барлығына қажетті қуатты дұрыс мөлшерде және дұрыс уақытта жеткізіп, энергия ресурстарын үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Энергияны бөлу — бұл энергияны қуат көзінен тұтынушы жүйелерге үлестіру процесі. Ғарыш аппаратында бұл функцияны арнайы құрылғылар кешені атқарады: қуат бөлгіш блоктар (Power Distribution Units, PDUs), коммутациялық модульдер, кернеу түрлендіргіштер және қорғаныс элементтері. Бұл элементтердің өзара үйлесімділігі бүкіл аппараттың сенімділігін анықтайды.

Энергияны басқару жүйесі энергия ағынын бақылап қана қоймайды, сонымен қатар тұтыну режимін, жүктемелердің приоритетін және қауіпсіздік параметрлерін автоматты түрде реттейді. Бұл басқару логикасы аппаратқа нақты уақытта автономды шешім қабылдауға мүмкіндік береді, әсіресе байланыс үзілген жағдайда. Жер серігінде немесе ғарыш аппаратында бірнеше кернеу деңгейлері қолданылады: мысалы, 28 Вт негізгі линия, 5 Вт – борттық компьютерлер үшін, 3.3 Вт – сенсорлар мен логикалық құрылғылар үшін. Осы кернеулердің әрқайсысына сәйкес кернеу түрлендіргіштер орнатылады, олар кіріс қуатын қажетті деңгейге ауыстырып береді.

Энергияны басқару жүйесінің жүрегі — бұл PMU (Power Management Unit). Ол барлық кіріс және шығыс тізбектерін бақылайды, кернеу мен ток көрсеткіштерін өлшейді, шектен шығу болған жағдайда тұтынушыны автоматты түрде өшіреді немесе қайта іске қосады. Бұл әрекеттер аппараттың өзін-өзі қорғауына мүмкіндік береді. Қуатты үлестіру кезінде әрбір тұтынушы желісі жеке қорғаныс тізбегімен қамтамасыз етіледі: сақтандырғыштар (fuse), ток шектегіштер немесе автоматты ажыратқыштар (current limiter). Егер қандай да бір модульде қысқа тұйықталу орын алса, бүкіл жүйе емес, тек сол модуль оқшауланады.

Жүктемелерді басқарудың тағы бір маңызды механизмі — приоритеттік схема. Жоғары приоритетті құрылғыларға (навигация, байланыс, басқару жүйесі) қуат кез келген жағдайда беріледі. Төмен приоритетті жүйелер (жүктеме құрылғылар, кейбір сенсорлар) тек энергия жеткілікті болғанда ғана қосылады. PMAD жүйесі тек аппарат ішінде ғана емес, энергияны күн батареялары мен аккумуляторлар арасында да басқаруға жауап береді. Күн батареясынан тікелей қуат берілгенде артық қуат аккумуляторға бағытталады, ал көлеңкелі кезеңде тұтыну аккумулятордан жүзеге асады. Бұл процесс автоматты түрде, BMS (Battery Management System) арқылы орындалады.

Энергияны басқару жүйесінде тұтыну профилі алдын ала енгізіледі. Аппарат қай уақытта қандай жүйелерді қосатынын біледі және осы кестеге сай энергияны бөліп отырады. Егер күтілгеннен аз энергия өндірілсе немесе батарея заряды төмендесе, жүйе энергия үнемдеу режиміне ауысады. Қуатты басқару жүйесі нақты уақытта деректер жинап, Жердегі операторға телеметриялық ақпарат жібереді: кернеу, ток, температура, жүктемелердің күйі және ақаулар туралы ақпарат. Бұл инженерлерге аппараттың энергетикалық денсаулығын бақылап отыруға мүмкіндік береді.

Энергияны бөлеін және басқаратын жүйелер аппараттың салмағы мен көлемін де арттырмауы тиіс. Сондықтан әрбір тізбектің физикалық конфигурациясы, сым ұзындығы мен қимасы, компоненттердің температуралық төзімділігі есепке алынады. Осылайша жеңіл, ықшам және сенімді архитектура жасалады. Қауіпсіздік мақсатында PMAD жүйесі двойной резервтелу принципіне сүйенеді. Егер бір қорғаныс тізбегі істен шықса немесе бір коммутатор бұзылса, екінші тізбек автоматты түрде жұмысқа қосылады. Бұл тәсіл ғарышта аппараттың тоқтап қалу қаупін едәуір азайтады.

Энергияны басқару жүйесі термобақылау жүйелерімен де тығыз байланысты. Себебі қуат тізбектерінде энергияның бір бөлігі жылу түрінде бөлінеді. Температураның шамадан тыс артуы жүйенің істен шығуына себеп болуы мүмкін. Сондықтан кейбір тізбектер автоматты түрде өшіріліп немесе қуаты шектеліп отырады. Бүгінгі таңда энергияны басқару жүйелері интеллектуалды алгоритмдермен толықтырылуда. Мысалы, аппараттың жағдайына байланысты жасанды интеллект жүйесі қуат тарату логикасын өзгерте алады: қажет емес жүйелерді өшіру, жүктемені қайта бөлу немесе тіпті авариялық сценарийлерге көшу.

Басқару жүйесінің тағы бір маңызды функциясы – энергетикалық диагностика. Ол энергия тиімділігін есептеп, ақауларды алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Мысалы, бір жүйе әдеттегіден артық қуат тұтынып жатса, бұл оның ішкі ақауын білдіруі мүмкін. PMAD жүйелері тек спутниктерде ғана емес, сонымен қатар ұшу аппараттарында (мысалы, Ай модульдері, Марс ровері, орбиталық станциялар) кеңінен қолданылады. Әр платформа үшін арнайы басқару логикасы, кернеу деңгейі және жүктеме профилі жобаланады.

Энергияны басқару жүйелерін құрастыру кезінде арнайы радиацияға төзімді микроконтроллерлер, қорғаныс модульдері және температура сенсорлары қолданылады. Себебі ғарыштағы жоғары сәуле ағыны мен температура өзгерістері қарапайым электронды компоненттерге зиян тигізеді. Жер бетінде бұл жүйелер көп сатылы сынақтардан өтеді: жүктеме тесті, қысқа тұйықталу тесті, температуралық стресс тесті және жүйелік симуляциялар. Бұл сынақтар нәтижесінде аппарат нақты ұшу жағдайларына барынша бейімделеді.

Қорытындылай келе, энергияны бөлу және басқару механизмдері — ғарыш аппараттарының «энергетикалық миы» іспетті. Оларсыз аппараттың тұрақты, ұзақ мерзімді және сенімді жұмысы мүмкін емес. Бұл жүйелер – әрбір миссияның инженерлік табысының негізі.

Өзін-өзі тексеруге арналған 5 сұрақ

- Энергияны басқару жүйесінің негізгі функциялары қандай?

2. PMAD жүйесі қандай құрылымдардан тұрады және олар не үшін қажет?

3. Қуатты тұтынушылар арасындағы приоритеттерді басқару қалай жүзеге асады?

4. PMAD жүйесі қай жағдайда өздігінен шешім қабылдай алады?

5. Қауіпсіздік және сенімділік үшін қандай қосымша шаралар қолданылады?