Дәріс 10. Архитектура мен құрылыста ГАЖ-ды қолдану. Гаж-ды жер және су кадастрында қолдану.

Дәріс жоспары

1. Кіріспе: Аумақтық жоспарлаудың маңызы

2. Географиялық ақпараттық жүйелердің (ГАЖ) анықтамасы

3. ГАЖ-дың аумақтық жоспарлау құжаттарындағы рөлі

4. Сәулет және құрылыс салаларында ГАЖ-ды қолдану

5. ГАЖ-ды Жер және Су кадастрларында қолдану

6. ГАЖ-ды қолданудың халықаралық және ұлттық тәжірибесі

7. ГАЖ-ды қолданудың перспективалары

Қазіргі кезеңде аймақтар мен қалалар жаңа әлеуметтік және экономикалық қатынастарды қалыптастыру жолында тұр. Стратегиялық аумақтық жоспарлау – табысты реформалау мен тұрақты дамуды қамтамасыз етудің маңызды шарттарының бірі болып табылады.

Кеңістіктік жоспарлау мына құжаттарды қамтиды:

- жалпыұлттық деңгейдегі кеңістіктік жоспарлау схемалары;

- аймақтық және аудандық деңгейдегі аумақтық жоспарлау схемалары;

- муниципалды бірлестіктердің бас жоспарлары;

- ірі аумақтық кешендерді дамыту жоспарлары.

Бұл құжаттарды әзірлеу барысында елді мекендер мен аумақтарда жүріп жатқан әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және демографиялық процестерді тұрақты мониторингтеу негізінде бағдарламалар мен жобаларды үнемі жетілдіру қажет.

Аумақтық жоспарлаудың мақсаты – жер аумақтарының нақты функционалдық мақсатын анықтау. Бұл шешімдер әлеуметтік, экономикалық, экологиялық және өзге де факторлардың жиынтығына сүйене отырып қабылданады. Нәтижесінде аумақтардың тұрақты дамуы қамтамасыз етіліп, инженерлік, көлік және әлеуметтік инфрақұрылым дамытылады.

Аталған факторлардың көпшілігі географиялық сипатқа ие. Сондықтан аумақтық жоспарлау кезінде барлық көрсеткіштерді кеңістіктік тұрғыдан қарастыру қажет.

Картографиялық талдау – аумақтық жоспарлаудың маңызды құралы. Карта нақты ақпарат береді, себебі ол объектілер мен құбылыстардың өзара орналасуын, байланысын көрсетеді.

Деректерді жинау және кешенді бағалау

Аумақтық жоспарлаудың негізгі кезеңдерінің бірі – бастапқы деректерді жинау және талдау. Бұл кезеңнің нәтижесінде аумақтың кешенді бағасы жасалады. Оның мақсаты:

- жер аумағының қазіргі жағдайын зерттеу;

- жерді пайдалану ерекшеліктерін анықтау;

- даму үшін оң және теріс факторларды айқындау.

Бұл кезеңде тақырыптық карталар жүйесін жасау ерекше өнімді болып саналады. Мұндай карталар табиғи және әлеуметтік-экономикалық әлеуетті көрсетеді, сонымен қатар жобалау процесіне көшуге мүмкіндік береді.

Картаны пайдаланудың артықшылықтары:

- кеңістіктік ақпаратты салыстырмалы түрде жылдам қабылдау;

- құбылыстар мен процестер арасындағы кеңістіктік байланыстарды талдау ыңғайлылығы;

- көрнекіліктің арқасында ақпаратты қашықтан қарау мүмкіндігі.

Аймақтық стратегиялардың негізін әлеуметтік-экономикалық даму жоспарлары мен бағдарламалары құрауы тиіс. Бұл құжаттар картографиялық материалдармен міндетті түрде сүйемелденеді.

ГИС технологияларының енгізілуі

Аумақтық жоспарлау әдістемесінде заманауи компьютерлік ақпараттық технологияларды қолдану ерекше орын алады.

Компьютерлік технологиялардың, әсіресе геоақпараттық жүйелердің (ГИС) пайда болуы аумақтық жоспарлау ісін сапалы түрде өзгертті. ГИС-технологиялар кеңістіктік жоспарлаудың барлық құжаттарын әзірлеуде қолданылады:

- ұлттық деңгейдегі жоспарлау схемаларынан бастап,

- аймақтық жоспарлау құжаттарына дейін,

- нақты қоныстарды дамыту жобаларына дейін.

Қазіргі уақытта аумақтық жоспарлау құжаттарын әзірлеуге арналған көптеген мемлекеттік тендерлерде ГИС форматында құжаттар жасау талабы міндетті түрде енгізіледі.

Деректерді біріктіру және жүйелеу

Толыққанды ГИС құру үшін ауқымды деректер қоры жиналады. Оған келесі мәліметтер кіреді:

- архитектура саласындағы деректер;

- жер кадастры;

- экономикалық және статистикалық мәліметтер;

- табиғи ресурстар туралы ақпарат;

- инженерлік және көлік инфрақұрылымының жағдайы;

- экология және демография деректері.

Әртүрлі мекемелерден жиналған бастапқы материалдар көбінесе әртүрлі картографиялық негізде ұсынылады. Мұндай жағдайда ГИС технологиялары деректерді біртұтас картографиялық негізге келтіреді.

Тақырыптық картографиялық және семантикалық деректер базалары мына бағыттар бойынша жасалады:

- табиғи ресурстар;

- инженерлік-құрылыс жағдайлары;

- көлік инфрақұрылымы;

- әкімшілік-аумақтық бөлініс;

- демографиялық үрдістер;

- экология;

- инженерлік инфрақұрылым және т.б.

ГИС өнімдері және бағдарламалық құралдар

Аумақтық жоспарлау құжаттамасын әзірлеу кезінде ең жиі қолданылатындардың бірі – ESRI компаниясының ГИС өнімдері. Бұл бағдарламалық кешен жиналған барлық материалдарды бірыңғай картографиялық ортаға бейімдеуге мүмкіндік береді.

ESRI құралдары мынадай артықшылықтар береді:

- кез келген электрондық деректермен еркін жұмыс жасау;

- деректерді конвертациялау;

- әртүрлі форматтағы картографиялық ақпаратты бірыңғай координаттар жүйесіне келтіру;

- деректерді қажетті проекцияға сәйкестендіру.

Нәтижесінде дайындалған ГИС жүйесінде қабаттар, картографиялық жабындар, шейп-файлдар және деректер базасы жинақталады. Бұл элементтер аумақтың қазіргі жағдайын және оның функционалдық қолданылуын көрсетеді.

Тақырыптық карталар және олардың рөлі

Аумақтық жоспарлау схемаларын әзірлеу барысында бағдарламалық жасақтама көмегімен көптеген тақырыптық картографиялық материалдар жасалады.

Мысал ретінде мыналарды атап өтуге болады:

- топырақ картасы;

- көлік желісінің схемасы;

- елді мекеннің даму перспективасын көрсететін жоспарлар.

Бұл материалдар көпфункционалды ГИС құрамында жинақталады. Олар жүйелендірілген, жіктелген түрде ұсынылады және пайдаланушыларға ыңғайлы форматта қолжетімді болады.

ГИС-тің негізгі функциялары

Геоақпараттық жүйелер аумақтық жоспарлауда аса маңызды рөл атқарады. Олардың негізгі функциялары мыналар:

- Визуализация. Әртүрлі объектілерді картада бейнелеу, электрондық картада еркін қозғалу.

- Жылдам анықтамалық ақпарат. «Бұл қандай объект?», «Қайда орналасқан?», «Аты қандай?», «Қасында не бар?» деген сұрақтарға жылдам жауап алу.

- Геометриялық өлшеулер. Картадағы объектілердің ұзындығын, ауданын есептеу.

- Тақырыптық карталар жасау. Қоршаған ортаның әртүрлі аспектілерін көрсететін арнайы карталарды әзірлеу.

- Кеңістіктік процестерді модельдеу. Жер аумағының сапалық жағдайы мен объектілердің даму динамикасы туралы ақпарат алу.

Деректерді жаңарту және мониторинг

ГИС-технологиялардың артықшылығы – деректерді үздіксіз жаңартып және нақтылап отыру мүмкіндігі.

Бұл пайдаланушыларға:

- жобалау процесінде ақпаратты өз бетінше толықтыруға,

- деректерді уақытылы түзетуге,

- нақты мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді.

Осылайша, ГИС шынайы уақыт режимінде аумақтық қызметті басқару құралына айналады.

Қашықтықтан зондтау және ғарыштық суреттер

Қазіргі уақытта аумақтық жоспарлауда қолданылатын заманауи әдістердің бірі – ғарыштық суреттерді пайдалану.

Олардың артықшылықтары:

- табиғи ортаның және шаруашылық қызметтің қазіргі жағдайы туралы объективті ақпаратты жедел алу;

- алынған суреттер негізінде әртүрлі тақырыптық цифрлық карталар жасау;

- бір жердің әртүрлі уақыттағы суреттерін салыстырып, өзгерістерді талдау.

Мысалы, ғарыштық суреттерден:

- ландшафт құрылымын анықтауға,

- жерді пайдалану ерекшеліктерін бақылауға,

- экологиялық өзгерістерді тіркеуге болады.

ГИС-тегі талдау әдістері

Геоақпараттық жүйелер тек қана карталарды сақтау және көрсету құралы емес, сонымен қатар ғылыми-аналитикалық зерттеу құралы болып табылады.
ГИС көмегімен:

- аумақтың даму ерекшеліктерін кешенді бағалауға,

- табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудың стратегияларын жасауға,

- экологиялық жағдайды болжауға болады.

Талдау әдістерінің ішінде кеңістіктік модельдеу, буферлік аймақтарды құру, қабаттарды біріктіру және статистикалық талдау жиі қолданылады.

«Ақылды қала» концепциясы

ГИС технологияларының заманауи бағыттарының бірі – «Smart City» (Ақылды қала) тұжырымдамасын жүзеге асыру.

Мұнда геоақпараттық жүйелер мынадай міндеттерді орындайды:

- көлік қозғалысын реттеу;

- тұрғындарға қоғамдық қызметтерді қолжетімді ету;

- коммуналдық желілерді басқару;

- төтенше жағдайлар кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Сонымен бірге «ақылды қала» үшін цифрлық егіздер жасалады, яғни қаланың үш өлшемді виртуалды моделі құрылады. Ол арқылы болашақтағы өзгерістерді алдын ала көруге және тиімді шешім қабылдауға болады.

Халықаралық тәжірибе

Әлемнің ірі мегаполистерінде ГИС жүйелері кеңінен енгізілген. Мысалы:

- Сингапурде ГИС көлік қозғалысын бақылауға және экологиялық мониторингке қолданылады.

- Лондонда – тарихи ғимараттарды қорғау мен жаңа құрылыстарды үйлестіруге.

- Нью-Йоркте – төтенше жағдайларды басқаруға және қалалық инфрақұрылымды дамытуға.

Бұл тәжірибе көрсеткендей, ГИС тек қана жергілікті деңгейде емес, ұлттық ауқымда да басқару жүйесінің ажырамас бөлігіне айналып отыр.

Перспективалар

Болашақта ГИС мына бағыттар бойынша дами түседі:

- Жасанды интеллектпен интеграция. Автоматты түрде талдау жасау, болжам құру.

- Big Data технологиялары. Үлкен көлемдегі деректерді өңдеу және нақты шешімдер қабылдау.

- Бұлттық сервистер. Деректерді әлемнің кез келген нүктесінен қолжетімді ету.

- Интернет заттарымен (IoT) байланыс. Сенсорлар арқылы жиналған ақпаратты картаға енгізу.

- Дрондар арқылы мониторинг. Жоғары сапалы әуе түсірілімдерін жедел алу.

Қорытынды

Сөйтіп, аумақтық ұйымдастыру саласындағы басқарушылық шешімдер жүйесі ГИС қолдану арқылы мүлде жаңа деңгейге көтерілуде.

ГИС:

- кеңістіктік және статистикалық деректерді біріктіреді;

- кешенді талдау жасауға мүмкіндік береді;

- стратегиялық жоспарлау мен болжауды қамтамасыз етеді.

Олардың көмегімен:

- мемлекеттік органдар,

- бизнес құрылымдар,

- қоғам өкілдері бірлесіп аумақты тиімді басқара алады.

Бұл – экономикалық тиімділікті арттырып қана қоймай, сонымен бірге:

- экологиялық қауіпсіздікті,

- әлеуметтік әділеттілікті,

- халыққа жайлы өмір сүру жағдайларын қамтамасыз етеді.

Әрине, қаржыландырудың жетіспеушілігі, мамандар даярлау қажеттілігі сияқты қиындықтар бар. Дегенмен, қазіргі таңда ГИС-технологиялардың даму қарқыны олардың болашақта аумақтық жоспарлаудың негізгі құралы болатынын айқын көрсетіп отыр.

Өзін-өзі бағалау сұрақтары:

1. Қазіргі кезеңде аумақтық жоспарлаудың негізгі мақсаты не? Бұл мақсатқа жету үшін қандай факторлардың жиынтығына сүйену қажет?

2. Географиялық ақпараттық жүйелер (ГАЖ) сәулет және құрылыс салаларында қандай негізгі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді?

3 Жер кадастры мен Су кадастрын жүргізуде ГАЖ-дың рөлі қандай? Кадастрлық деректерді өңдеуде ГАЖ қандай артықшылықтар береді?

4. Болашақта ГАЖ қандай бағыттар бойынша дамиды деп болжанады? Жасанды интеллектпен интеграцияның және Big Data технологияларының маңыздылығын түсіндіріңіз.