Дәріс 15. Қалдықтарды кәдеге жарату мәселелерін ГАЖ технологиялары арқылы шешу жолдары

Дәріс жоспары

1. Кіріспе: Қалдықтар мәселесінің өзектілігі

2. ГАЖ-дың қалдықтарды басқарудағы маңызы

3. Қоқыс полигондарының орнын ГАЖ арқылы таңдау

4. ГАЖ көмегімен маршруттарды оңтайландыру

5. Халықаралық және ұлттық тәжірибе

6. Қорытынды

Кіріспе

Қалдықтарды кәдеге жарату мәселесі – қазіргі заманның ең өткір экологиялық әрі әлеуметтік міндеттерінің бірі.
Халық санының өсуі, урбанизация, өнеркәсіптің дамуы және тұтынушылық әдеттердің өзгеруі тұрмыстық қатты қалдықтар мен өндірістік қалдықтардың күрт артуына алып келеді.
Халықаралық ұйымдардың деректеріне сүйенсек, жыл сайын әлемде 2 млрд тоннадан астам тұрмыстық қатты қалдық түзіледі, әрі бұл көрсеткіш өсіп келе жатыр.
Қазақстанда да, басқа көптеген елдердегідей, қалдықтарды кәдеге жарату мәселесі заманауи полигондардың жетіспеушілігімен, қайта өңдеу деңгейінің төмендігімен (20%-дан аз), сондай-ақ қалдық ағындарын жүйелі түрде бақылаудың болмауымен қиындай түсуде.

Қалдықтарды дұрыс кәдеге жаратпау топырақтың, судың және ауаның ластануына, улы заттардың жиналуына, жұқпалы аурулардың таралуына және халық денсаулығына теріс әсер етуге әкеледі. Бұған қоса, органикалық және пластикалық қалдықтар ыдыраған кезде метан мен климаттың өзгеруіне ықпал ететін өзге де парниктік газдар бөлінеді.

«Жасыл экономика» жағдайында және тұрақты даму қағидаттарына көшу кезеңінде қалдықтарды басқарудың тиімді әдістерін әзірлеу аса маңызды. Бұл бағыттағы ең перспективалы құралдардың бірі – геоақпараттық жүйелер (ГАЖ).

Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) – бұл кеңістіктік деректерді жинауға, сақтауға, талдауға және визуализациялауға арналған аппараттық, бағдарламалық және ақпараттық құралдардың кешені. Басқаша айтқанда, ГАЖ объектілердің орналасуы туралы мәліметтерді олардың сипаттамаларымен біріктіріп, кеңістіктік талдау мен процестерді модельдеуге мүмкіндік береді.

Қалдықтарды басқару саласында ГАЖ негізгі рөл атқарады, өйткені ол мүмкіндік береді:

- Қалдықтарды жинау және тасымалдау жүйесін оңтайландыруға – қоқыс таситын көліктерге маршруттар құру, жанармай шығынын азайту, СО₂ шығарындыларын төмендету.

- Полигондар мен қайта өңдеу зауыттарының тиімді орналасуын таңдауға – елді мекендерге дейінгі қашықтықты, геологиялық жағдайларды, экологиялық және санитарлық нормаларды ескере отырып.

- Қоқыс полигондары мен заңсыз қоқыс орындарын бақылауға – спутниктік суреттер мен дрондар арқылы анықтау.

- Болжамдық модельдер әзірлеуге – демографиялық және экономикалық көрсеткіштерге байланысты қалдықтардың жиналу динамикасын бағалау.

- Деректерді «ақылды қала» жүйесіне интеграциялауға – контейнерлердің толу деңгейін бақылау, логистиканы басқару және қайта өңдеу тиімділігін арттыру.

Осылайша, ГАЖ технологиялары қалдықтарды басқарудағы фрагментарлық тәсілден аймақтық және ұлттық деңгейдегі жүйелі басқаруға көшуге мүмкіндік беретін маңызды құрал болып табылады.

1-ТАРАУ. Қазіргі замандағы қалдықтарды кәдеге жаратудың мәселелері

1.1 Экологиялық мәселелер

Қалдықтарды тиімсіз басқарудың басты теріс салдарының бірі – қоршаған ортаның ластануы. Полигондарда немесе қоқыс үйінділерінде жиналған қалдықтар улы заттарды, ауыр металдарды және органикалық қосылыстарды бөліп шығарады, олар топыраққа және жер асты суларына сіңіп кетеді. Нәтижесінде жердің деградациясы, ауыл шаруашылығына жарамды жерлердің қысқаруы және экожүйелерде ластағыштардың жиналуы орын алады.

Сонымен қатар, пластикалық және органикалық қалдық үйінділері айтарлықтай қауіп төндіреді. Органикалық қалдықтардың ыдырауы жоғары парниктік әсері бар метан газының бөлінуімен қатар жүреді, бұл жаһандық климаттың өзгеруін күшейтеді. Ал заңсыз қоқыс орындары өздігінен тұтану қаупін туғызады, нәтижесінде диоксидтер мен канцерогенді заттар бөлінеді.

1.2 Экономикалық мәселелер

Қалдықтарды басқарудың экономикалық аспектісі – тасымалдау мен қайта өңдеудің жоғары құнымен байланысты. Кейбір елдерде логистика шығындары коммуналдық қызметтердің жалпы бюджетінің 70%-ына дейін жетеді. Маршруттарды тиімсіз жоспарлау қоқыс таситын көліктердің артық жүруіне алып келеді, бұл жанармай шығынын, техникалық қызмет көрсетуді және еңбекақы төлеу шығындарын арттырады.

Қайта өңдеу қуаттарының жетіспеушілігі де жағдайды қиындатады: қымбат полигондық көму негізгі утилизация әдісі ретінде қолданылады, алайда ол ұзақ мерзімді перспективада экономикалық тұрғыдан тиімсіз.

1.3 Әлеуметтік мәселелер

Халық жаңа полигондар немесе қоқыс өңдеу зауыттарының тұрғын аудандарға жақын салынуына жиі қарсы шығады. Бұл құбылыс халықаралық тәжірибеде «NIMBY» («Not In My Backyard» — «менің ауламда болмасын») деп аталады. Негізгі себептері: денсаулыққа зиян келтіру қаупі, жағымсыз иістердің пайда болуы және тұрғын үй бағасының төмендеуі.

Сонымен қатар, заңсыз қоқыс орындарының санитарлық-гигиеналық мәселелері халықтың өмір сүру сапасына әсер етіп, наразылық туғызады және билік органдарына деген сенімсіздікті арттырады.

1.4 Жоспарлау мен деректердің жетіспеушілігі

Қалдықтарды тиімді басқару үшін жүйелі деректер қажет: қалдықтардың түзілу көлемі, құрамы, тасымалдау жолдары, полигондардың жүктемесі. Алайда көптеген елдерде мұндай бірыңғай деректер базасы жоқ. Ақпараттың жетіспеуі инфрақұрылымды жоспарлауды және болашақ қажеттіліктерді болжауды қиындатады.

2-ТАРАУ. Қалдықтарды кәдеге жаратуда ГАЖ қолданудың теориялық негіздері

2.1 ГАЖ-дың негізгі функциялары

ГАЖ технологиялары кеңістіктік деректерді басқаруда кешенді тәсілді қамтамасыз етеді:

- Деректерді жинау – картографиялық дереккөздерден, дрондардан, спутниктік суреттерден, IoT-датчиктерден ақпарат алу;

- Сақтау – қалдықтар, полигондар мен маршруттар туралы орталықтандырылған деректер базасын құру;

- Талдау – кеңістіктік модельдеу, инфрақұрылымға ең қолайлы орындарды таңдау, қалдықтардың көлемін болжау;

- Визуализация – карталарда көрнекі көрсету, бұл мемлекеттік органдар мен кәсіпорындардың шешім қабылдауын жеңілдетеді.

2.2 ГАЖ-та қолданылатын деректер түрлері

- Кеңістіктік деректер – объектілердің координаттары (қоқыс үйінділері, контейнерлер, полигондар, маршруттар);

- Атрибутивтік деректер – объектілердің сипаттамалары (қалдық көлемі, контейнердің толу деңгейі, қалдық түрі);

- Уақыттық қатарлар – қалдықтардың түзілу динамикасы, маусымдық ауытқулар және ұзақ мерзімді болжамдар.

2.3 ГАЖ-дың басқа технологиялармен интеграциясы

- GPS – қоқыс таситын көліктердің қозғалысын нақты уақыт режимінде бақылау;

- IoT-датчиктер – контейнерлерге сенсор орнатып, толу деңгейін өлшеу;

- Қашықтықтан зондтау – заңсыз қоқыс орындарын анықтау үшін спутниктік суреттер мен дрондарды пайдалану.

3-ТАРАУ. Қалдықтарды жинау және тасымалдауда ГАЖ қолдану

Қалдықтарды жинау және тасымалдау – қалдықтарды басқару жүйесінің алғашқы әрі ең шығынды кезеңі болып табылады. Халықаралық зерттеулерге сәйкес, логистика мен қоқыс тасымалдауға жұмсалатын шығындар коммуналдық қызметтердің жалпы шығынының 60–70%-ына дейін жетеді. Сондықтан бұл кезеңде геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) пайдалану тиімділікті арттыру мен шығындарды азайтуда шешуші рөл атқарады.

ГАЖ қала немесе аймақ аумағын кешенді түрде талдауға, көлік инфрақұрылымын, халықтың тығыздығын, контейнерлердің орналасуын және олардың толу динамикасын ескеруге мүмкіндік береді. Соның нәтижесінде ресурстарды үнемдеуге, экологиялық жағдайды жақсартуға және халыққа көрсетілетін қызмет сапасын арттыруға мүмкіндік беретін қалдықтарды жинаудың оңтайлы жүйесі құрылады.

3.1 Маршруттарды оңтайландыру

Дәстүрлі жағдайда қоқыс таситын көліктердің маршруттары жүргізушілердің тәжірибесіне немесе бұрыннан қалыптасқан схемаларға сүйеніп құрылады. Бұл артық жүріске, босқа уақыт өткізуге және жанармайдың артық шығындалуына әкеледі.

ГАЖ қолдану арқылы мынадай мүмкіндіктер пайда болады:

- қала жолдарының желісін кептелістерді, бағдаршамдарды, жол жөндеу жұмыстарын ескере отырып талдау;

- жер бедерін және жол жабынын ескеру (мысалы, төбелерге көтерілу жанармай шығынын арттырады);

- контейнерлердің толу деңгейі жөніндегі деректерді интеграциялау;

- тәуліктің әр уақытына және аптаның күндеріне байланысты түрлі қозғалыс сценарийлерін модельдеу.

Мұндай тәсілдің артықшылықтары:

- жанармай шығынын 20–30%-ға дейін үнемдеу;

- қалдықтарды жинауға жұмсалатын уақытты қысқарту;

- СО₂ және басқа зиянды газдардың шығарындыларын азайту;

- техниканың тозуын төмендету.

Еуропа елдерінде ГАЖ технологияларын маршруттарды жоспарлауға енгізу коммуналдық қызметтердің жыл сайынғы шығындарын ондаған миллион еуроға қысқартуға мүмкіндік берген.

3.2 Контейнерлердің толуын мониторингтеу

Қалдықтарды басқару саласындағы маңызды жаңалықтардың бірі – IoT-датчиктерімен жабдықталған «ақылды контейнерлерді» пайдалану.

Жұмыс істеу қағидаты:

- контейнерге толу деңгейін өлшейтін датчик (ультрадыбыстық, инфрақызыл немесе лазерлік) орнатылады;

- деректер сымсыз желілер (GSM, LoRaWAN, NB-IoT) арқылы орталық жүйеге жіберіледі;

- ақпарат ГАЖ картасында әр контейнердің толу деңгейін көрсететін белгілермен бейнеленеді.

Бұл коммуналдық қызметтерге мүмкіндік береді:

- тек толған контейнерлерді ғана босатуға;

- контейнерлердің асып кетуін және көшелерде қоқыс жиналуын болдырмауға;

- әр ауданға байланысты (мысалы, базарлар мен сауда орталықтарында) қоқыс шығару жиілігін болжауға.

Қосымша түрде датчиктер контейнер ішіндегі температура мен ылғалдылықты өлшей алады. Бұл өрттің немесе органикалық қалдықтардың қауіпті жиналуын дер кезінде анықтауға мүмкіндік береді.

Тиімділік: Сингапур мен Барселонада контейнерлерді бақылау жүйелерін енгізу қоқыс таситын көліктердің рейстерін 40%-ға қысқартуға мүмкіндік берді.

3.3 Контейнерлерді орналастыруды жоспарлау

Контейнер алаңдарын дұрыс орналастыру – тұрғындардың ыңғайлылығы үшін ғана емес, сонымен қатар тасымалдау шығындарын азайту үшін де маңызды фактор.

ГАЖ көмегімен жүргізілетін кеңістіктік талдау мынадай көрсеткіштерді ескереді:

- халықтың тығыздығы (тығыз орналасқан аудандарда көбірек контейнер қажет);

- тұрғын үйлерге дейінгі қашықтық (контейнерлер жаяу жететін қашықтықта болуы керек, бірақ санитарлық нормадан жақын емес);

- көлік қолжетімділігі (мусоровоздарға қолайлы болуы шарт);

- маусымдық және мінез-құлықтық факторлар (жазда парктер мен жағажайлар маңында қалдықтар көлемі артады).

Осы деректер негізінде контейнерлерді орналастыру картасы жасалады, бұл тұрғындардың қолайлылығы мен логистикалық тиімділіктің арасындағы тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.

4-ТАРАУ. Қайта өңдеу және қалдықтарды орналастыру кезеңінде ГАЖ қолдану

Қалдықтарды тиімді басқару олардың қайта өңделетін және орналастырылатын орындарын дұрыс таңдаусыз, сондай-ақ полигондардың жағдайын тұрақты бақылаусыз мүмкін емес. Бұл кезеңде геоақпараттық жүйелер қосымша құрал ғана емес, экологиялық және санитарлық қауіпсіздіктің негізгі элементіне айналады.

4.1 Полигондар мен зауыттарға орын таңдау

Қалдықтарды басқару саласындағы маңызды міндеттердің бірі – тұрмыстық қатты қалдықтарға арналған полигондардың, қоқыс сұрыптау кешендерінің және қайта өңдеу зауыттарының орнын дұрыс анықтау. Қате таңдау ұзақ мерзімді экологиялық және әлеуметтік зардаптарға әкелуі мүмкін.

ГАЖ мынадай факторларды кешенді талдауға мүмкіндік береді:

- елді мекендерге дейінгі қашықтық (санитарлық нормаларға сәйкес, полигондар тұрғын аймақтардан белгілі бір қашықтықта болуы керек);

- гидрогеологиялық жағдай (жерасты суларының деңгейі, олардың бағыты, топырақ құрамы, сүзгіштік қасиеттері);

- жел бағыты (иістердің, шаң мен шығарындылардың таралуын бағалау үшін);

- санитарлық-қорғаныш аймақтары (жолдар, су айдындары, елді мекендер айналасында буферлік зоналар құру);

- көлік қолжетімділігі (автомобиль және теміржол магистральдарына жақын орналасуы);

- экологиялық факторлар (қорғалатын табиғи аумақтар, биоалуантүрлілігі жоғары аймақтар, ауыл шаруашылығы жерлері).

Осы деректер негізінде «қолайлы / қолайсыз / шартты түрде қолайлы» бағалау жүйесімен көпкритерийлі модель жасалады.

4.2 Полигондардың жағдайын бақылау

Полигон пайдалануға берілгеннен кейін тұрақты бақылауды қажет етеді.

ГАЖ негізінде мониторинг жүйесі құрылады, оған жерүсті, әуе және сенсорлық деректер енгізіледі.

Мүмкіндіктері:

- полигондардың көлемін спутниктік суреттер мен дрон деректері арқылы салыстырып, өсуін бақылау;

- инфрақызыл диапазондағы спутниктік деректер арқылы өздігінен тұтану ошақтарын анықтау;

- гидрогеологиялық модельдер арқылы сүзінді сулардың жерасты суларына өту қаупін болжау;

- санитарлық нормалардың сақталуын қадағалау (қоқыс үйіндісінің биіктігі, еңіс бұрыштары);

- мониторинг деректерін автоматты есепке алу және мемлекеттік органдарға беру.

Мысал ретінде «ақылды полигон» жүйесін атауға болады, мұнда барлық процестер (мусоровоздарды өлшеуден бастап эмиссияны бақылауға дейін) ГАЖ платформасына біріктіріледі.

4.3 Қайта өңдеу кәсіпорындарын қолдау

Қалдықтарды қайта өңдеу – «тұйық циклді экономикаға» өтудің негізгі кезеңі.

ГАЖ кәсіпорындарға мынадай мүмкіндіктер береді:

- белгілі қалдық түрлерін жинау аймақтарын анықтау (мысалы, пластик, қағаз немесе органикасы көп аудандарды бөлу);

- контейнерлік алаңдардан зауыттарға дейінгі логистиканы жоспарлау;

- қалдықтардың түсу динамикасын уақыттық қатарлар арқылы болжау;

- бөлек жинау жүйелерімен интеграциялау (шыны, пластик, металл, органика);

- жаңа зауыттарға орын таңдау (көлік инфрақұрылымын, тұтынушыларды және экологияны ескере отырып).

5-ТАРАУ. Қалдықтарды басқаруда ГАЖ қолданудың халықаралық тәжірибесі

Қазіргі тәжірибе көрсеткендей, дамыған елдерде геоақпараттық жүйелер қалдықтарды тиімді басқарудың негізгі құралдарының біріне айналды. Олар қалдықтарды жинаудан бастап, қайта өңдеу мен орналастыруға дейін барлық кезеңдерде қолданылады.

5.1 Еуропалық Одақ елдерінің тәжірибесі

Еуропада қалдықтарды басқару тұрақты даму принциптері мен полигондық көму көлемін азайтуға негізделген.

ГАЖ мына салаларда белсенді қолданылады:

- қоқыс таситын көліктердің маршруттарын оңтайландыру (Германия мен Нидерландта көлік қозғалысын 15–20%-ға қысқартты);

- полигондарды бақылау (Данияда спутниктік суреттер мен дрондар қолданылады);

- қайта өңдеу инфрақұрылымын жоспарлау (Швеция мен Финляндияда пластик пен органиканы қайта өңдеу зауыттарының орындары таңдалады).

Нәтижесінде ЕО елдерінде қайта өңдеу деңгейі 45–50%-дан асады, ал Германия мен Австрияда 60%-дан жоғары.

5.2 АҚШ пен Канада тәжірибесі

Бұл елдерде ГАЖ «ақылды қала» тұжырымдамасымен біріктірілген.

- «Smart Waste» жүйелері контейнерлерге орнатылған датчиктер арқылы жұмыс істейді;

- Нью-Йорк пен Торонто қалаларында машиналық оқыту алгоритмдері қалдықтардың түзілуін болжайды;

- Калифорнияда ГАЖ заңсыз қоқыс орындарынан таралатын өрт пен ауаның ластануын бақылауда қолданылады.

Бұл тәсілдер тасымалдау шығындарын 30%-ға дейін қысқартып, ұзақ мерзімді экологиялық болжам жасауға мүмкіндік берді.

5.3 Азия елдерінің тәжірибесі

- Жапония – Токио мен Осакада тұрғындар мобильді қосымшалар арқылы қоқыс шығару кестесін және қабылдау пункттерін біледі.

- Қытай – Бейжің мен Шанхайда камералар контейнерлердің толуын бақылайды, деректер муниципалды қызметтерге жіберіледі.

- Сингапур – қалдықтарды басқару аралдық кеңістіктік модельдер арқылы жоспарланады.

5.4 ТМД елдерінің тәжірибесі

- Ресейде «ақылды контейнерлер» пилоттық жобалары іске қосылған.

- Қазақстанда ГАЖ негізінде полигондарға орын таңдау және маршруттарды жоспарлау жобалары жүргізілуде.

- Беларусь пен Өзбекстанда заңсыз қоқыс орындарын спутниктік суреттер арқылы бақылау басталды.

5.5 Халықаралық тәжірибеге қорытынды

- Еуропа – қайта өңдеуге басымдық береді.

- АҚШ пен Канада – «ақылды қала» тұжырымдамасымен біріктіріп, датчиктер мен болжамдарға сүйенеді.

- Азия – ГАЖ-ды цифрлық технологиялармен және мобильді сервистермен интеграциялайды.

- ТМД – бастапқы кезеңде, бірақ сәтті жобалар бар.

Қорытынды

Геоақпараттық жүйелер қалдықтарды басқаруды жаңғыртуда негізгі рөл атқарады. Олар экологиялық, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.

ГАЖ қолдану арқылы маршруттар оңтайландырылады, инфрақұрылым дұрыс жоспарланады, полигондар бақыланады және қайта өңдеу тиімділігі артады.

Болашақта ГАЖ-ды «ақылды қала» және цифрландыру тұжырымдамасымен біріктіру Қазақстан мен басқа да елдер үшін тұрақты даму мен «жасыл экономикаға» өтудің маңызды қадамы болмақ.

Өзін-өзі бағалау сұрақтары:

1. Қалдықтарды кәдеге жарату мәселесінің негізгі экологиялық әрі әлеуметтік міндеттері қандай және жыл сайын әлемде шамамен қанша тонна тұрмыстық қатты қалдық түзіледі?

2. Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) қалдықтарды басқаруда қандай негізгі міндеттерді (мысалы, мониторинг және талдау бойынша) шешеді?

3. ГАЖ технологияларын қолдана отырып, қоқыс полигондарына орын таңдау кезінде ескерілетін негізгі табиғи және әлеуметтік-экономикалық критерийлер қандай?

4. Қалдықтарды басқарудағы Еуропа елдерінің тәжірибесіндегі басымдық не? Ол АҚШ/Канаданың «ақылды қала» тұжырымдамасымен біріктірілген тәсілінен несімен ерекшеленеді?