4.5. А және В элементтерінің атомдары бар кристалдық құрылымда, А атомы координат басында орналасқан. Кристалл торының түрі мен кейбір B атомдарының координаттары белгілі (кестеде келтірілген варианттардың біреуі).

Трансляция әрекеті арқылы атомдарды көбейтіп, ұяшықтарды кескіндеу қажет. Ұяшықтың түрлеріне байланысты оның параметрлері шектеледі, сондықтан қажеттісін таңдап алыңыз.

| Вариант | Тордың түрі | В атомының координаталары |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кубтық Р | 12120, 12012,01212 |
| 2 | Кубтық I | 12 0 0, 0120, 0 0 12 |
| 3 | Кубтық F | 141414 |
| 4 | Гексагональды Р | 13 23 0, 2313 0 |
| 5 | Гексагональды R | 0 0 14 |
| 6 | Тетрагональды Р | 12 0 0, 012 0 |
| 7 | Тетрагональды I | 0 0 12 |
| 8 | Ортогональды Р | 1213 12, 1223 12 |
| 9 | Ортогональды I | 0 1212 |
| 10 | Ортогональды F | 0 0 12 |
| 11 | Ортогональды С | 14140, 1434 0 |
| 12 | Моноклинды Р | 140 1234 0 1 2 |
| 13 | Моноклинды В | 12120 |
| 14 | Триклинды Р | 141414 |

4.6. Келесі құрылымдарды созған кезде пайда болатын тордың түрін анықтаңыз (құрылымдардың сипаттамасын қосымшадан қараңыз). Деформацияланған құрылымдардағы элементар ұяшықтарының проекциясын салыңыз.

| Вариант | Деформацияланған құрылым | Ұяшықта созылу бағыты |
| --- | --- | --- |
| 1 | α -Ро | жақ диагоналі |
| 2 | α -Ро | көлем диагоналі |
| 3 | α -Fe | координаттық ось |
| 4 | α -Fe | жақ диагоналі |
| 5 | Сu | координаттық ось |
| 6 | Сu | жақ диагоналі |
| 7 | Сu | көлем диагоналі |
| 8 | Сu3Аu | Жақ диагоналі |
| 9 | Сu3Аu | көлем диагоналі |
| 10 | СuАu | координаттық ось X |
| 11 | СuАu | жақ диагоналі XY |
| 12 | CsCl | координаттық ось |
| 13 | CsCl | жақ диагоналі |
| 14 | ReO3 | жақ диагоналі |
| 15 | ReO3 | көлем диагоналі |

4.7 Координат осі бойынша сығылған алмаз құрылымдас β-қалайының тор типін анықтаңыз. Элементар ұяшығының кескінін салыңыз.

4.8. Куб пішінді ұяшықта А атомының координаттары x=y=z=14 , В атомның координаттары x=y=z=34  берілген. A және B атомдарының торларының ттипін анықтаңыз: егер атомдар 1) бірдей болса, 2) әр түрлі болғанда.

4.9. Гексагональды примитивті тордағы кіші көлемді қайталайтын ортогоналды параллелепипедті таңдаңыз. Оның параметрлерін элементар ұяшық параметрлері арқылы сипаттаңыз.