Дәріс 3

Заттар мен материалдардың ауада жану заңдылықтары

Жоспары:

1. Жану процесіне әсер ететін факторлар

2. Жану және жарылыс теориясындағы заттар мен материалдар тобы

Жоғарыда айтылғандай, жану процесі көп факторлы. Оның пайда болу қарқындылығына басым көпшілігінде ең көп әсер ететіндер: жанғыш қоспаның құрамы, жану аймағындағы қысым мен температура, отын мен тотықтырғыштың агрегаттық күйі, жану аймағының геометриясы. Жану процесі көлемі бойынша 21% оттек, 78% азот және 0,9% аргон бар ауада кездеседі. Бірақ аргон мен азот жану процесіне қатыспайды, сондықтан есептеулер қарапайым болу үшін ауаның құрамы келесідей қабылданады: 21% O2 және 79% N2, осылайша, ауадағы азот пен оттегінің көлемдік қатынасы

φN2φO2=7921=3,76

Ауаның молекулалық құрамын былай жазуға болады

O2 + 3,76N2.

Азот пен оттегінің молярлық массалары әр түрлі болғандықтан, ауадағы азот пен оттегінің массалық қатынасын формула бойынша анықтауға болады.

φN2μN2φO2μO2=79∙2821∙32=3,29,

μN2 мен μO2- оттек пен азоттың молярлық массалары, кг/моль.

Сонымен, ауадағы 1 м3 (кмоль) оттек үшін 3,76 м3 (кмоль) азот, ал 1 кг оттек үшін 3,29 кг азот сәйкес келеді.

Жану және жарылыс теориясындағы барлық заттар мен материалдар әдетте үш топқа бөлінеді:

- жеке заттар – бір химиялық формуламен көрсетілуі мүмкін. Мысалы – изопропил спирті C3H7OH;

- күрделі құрамды заттар - олардың элементтік құрамы, яғни C, H, O, S, N, А күл және W ылғалдылық мөлшері аналитикалық зертханада анықталады. Мұндай заттардың мысалы ретінде ағаш, шымтезек, мұнай, көмір және т.б. айтуға болады;

- газдардың қоспалары – жеке заттардың механикалық қоспалары; газ қоспасының мысалы ретінде келесі көлемдік құрамы бар табиғи газды келтіруге болады: C2H6 – 2%, H2 – 4%, C4H10 – 4%, CH4 – 86%, C3H8 – 4%. Газ қоспаларының жануы олардың жеке құрамдас бөліктерінің жануын қарастырумен бірдей.

Көптеген заттар мен химиялық қосылыстар, бірақ барлығы емес, жануға қабілетті. Белгілі бір жеке заттың жану мүмкіндігі формуламен анықталатын өлшемсіз жанғыштық коэффициенті K арқылы анықталады

К = 4·n(С) + 4·n(S) + n(H) + n(N) – 2·n(O) – 2·n(Cl) – 3·n(F) – 5·n(Br),

мұндағы n(C), n(S), n(H), n(N), n(O), n(Cl), n(F) және n(Br) жанғыш зат молекуласында сәйкесінше көміртегі мен күкірт, сутегі , азот, оттегі, хлор, фтор және бром атомдарының саны.

Егер K ≥ 1 болса, зат жанғыш болып табылады, басқа жағдайда –жанбайтын зат.

Жанғыш заттың жану өнімдеріне айналу процесі жану реакциясы ретінде көрінеді. Соңғы реакция өнімдері жанғыш заттың құрамынан келесі ережелерді қолдана отырып анықталады:

- толық жану кезінде отындағы көміртек әрқашан көмірқышқыл газына CO2 айналады;

- отындағы сутегі толық жанғаннан кейін су H2O-ға айналады;

- реакция кезінде әрбір химиялық элемент атомдарының саны өзгермейді (заттың сақталу заңы).

Соңғы шарт теңдеудің екі жағындағы берілген элемент атомдарының саны бірдей болғанда орындалады. Теңдеудің өзін құрастырғаннан кейін көміртегі атомдарының саны теңестіріледі, содан кейін сутегі, содан кейін оттегі. Сол жақтағы азот молекуласы үшін 3,76 коэффициентіне дейінгі коэффициент әрқашан оттегі алдындағы коэффициентке тең болады.

Бақылау сұрақтары:

- Жану процесіне әсер ететін негізгі факторлар қандай және олардың жану қарқындылығына әсері қалай сипатталады?
(Мысалы, қысым, температура, отынның агрегаттық күйі мен қоспаның құрамы.)

- Ауаның құрамын жану есебінде неге O₂ және N₂ түрінде қарастырамыз және олардың көлемдік/массалық қатынасы қалай анықталады?
(Мысалы, 1 м³ оттекке қанша азот сәйкес келеді, және бұл не үшін қажет?)

- Жану мен жарылыс теориясындағы заттардың үш негізгі тобы қандай? Әр топқа қандай мысалдар келтіруге болады?

- Заттың жанғыш немесе жанбайтын екенін анықтауға мүмкіндік беретін жанғыштық коэффициенті қалай есептеледі және оны қалай түсіндіруге болады?
(Мысалы, K ≥ 1 болғанда неге зат жанғыш деп есептеледі?)

- Жану реакциясының соңғы өнімдері қандай қағидалар бойынша анықталады және химиялық теңдеу құрастыруда қандай ретпен әрекет ету қажет?