Дәріс 5

Өрт қауіпті заттардың жіктелуі және сипаттамасы. Өздігінен жану, оның түрлері

Жоспары:

- Өрт қауіпті заттардың жіктелуі

- Өрт қауіпті заттардың сипаттамасы

- Өздігінен жану, оның түрлері

Заттар мен материалдардың өрт және жарылыс қаупі – жиынтық материалдардың жануды бастау және тарату қабілетін сипаттайтын қасиеттер. Өрт және жарылыс қауіптілігін анықтау кезінде барлық материалдар әдетте келесіге бөлінеді:

- газдар – қаныққан бу қысымы градусқа дейінгі заттар температура 25ºС және қысым 101,3 кПа 101,3 кПа жоғары;

- сұйықтар – 25ºС температурада қаныққан бу қысымы және 101,3 кПа қысымда 101,3 кПа төмен заттар. Сұйықтарға балқу температурасы 50°С аспайтын металдар да жатады;

- қатты заттар мен материалдар – балқу температурасы 50ºС жоғары жеке заттар және олардың аралас құрамдары, сондай-ақ балқу температурасы жоқ заттар (мысалы, ағаш, маталар);

- шаң – дисперсті қатты заттар мен бөлшектерінің мөлшері 850 микроннан аз материалдар.

Материалдардың өрт және жарылыс қауіптілігінің негізгі сипаттамалары:

1. Тұтану температурасы – конденсацияланған заттың ең төменгі температурасы, оның бетінде тұтану көзінен ауада тұтануы мүмкін булар пайда болады.

2. Тұтану температурасы - арнайы сынақ жағдайында зат тұтану көзінің әсерінен тұтану байқалатындай жылдамдықпен жанғыш булар мен газдар шығаратын заттың ең төменгі температурасы.

3. Өздігінен тұтану температурасы – ең төменгі температура

арнайы сынақ жағдайында заттың өздігінен тұтануы байқалатын орта.

4. Жану температурасы - бұл заттың температурасы

жанумен аяқталатын экзотермиялық тотығу реакциялары жылдамдығының күрт артуы байқалады

5. Жанғыштық – зат пен материалдардың жану қабілеті. Жану қабілетіне немесе тұтанғыштығына қарай заттар мен материалдар үш топқа бөлінеді: жанбайтын, баяу жанатын және жанғыш. Бұл жағдайда барлық жанғыш заттар әдетте жанғыш заттарға, орташа тұтанғыш заттарға және аз тұтанғыш заттарға бөлінеді.

Тұтанғыш - төмен деңгейдегі тұтану көзінің қысқа мерзімді (30 секундқа дейін) әсерінен алдын ала қыздырусыз тұтануға қабілетті, өрт қаупі жоғары жанғыш заттар.

энергия (сіріңкенің жалынынан, ұшқыннан, темекіден және т.б.).

Жанғыштардың ең көп таралған класы заттар тұтанғыш сұйықтықтар  болып табылады - тұтану температурасы 61°С аспайтын жанғыш сұйықтықтар. Олар әдетте келесі ішкі сыныптарға бөлінеді:

- ерекше қауіпті - тұтану температурасы 18°С аспайтын жанғыш сұйықтықтар, мысалы, бензин, ацетон C2H6O, диэтил эфирі C4H10O және т.б.;

- тұрақты қауіпті – тұтану температурасы 18-ден 23°С-қа дейінгі жанғыш сұйықтықтар, мысалы, этил спирті, диоксан C4H8O2 және т.б.;

- жоғары температурада қауіпті - жанғыш сұйықтықтармен тұтану температурасы 23-тен 61 ° C-қа дейін, мысалы, лейт-спирт, керосин, скипидар және т.б.

Тұтанғыш қатты заттар – целлулоид, полистирол, ағаш жоңқалары сіріңкенің, спирт шамының немесе газ оттығының жалынынан тұтанады. Орташа жанғыш заттар - ағаш, көмір, бумадағы қағаз, орамдағы мата. Олар жоғары тұтану көзін қажет етеді

тұтану температурасына дейін қыздыруға қабілетті энергия.

Төмен тұтанғыш заттар – мочевина (карбамид) CH4ON2, гетинакс, отқа төзімді өңдеуден кейінгі ағаш, ПВХ.

Заттардың өрт және жарылыс қауіптілігінің қосымша көрсеткіштері:

6. Оттегі индексі – оттегінің ең аз мөлшері

оттегі-азот қоспасы, онда материалдың шам тәрізді жануы мүмкін.

7. Түтіннің түзілу коэффициенті – қатты заттың белгілі бір мөлшерінің жалындап жануы немесе жануы кезінде пайда болатын түтіннің оптикалық тығыздығын сипаттайтын көрсеткіш.

8. Жану жылдамдығы – аудан бірлігіне уақыт бірлігінде жанған сұйықтық мөлшері. Химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттардың концентрациясына тәуелділігі масса заңымен өрнектеледі: химиялық реакция жылдамдығы әрекеттесетін заттардың молекулалық концентрациясының көбейтіндісіне тура пропорционал.

Заттар мен материалдардың өздігінен жануы сыртқы тұтану көзі болмаған кезде болатын жану болып табылады. Ішкі импульске байланысты өздігінен жану процестерін химиялық, микробиологиялық және жылулық деп бөлуге болады.

1. Химиялық өздігінен жану – ұлғаюына байланысты пайда болады

температураның жоғарылауымен химиялық реакцияның жылдамдығы. Жылудың жеткіліксіз алынуы тотығу процестерінің нәтижесінде материалдың қызуына және сәйкесінше жанудың пайда болуы үшін маңызды жағдайларға қол жеткізуге ықпал етеді.

Өздігінен жанғыш химиялық заттардың жіктелуі:

- ауамен әрекеттескенде өздігінен тұтанатын заттар – сілтілі металдар (литий, калий, натрий, рубидий, цезий), олардың сульфидтері, минералды майлар;

- сумен әрекеттескенде өздігінен тұтанатын заттар – сілтілік металдар және олардың карбидтері. Бұл жағдайда түзілетін жылу пайда болатын газдарды (H2, C2H2, CH4, пропан C3H8) тұтандыруға жеткілікті;

- бір-бірімен әрекеттескен кезде өздігінен тұтанатын заттар - күкірт немесе азот қышқылы сияқты күшті тотықтырғыштар.

2. Микробиологиялық өздігінен жану – кезде пайда болады

өсімдік тектес өнімдердегі сәйкес ылғалдылық пен температура. Өздігінен жануға әсіресе шала кепкен материалдар (шөп, үгінділер, жапырақтар, мақта және т.б.) бейім, өйткені ылғал мен жылу микроорганизмдердің белсенді көбеюіне ықпал етеді (қазірдің өзінде 10...18ºС температурада). Өсімдік өнімдерінің төмен жылу өткізгіштігі де қызуға әкеледі. t≥ 75ºС микроорганизмдер, әдетте, олар өледі, бірақ кейбір органикалық заттар көмірге айналады.

Өздігінен жануды болдырмау үшін температураны үнемі қадағалаңыз, ылғалдылықты шектеңіз және қабаттардың өлшемін шектеңіз.

3. Термиялық өздігінен жану дисперсті заттарға тән,

жоғары дамыған беті бар, оттегін сіңіруге және онымен әрекеттесуге қабілетті (қазба көмірлер). Көмірдің өздігінен жануы олардың ұнтақталуымен, сондай-ақ пирит пен ылғал қоспаларының болуымен жеңілдетіледі. 60ºС температура көмірдің өздігінен жануы үшін өте маңызды болып саналады, өйткені одан әрі қыздыру кезінде өздігінен жану жылдамдығы күрт артады.

Өздігінен жану - жалынның пайда болуымен бірге жүретін өздігінен жану. Өздігінен тұтану температурасы жанғыш заттардың физикалық тұрақтысы емес, көптеген факторларға байланысты: заты бар ыдыстың өлшемі мен пішіні; отынның химиялық қасиеттері және оның тотықтырғыш қабілеті, әрекеттесуші заттардың концентрациясы және жанғыш қоспаның термофизикалық қасиеттері. Жанғыш заттың (қоспаның) өздігінен тұтану қабілеті жылудың пайда болуының және оның қоршаған ортаға таралуының нақты жағдайларымен анықталады.

Бақылау сұрақтары:

- Материалдардың өрт және жарылыс қаупі қандай негізгі топтарға бөлінеді және олардың сипаттамалық ерекшеліктері қандай?

- Материалдардың өрт қауіптілігін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер қандай және олардың мәні неде?

- Тұтанғыш сұйықтықтар қандай ішкі сыныптарға бөлінеді және әрқайсысына қандай мысалдар келтіруге болады?

- Өздігінен жану қандай түрлерге бөлінеді және олардың пайда болу себептері қандай?

- Материалдардың өздігінен тұтану қаупін азайту үшін қандай алдын алу шаралары қолданылуы тиіс?