Дәріс 6

Газдардың жануы. Сұйықтықтардың жануы

Жоспары:

- Газдардың жануы

- Тұтану диапазоны

- Сұйықтықтардың жануы

- Тұтану температуралық шектері

Жанғыш газдардың барлығы дерлік жанғыш газдар класына жатады, олардың жану процесі тұтану аймағымен, тұтану көзінің энергиясымен, жану температурасымен және жалынның таралу жылдамдығымен сипатталады (4.1-сурет). Тұтану аймағынан тыс жерде заттарды тіпті күшті тұтану көзінен де тұтандыру мүмкін емес.

Тұтанудың төменгі концентрациялық шегі (ТТКШ) –қоспасы болатын газдардың немесе булардың ең аз концентрациясы сыртқы тұтану көзінен тұтанады және кейіннен қоспаның бүкіл көлеміне таралады.

Жану қысымының төмен деңгейінде қоспадағы отынның концентрациясы отынның төменгі деңгейінен жоғары болған кезде ауа мен отын қоспасында артық ауа болады, жану жылдамдығы жоғарылайды, ал жарылыс қысымы стехиометриялық концентрацияға дейін артады; заттарға жетеді.

Тұтанудың жоғарғы концентрациялық шегі  (ТЖКШ)– қоспадағы жанғыш газдардың немесе булардың ең жоғары концентрациясы, бұл кезде қоспа әлі де сыртқы тұтану көзінен жану қоспаның бүкіл көлеміне таралуымен тұтанады. Өрт қауіпті – жанғыш газдар мен булардың ауасы бар ТЖКШ -ден жоғары концентрациясы.

Тұтану диапазоны – ауадағы газ немесе бу концентрациясының жоғарғы және төменгі жанғыш концентрация шектері арасындағы диапазоны. Жанғыш газдар қоспаларының тұтану ауданы қоспаның температурасына, қысымға, ауа ылғалдылығына, қоспалардың болуына, тұтану көзінің қуатына және т.б. байланысты:

- температураның жоғарылауы отын-ауа қоспаларының тұтану аймағын кеңейтеді. ТТКШ орта есеппен 8...10%-ға төмендейді, ал ТЖКШ 12...16%-ға артады;

- атмосфералық қысымға жақын қысымның өзгеруі отын-ауа қоспаларының тұтану аймағына іс жүзінде әсер етпейді;

- ауа ылғалдылығы ТТКШ мәнін аздап төмендетеді;

- галогенсутектерді (HF, HCl, HBr, HI) немесе инертті газдарды қосу - еріткіштер тұтану аймағының шекараларын тарылтады және белгілі бір арақатынастарда қоспаны жанбайтын етеді.

Минималды тұтану энергиясы – берілген газдың, будың немесе шаңның ең тез тұтанатын қоспасын ауамен тұтандыруға қабілетті электрлік разряд ұшқынының ең төменгі энергетикалық мәні.

Жану температурасы - ол қызған кездегі температура жылу шығындарын есепке алмаған (теориялық жану температурасы) немесе жылу жоғалтуларын (нақты жану температурасы) есепке алмаған жану өнімдері.

Қалыпты жану жылдамдығы - алдыңғы қозғалыс жылдамдығы жалын фронтының бетіне қалыпты бағытта жанбаған газға қатысты реакциялар. ТЖКШ және ТТКШ шектеріне жақындаған сайын қалыпты жану жылдамдығы төмендейді, температураның жоғарылауы жану жылдамдығын аздап арттырады, инертті қоспалар оны азайтады, ал белсенді қоспалар оны арттырады.

Қоспаның массалық жану жылдамдығы - бұл заттың мөлшері уақыт бірлігінде жалын беті бірлігіне тұтанған. Өлшем бірлігі – г/(см2∙с).

Сұйықтық - конденсацияланған агрегация күйіндегі зат, қасиеттері бойынша қатты және газ тәрізді арасындағы аралық. Сұйықтықтардың жану процесі тұтану аймағымен (LCPV және VCPV арасындағы интервал), тұтану көзінің энергиясымен, жану температурасымен және

жалынның таралу жылдамдығы (газдардың жануымен ұқсастығы бойынша).

Сұйықтықтардың жану кезеңдері:

1. Сұйықтың бетінен заттың булануы нәтижесінде пайда болған бу-ауа қоспасының тұтануы.

2. Қоспаның жер бетінде стационарлық жануын орнату,

белгілі бір сұйықтық температурасында ғана мүмкін.

Жану аймағы - сұйықтың бетінен жанғыш булар және ауадан оттегі енетін газдардың жұқа жарық қабаты.

Қайнау температурасы сұйықтықтың ең маңызды сипаттамасы,

жану процесін анықтау. Ол жеке заттар үшін тұрақты, бірақ күрделі құрамды заттар үшін ол өзгереді, ұшпа компоненттер қайнаған сайын артады.

Жанғыш сұйық буларға арналған ТТКШ көбіне қарағанда төмен жанғыш газдар, сондықтан сұйық булар тез тұтанғыш және жарылғыш. Жанғыш сұйықтықтардың тұтану диапазоны жанғыш газдарға қарағанда тар, тұтану температурасы оның булары кейіннен тұрақты жанусыз тұтану көзінен тұтанатын сұйықтықтың ең төменгі температурасы болып табылады.

Тұтану температуралық шектері - бұл ауадағы буларының концентрациясы сәйкесінше ТЖКШ және ТТКШ тең болатын заттың температуралары.

Сұйытылған жанғыш газдар – оның сұйық және газ тәрізді фазаларының айырмашылығы жойылатын критикалық күйдегі заттар.

Ауыр жағдайдың белгілері:

- шектік температура Tcr – жоғарыда зат сұйық күйде бола алмайтын температура;

- шектік қысым Pcr – газ фазасын сұйылту мүмкіндігі әлі сақталатын қысым;

- шектік көлем Vcr – ішіндегі заттың алатын шектік көлемі.

Атмосфералық қысымда критикалық қысымы атмосфералық қысымнан жоғары және қайнау температурасы қоршаған орта температурасынан жоғары заттар сұйық күйде болады. Шектік температурасы жоғары және қайнау температурасы қоршаған ортадан төмен заттардың лезде булану қабілеті бар.

Криогенді заттар – шектік температурасы қоршаған орта температурасынан төмен болатын заттар.

Бақылау сұрақтары:

- Тұтанудың төменгі және жоғарғы концентрациялық шектері (ТТКШ және ТЖКШ) дегеніміз не және

- Газ және сұйықтық буларының жану процесіндегі тұтану аймағы мен жану температурасының маңызы қандай?

- Сұйықтықтардың жану кезеңдері қалай жүреді және қайнау температурасының бұл процестегі рөлі қандай?

- Минималды тұтану энергиясы мен қалыпты жану жылдамдығы дегеніміз не және олар қандай жағдайларда өзгереді?

- Сұйытылған жанғыш газдар мен криогенді заттардың өрт-жарылыс қауіптілігі неде және оларды сақтау кезінде қандай шекті параметрлер ескерілуі керек?