Дәріс 7

Қатты заттардың жануы. Жану реакцияларының жылу эффектілері

Жоспары:

- Қатты заттардың жануы, кезеңдері

- Целлюлозаның, ағаштың жануы

- Полимерлердің жануы

- Жану реакцияларының жылу эффектілері

Барлық жанғыш қатты заттар келесідей бөлінеді:

- органикалық – целлюлоза негізіндегі материалдар (ағаш, мақта, мақта маталар, қағаз); қазбалы қатты заттар (қоңыр көмір, тас көмір, шымтезек); көмірсутектер негізіндегі материалдар және олардың туындылары (резеңке, полимерлер, химиялық талшықтар және маталар) және тамақ өнімдері (астық, астық өнімдері, майлар, қант);

- бейорганикалық – металдар (калий, натрий, магний, алюминий) және

бейметалдар (күкірт, фосфор, кремний). Қатты заттардың жануы газдардың жануынан ыдырау және газдану сатысының болуымен ерекшеленеді және көп сатылы сипатқа ие. Қатты заттардың жану кезеңдері:

- қатты фазаны қыздыру;

- газ тәрізді (ұшпа) өнімдердің ыдырауы және бөлінуі;

- газ тәріздес (ұшқыш) өнімдердің тұтану және жануы;

- жану аймағына жанғыш газдардың жаңа бөліктерінің түсуін тудыратын қатты заттың бетін қыздыру.

Целлюлозды материалдардың құрамында көміртегі С, сутегі Н2 және көбінесе жануға қатысатын оттегі O2 бар. Ең көп таралған жанғыш материал - ағаш. Ағаштың жану ерекшеліктері: төмен жылу өткізгіштік, тез тұтанғыштық және ішкі қабаттардың баяу қызуы.

Ағаштың жану кезеңдері:

- жалынмен жанасу кезінде жұқа беттік қабат қызады;

- ағаштан ылғал буланып, оның ыдырауы басталады, және ішінде

ыдырау өнімдерінің құрамында су буы мен көмірқышқыл газы бар;

- температураның 250...600°С дейін жоғарылауы босатуға әкеледі тұтану көзінен тұтанатын СО және CH4 жанғыш газдар;

- ағаш өз бетінше жана бастайды, оның жоғарғы қабаты көмірге айналады;

- үстіңгі қабат жанған кезде оған жақын жатқан ішкі қабаттар ыдырай бастайды;

- ағаш жанған кезде жанғыш газдардың жануы тоқтап, тек көмірдің жануы жүреді.

Полимерлі материалдарда көп мөлшерде көміртегі С бар және олардың көпшілігінде оттегі жоқ. Олардың жануы көп мөлшерде күйенің бөлінуімен жүреді - толық емес жану өнімдері.

Полимерлердің көпшілігі қыздырған кезде балқиды.

Металл материалдар жалынмен жанасқанда ашылады оттегінің енуіне жол бермейтін оксидті пленка. Металды одан әрі қыздыру оның булануына және қайнау температурасына дейін қызуына әкеледі.

Металлдың жану белгісі - ақ тығыз түтіннің болуы.

Жанғыш шаң – ≤ 850 мкм өлшемді қатты бөлшектерден тұратын, ілініп тұрған немесе газ тәрізді ортада тұндырылған, ауада өздігінен жануға қабілетті дисперсті жүйе.

Жарылғыш – концентрациясы төмен шаңдар

тұтану деңгейі ТТКШ ≤ 65 г/м3. Өз кезегінде олар ТТКШ < 15 г/м3 (күкірт, ағаш ұны) және жарылғыш ТТКШ = 15...65 г/м3 (магний, полистирол, ұн шаңы және т.б.) ең жарылғыш болып бөлінеді.

Өрт қауіпті – концентрациясы төмен шаңдар тұтану ТТКШ > 65 г/м3. Олар LFL ≤ 250 г/м3 (темекі мен элеватор шаңы) және өрт қауіпті ТТКШ > 250 г/м3 (үгінділер, мырыш шаңы және т.б.) бар ең өрт қауіпті болып бөлінеді.

Шаңдардың өрт қауіптілік сипаттамалары:

- дисперсия – бөлшек өлшемдерінің кішірейу дәрежесі. Шаң бөлшектерінің орташа мөлшері азайған сайын олардың химиялық белсенділігі артады, бұл өрт және жарылыс қаупін білдіреді;

- химиялық белсенділік – шаңның химиялық реакцияларға түсу қабілеті. Жанбайтын металдардың (темір, алюминий, мырыш) ұсақ шаңдары ауамен жанасқанда тұтанады;

- адсорбциялық қабілеттілік – шаң бөлшектерінің қоршаған ортадан газдарды сіңіру қабілеті. Жанғыш газдарды сіңіру шаңның өрт қаупін арттырады, ал жанбайтын газдардың өрт қаупін азайтады.

Жану реакциясының жылу эффектісі тек қана әрекеттесуші заттардың бастапқы және соңғы күйлерімен анықталады және оның аралық сатыларының санына тәуелді емес. Сондықтан оны анықтау үшін берілген заттың жану реакциясының жалпы теңдеуі жеткілікті.

Бақылау сұрақтары:

- Қатты заттардың жану кезеңдерін атаңыз және олардың газ тәрізді заттардың жануынан негізгі айырмашылығы неде?

- Ағаш материалының жану ерекшеліктерін сипаттаңыз. Ағаш қандай температурада жанғыш газдар бөле бастайды?

- Полимерлі материалдардың жану ерекшеліктері қандай және оларда не себепті көп мөлшерде күйе түзіледі?

- Металдардың жану механизмі қандай ерекшеліктерге ие? Жанудың қандай белгілері металл материалдарда байқалады?

- Шаңдардың өрт және жарылыс қауіптілігіне әсер ететін үш негізгі факторды атаңыз және қысқаша түсіндіріңіз.