Зертханалық жұмыс 4. Спектралды диапазондар және сенсорлар

Мақсаты

ЖҚЗ жүйелерінде қолданылатын сенсорлардың негізгі спектралды диапазондарын зерттеу және олар арқылы алынатын мәліметтердің ерекшеліктерін салыстыру. Әртүрлі спутниктердегі сенсорлар мүмкіндіктерін талдау.

Қысқаша теория

Спектралды диапазон – электромагниттік толқындардың белгілі бір аралығы. ЖҚЗ сенсорлары осы толқын диапазондары арқылы Жер бетіндегі объектілердің шағылысу немесе сәуле шығару қасиеттерін тіркейді.

Негізгі диапазондар:

- Көрінетін жарық (VIS) – 0.4–0.7 мкм,

- Жақын инфрақызыл (NIR) – 0.7–1.1 мкм,

- Қысқа толқынды ИҚ (SWIR) – 1.1–3.0 мкм,

- Термалды ИҚ (TIR) – 8–14 мкм.

Микротолқынды диапазон (радиолокация) – 1 мм – 1 м

Әр диапазон Жер бетіндегі түрлі объектілерді (су, өсімдік, топырақ, құрылыс, температура) ажыратуға мүмкіндік береді. Мысалы, өсімдіктер NIR диапазонында өте жақсы шағылысады, ал су — көрінетін және ИҚ-да жұтылады.

Жұмыс барысы

1-қадам. Спутник сенсорларын және олардың диапазондарын салыстыру

| Сенсор атауы | Орнатылған спутник | Арналар саны | Қамтитын диапазондар | Арнайы арналары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSI | Sentinel-2 | 13 | VIS, NIR, SWIR | Red Edge |
| OLI/TIRS | Landsat 8/9 | 11 | VIS, NIR, SWIR, TIR | Panchromatic |
| MODIS | Terra/Aqua | 36 | VIS – TIR | NDVI, LST арналары |
| SAR (C-band) | Sentinel-1 | — | Микротолқынды (5.4 ГГц) | — |

2-қадам. Спектралдық терезелер мен қолдану мақсаттарын кестелеу

| Диапазон | Толқын ұзындығы (мкм) | Мақсат | Белсенді объектілер |
| --- | --- | --- | --- |
| VIS | 0.4–0.7 | Картография, түсті бейнелеу | Барлық беттер |
| NIR | 0.7–1.1 | Өсімдік күйі, NDVI | Өсімдік, топырақ |
| SWIR | 1.1–2.5 | Топырақ, ылғалдылық, өрт | Жалаңаш жерлер |
| TIR | 8–14 | Температура, жылу ағындары | Көлемді объектілер |
| Microwave | ~1 см | Бұлтсыз бақылау, ылғал | Су, жер, құрылым |

3-қадам. Бір объектіні әр диапазонда бақылау мысалын түсіндіру

Объект: егін алқабы

| Диапазон | Қалай көрінеді | Қандай ақпарат береді |
| --- | --- | --- |
| VIS | Жасыл түс | Жалпы өсімдіктің көлемі |
| NIR | Ашық – қалың өсімдік | Өсімдік белсенділігі |
| SWIR | Ылғалдылықты көрсетеді | Стресс күйі |
| TIR | Температура, булану | Құрғақшылық |
| SAR | Беткі құрылым | Қатқыл немесе жұмсақ жер беті |

4-қадам. QGIS немесе ENVI арқылы қарапайым визуализация

– Студенттер Sentinel-2 суретінің арналарын (B4, B8, B11) комбинациялап көріп, айырмашылықты байқайды.

– NDVI = (B8 – B4)/(B8 + B4) және NDWI = (B3 – B8)/(B3 + B8) есептеу арқылы индекстердің әр диапазонмен байланысын дәлелдейді.

Есеп беру тапсырмалары

- 3 спутниктегі сенсорлардың айырмашылықтарын сипаттаңыз.

- Қай спектралды диапазон қандай мәселені шешуге тиімді екенін көрсетіңіз.

- Бір аймаққа арналған суретті VIS және NIR диапазонында салыстырып түсіндіріңіз.

- NDVI және NDWI есептеп, олардың қай спектрлік арналарға негізделгенін көрсетіңіз.

- Қандай сенсор сіздің мамандық бойынша пайдалы және не үшін?

Қорытынды

Бұл зертханалық жұмыс барысында спектралды диапазондардың ЖҚЗ талдауында қаншалықты маңызды екені анықталды. Әртүрлі сенсорлар арқылы алынған деректер нақты экологиялық, ауылшаруашылық, климаттық және геологиялық мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Сенсор таңдауы – қолдану мақсатына байланысты болуы керек.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

- Спектралды диапазон дегеніміз не?

- Sentinel-2 MSI сенсоры қандай диапазондарды қамтиды?

- NIR диапазоны өсімдік үшін неге маңызды?

- Радиолокациялық сенсорлар қандай жағдайларда тиімді?

- Егер зерттеуіңіз су объектілері туралы болса, қай диапазонды таңдайсыз және неге?