Зертханалық жұмыс 9. Құрғақшылықты бағалау үшін NDMI

Мақсаты

NDMI (Normalized Difference Moisture Index) ылғал индексін спутниктік суреттер негізінде есептеу арқылы жер бетіндегі вегетациялық жамылғының ылғалдылығын бағалау және құрғақшылық көрсеткіштерін анықтау.

Қысқаша теория

NDMI — өсімдіктердегі ылғал мөлшерін бағалауға арналған спектралды индекс. Ол жақын инфрақызыл (NIR) мен қысқа толқынды инфрақызыл (SWIR) диапазондар арасындағы айырмашылыққа негізделген.

Формуласы:

Мұндағы:

NIR – Жақын инфрақызыл диапазон (Sentinel-2 → B8),

SWIR – Қысқа толқынды инфрақызыл диапазон (Sentinel-2 → B11 немесе B12).

NDMI мәндерінің интерпретациясы:

| NDMI мәні | Ылғал жағдайы |
| --- | --- |
| > 0.4 | Өсімдік ылғалдылығы жоғары |
| 0.2–0.4 | Орташа күй |
| 0.0–0.2 | Ылғал тапшылығы |
| < 0.0 | Құрғақ немесе топырақ ашық |

Жұмыс барысы

1-қадам. Деректер дайындау

Sentinel-2 суретін жүктеңіз (B8 және B11 арналарын қамтитын).

QGIS → Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) плагинін ашыңыз.

Жобаға арналарды жүктеңіз:

B8 → NIR

B11 → SWIR

2-қадам. Band Set құру

SCP панелінде Band Set → Add Bands

B8 → Band 1 (NIR), B11 → Band 2 (SWIR)

«Set Band» басу арқылы тіркеңіз

3-қадам. NDMI есептеу

SCP → Preprocessing → Index Calculation

NDMI таңдап, нәтижені сақтау жолын көрсетіңіз

Есептеу → жаңа NDMI қабаты дайын болады

4-қадам. Визуализация және анализ

NDMI қабатын ашып, Symbology → Singleband pseudocolor таңдаңыз:

- < 0 → қоңыр,

- 0–0.2 → сары,

- 0.2–0.4 → ашық жасыл,

- 0.4 → қою жасыл.

Histogram көмегімен NDMI мәндерінің таралуын бағалаңыз

5-қадам. AOI бойынша статистика

Бір немесе бірнеше егістік/орман учаскесін вектор полигон ретінде салыңыз

Raster → Zonal statistics арқылы орташа NDMI есептеңіз

Құрғақ/ылғал учаскелерді салыстырыңыз

Есеп беру тапсырмалары

Есептеу үшін қандай арналар қолданылды және неге?

NDMI картасын скриншотпен көрсетіп, түстер интерпретациясын беріңіз

AOI аймағы бойынша орташа NDMI мәнін есептеңіз

NDVI және NDMI айырмашылығын түсіндіріңіз

Қай учаскеде құрғақшылық байқалады және қандай салдары болуы мүмкін?

Қорытынды

NDMI – құрғақшылықты, өсімдіктің су күйін және ауыл шаруашылық жерлердің стрессін бағалау үшін тиімді индекс. Бұл зертханалық жұмыс арқылы студенттер су тапшылығын дер кезінде анықтауға мүмкіндік беретін сандық талдау жүргізуді үйренеді. NDMI қашықтан зондтау әдістерінің аграрлық мониторингтегі рөлін дәлелдейді.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

1. NDMI индексі нені сипаттайды және қандай арналар арқылы есептеледі?

2. NDVI мен NDMI айырмашылығы неде?

3. Sentinel-2-де SWIR диапазонына қандай арна сәйкес келеді?

4. NDMI мәні төмен учаскелер нені білдіреді?

5. Құрғақшылықты бағалауда NDMI қандай артықшылық береді?