Зертханалық жұмыс 15. ЖҚЗ арқылы су тасқынын шешу

Мақсаты

Су тасқынына дейінгі және кейінгі спутниктік суреттерді қолдана отырып, NDWI индексі және визуалды әдістер арқылы су басқан аумақтарды анықтау, өзгерістерді бағалау және шешу шараларына негіз бола алатын картографиялық материалдар дайындау.

Қысқаша теория

Су тасқыны – жауын-шашын, қар еруі, бөгеттің бұзылуы сияқты табиғи құбылыстардың нәтижесінде өзен, көл суларының жайылуы. ЖҚЗ әдістері арқылы су тасқынының ауқымын нақты және кең ауқымда бағалауға болады.

Пайдаланылатын әдіс: NDWI (Normalized Difference Water Index)

Sentinel-2:

Green = B3

NIR = B8

NDWI мәндері:

- 0.3 → ашық су,

- 0.0–0.3 → ылғалды топырақ,

- < 0.0 → құрғақ жер, өсімдік.

Жұмыс барысы

1-қадам. Деректерді таңдау

Sentinel-2 суреттерін таңдаңыз:

- Су тасқынына дейінгі және кейінгі,

- Бір аудан (мысалы, Есіл өзені маңы, Қарағанды, Ақтөбе облыстары),

- Бұлтсыз, бірдей маусымдағы суреттер.

2-қадам. NDWI есептеу (екеуі үшін де)

QGIS → SCP Plugin арқылы B3 (Green) және B8 (NIR) таңдау

Есептелген қабаттар: NDWI_before.tif және NDWI_after.tif

Threshold әдісімен: NDWI > 0.3 → су

3-қадам. Өзгеріс картасын жасау (тасқын аумағы)

Raster Calculator:

Яғни, бұрын су болмаған, бірақ кейін пайда болған аймақтар

Нәтижені Pseudocolor стильде бояу

4-қадам. Векторға айналдыру және ауданды есептеу

Raster → Polygonize (Vector)

Вектор қабаттағы су басқан аймақтың жалпы ауданы (га) есептеледі

Өзен мен су қоймасына жақындығын талдаңыз

Есеп беру тапсырмалары

Зерттелген аудан қайсы және қандай күндердің суреттері қолданылды?

NDWI есептеу үшін қай арналар пайдаланылды және неге?

Қанша га аумақ су астында қалғаны анықталды?

Су тасқыны қай бағытта таралған (жоғарыдан төменге, оңтүстікке қарай т.б.)?

Бұл деректерді қандай ұйымдар пайдалануы мүмкін (ТЖМ, әкімдік, су шаруашылығы)?

Қорытынды

Су тасқыны – күрделі табиғи апат түрі. Бұл зертханалық жұмыс арқылы студенттер ЖҚЗ деректерін пайдаланып, апатты бағалау мен картографиялық шешім қабылдау жолдарын үйренеді. NDWI индекстері мен геоақпараттық әдістер төтенше жағдайларды жедел бағалауға және алдын алуға мүмкіндік береді.

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар

1. Су тасқынына дейінгі және кейінгі жағдайды ЖҚЗ арқылы қалай салыстыруға болады?

2. NDWI индексі қандай деректермен есептеледі және қандай шектеулер бар?

3. Су тасқыны ауданы қалай анықталады?

4. Су тасқыны деректерін кім және не үшін пайдаланады?

5. Бұл әдісті нақты уақытта (real-time) қолдану мүмкін бе?