Зертханалық жұмыс 2. Күн батареясының кернеуі мен тогын

өлшеу және талдау

Жұмыстың мақсаты:

- Күн панелінің кернеуі мен тогының уақыт бойынша (динамикада) қалай өзгеретінін тіркеу

- Жүктеме қосылған және алынған сәттердегі уақытша өтпелі процестерді (transient response) бақылау

- Жарық көзі өзгерген кездегі панельдің реакция уақыты мен ток кернеу тұрақтану сипатын сипаттау

- Панельдің энергетикалық инерциясын бағалау (қоздыру → реакция)

### Қажетті құрал-жабдықтар:

- Күн панелі (5–10 В),

- Оци́ллограф немесе мультиметрлер (бірі ток, бірі кернеу),

- Айнымалы жүктеме (резистор + қосқыш),

- Жылжымалы жарық көзі (фонарь, лампа),

- Таймер немесе секундомер,

- Қағаз/Excel – уақытша кесте үшін.

### Теориялық негіз

Күн панельдері стационар емес – яғни, олардың параметрлері уақыт ішінде өзгеруі мүмкін. Жүктеме бірден қосылғанда немесе жарық кенет өзгергенде, панельдің кернеуі мен тогы тұрақты мәнге бірден жетпейді, бұл – өтпелі процесс.

Ток пен кернеудің динамикасы – күн панелінің тұрақтылық және басқару жүйелерімен үйлесімділігін түсінуге көмектеседі. Бұл әсіресе зарядты басқару модульдерінде маңызды.

### Эксперимент кезеңдері:

#### 1. Панельді жарықтандырып, ашық тізбектегі кернеуді өлшеңіз

- Вольтметрмен Voc мәнін жазыңыз.

- Тұрақтанғанға дейінгі кернеу мәндерін әр 1 секунд сайын жазып отырыңыз.

- Уақыт–кернеу графигін салыңыз.

#### 2. Жүктеме қосу кезіндегі ток реакциясын бақылау

- Панельге айнымалы жүктеме жалғап, ток тізбегін амперметрмен бақылаңыз,

- Жүктеме сәтінде ток мәнін әр 0.5–1 сек сайын жазыңыз,

- Уақыт–ток графигін салыңыз/

#### 3. Жарық кенет төмендеген кездегі жауап

- Жарықты 90%→50% интенсивтікке өзгертіңіз.

- Осы сәттегі кернеу мен ток реакциясын секунд сайын жазыңыз.

- Панельдің жауап уақыты (response time) мен қайта тұрақтану уақыты есептеледі.

#### 4. Панельді көлеңкелеу – инерция

- Панельді толық көлеңке түсіру арқылы (мысалы, қағазбен жабу).

- Кернеу мен ток нөлге қалай төмендейтінін бақылаңыз.

- Бұл процесс қанша секундта өтеді?

### Нәтижелер кестесі (мысал):

| Уақыт (сек) | Кернеу (В) | Ток (А) | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | жарық жоқ |
| 1 | 2.1 | 0.1 | жарық қосылды |
| 2 | 4.2 | 0.26 |  |
| … | … | … |  |
| 5 | 5.1 | 0.35 | тұрақты жұмыс |
| 6 | 3.5 | 0.2 | жарық азайтылды |
| 7 | 2.0 | 0.08 |  |
| … | … | … |  |

### Талдау және графиктер

- Уақыт бойынша кернеудің өсу/төмендеу графигі,

- Уақыт бойынша ток өзгерісінің сипаты,

- Қосылу мен ажырату нүктелерінде ток пен кернеу реакциясын салыстыру.

### Қорытынды бөлім

- Панельдің реакциясы жарық өзгерісіне қандай болды?

- Жүктеме қосылған сәтте ток қалай өзгерді?

- Панельдің инерциялық сипаты қандай?

- Бұл нәтижелер нақты ғарыштық басқару жүйелерінде қандай рөл атқарады?

### Бақылау сұрақтары:

- Күн панелінің ток/кернеу реакциясы қандай параметрлерге байланысты?

- Уақытша өтпелі процессте не байқалады?

- Неліктен бірден тұрақты мәнге жетпейді?

- Панельдің «жауап уақыты» не үшін маңызды?

- Бұл зертханалық жұмыс ғарыш жүйелерінде қандай практикалық қолдануға ие?