Зертханалық жұмыс 3. Ғарыш аппараттарына арналған күн батареясының моделін жасау.

Мақсаты:

- Ғарыш миссиясының нақты сипаттамасына сәйкес келетін күн панельінің инженерлік моделін әзірлеу,

- Панельдің қажетті геометриялық, электрлік және термиялық параметрлерін есептеу,

- Модельдің тиімділігін бағалау және нәтижелерін құжаттау,

-Жасалған модельді ENVI/Simulink/Workbench немесе Excel/AutoCAD негізінде көрсету.

### Кіріспе:

Ғарыш аппараттары үшін күн батареясы — негізгі, сенімді, автономды қуат көзі. Ол шектеулі көлемде, жоғары сәулелену мен температура жағдайында тұрақты жұмыс істеуі керек. Панельдің массасы мен ауданы шектеулі болғандықтан, модельде тиімділік, қуат тығыздығы, орбита параметрлері, күнге бағдарлау есепке алынады.

### Бастапқы шарттар (мысал):

Сізге 3U CubeSat үшін күн панелі моделі қажет:

- Орбита: 500 км, LEO, полярлық,

- Орташа жарық фазасы: 60 минут / 90 минут,

- Жүйеге тәулігіне қажетті қуат: 270 Wh,

- Орналастыру шектеуі: 3 панель беті (әрқайсысы 10 × 30 см),

- Талап етілетін: күн батареясының қуаты, ПӘК, салмақ, материал таңдау, энергия балансы.

### Жұмыс кезеңдері:

#### 1. Ғарыштық тапсырманы сипаттау

- Орбита биіктігі, фазалар ұзақтығы,

- Жұмыс істеу мерзімі, энергия тұтыну профилі,

- Температура, сәулелену деңгейі.

#### 2. Қуат қажеттілігін есептеу

- Ғылыми құрылғылар, байланыс модулі, борттық жүйелер

- Қуат қажет: X Вт (тәулігіне)

- Энергия қоры қажет: Wh

- Сәйкесінше: панель тәулігіне Eпанель ≥ Eтұтыну

Материал таңдау

| Материал | ПӘК | Радиацияға төзімділігі | Салмақ (г/см²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кремний (Si) | 15–20% | Төмен | 0.5 |
| GaAs | 28–32% | Жоғары | 0.8 |
| Multi-junction | 35–40% | Өте жоғары | 1.2 |

#### 4. Геометриялық параметрлер

- Әр панель: 10 × 30 см = 0.03 м²

- Жалпы аудан: 0.09 м²

- Сәуле ағыны: 1361 Вт/м²

- Күнге бағытталу бұрышы: 30–90°

#### 5. Теориялық қуатты есептеу

Күн фазасы 60 мин:

#### 6. Жүктемемен сәйкестігі

- Егер тұтыну 270 Wh болса → панель жеткілікті,

- Заряд/разрядты бақылау үшін аккумулятор сыйымдылығы қажет: ≈ 120–150 Wh.

Мүмкін нәтиже мысалы:

| Көрсеткіш | Мәні |
| --- | --- |
| Жалпы панель ауданы | 0.09 м² |
| Таңдалған материал | GaAs |
| Тиімділік | 28% |
| Максималды қуат (Вт) | 34.3 Вт |
| Күніне энергия өндіру | 548.8 Wh |
| Күн фазасы | 60 мин × 16 орбита |
| Қамтамасыз ету % | 200% (артық қуат бар) |
| Аккумулятор қажет | 150 Wh |

### Қорытынды:

- Таңдалған күн панелі нақты миссия талаптарына толық сәйкес келеді,

- Артық қуат генерациясы жүйеге резерв, температураға өтеу, т.б. қосымша пайда әкеледі,

- Ең тиімді материал – GaAs (орташа ПӘК және масса),

Конструкцияны CAD / Excel / Simulink құралдарында визуализациялауға болады.

### Бақылау сұрақтары:

- Күн панелінің тиімді жұмыс істеуіне қандай факторлар әсер етеді?

- Ғарыштағы сәулеленудің панельге әсері қандай?

- Панель материалын таңдау неге маңызды?

- Күнге бағытталмағанда ПӘК қалай өзгереді?

- Артық қуат өндірудің артықшылығы мен кемшілігі неде?