Практикалық сабақ №5. Батареяны зарядтау және зарядтау режимдерін модельдеу.

Теориялық кіріспе

Ғарыш аппараттарындағы аккумулятор батареялары тек энергия сақтау элементі ғана емес, сонымен қатар қуат тұрақтылығы мен автономдылықтың кепілі. Оларды тиімді және қауіпсіз пайдалану үшін дұрыс зарядтау және разрядтау режимін таңдау өте маңызды.

Әр батарея түрінің өзіндік зарядтау режимі бар. Мысалы, литий-ионды батареялар үшін CC–CV (constant current – constant voltage) режимі кең қолданылады: алдымен тұрақты токпен зарядталып, кейін кернеу тұрақталып, ток біртіндеп төмендейді. Ал NiCd немесе NiMH батареялар үшін trickle charge немесе pulse charge тәсілдері қолданылады.

Зарядтау процесі кезінде келесі параметрлер маңызды:

- Заряд токы (А),

- Шекті кернеу (В),

- Заряд уақыт ұзақтығы,

- Температура,

- SOC – State of Charge (заряд деңгейі).

Ғарыш жағдайында заряд режимі автоматты түрде реттеледі. Бұл үшін Battery Management System (BMS) қолданылады: ол кернеу, ток, температура, SOC сияқты параметрлерді бақылайды. Сонымен қатар, модельдеуде заряд/разряд циклдарының симуляциясы арқылы батарея ресурсы мен тиімділігі бағаланады.

Зарядтауды модельдеу үшін MATLAB/Simulink, LTspice немесе Python орталарында қарапайым схемалар құрып, нәтижені график түрінде бақылауға болады. Бұл әдіс инженерлік жобалау кезінде өте тиімді.

Практикалық бөлім

Жағдай 1: Литий-ионды батареяны CC–CV режимінде зарядтау. Берілген: 3.7 В, 2000 мА·сағ батарея. Заряд токы – 1 А. CV кезеңінде – 4.2 В шекке дейін.

Тапсырма:

- Қанша уақыт CC кезеңі жүреді?

- CV кезеңінде ток қалай өзгереді?

- Толық зарядтау уақыты шамамен қанша?

Жағдай 2: Simulink моделін сипаттау. Сіз Simulink-те батарея зарядтау моделін жасадыңыз.

Тапсырма:

- Блок-схемада қандай компоненттер бар (батарея, current source, switch, voltmeter)?

- SOC өзгерісін қалай бақылайсыз?

- Егер температураны енгізсеңіз, нәтижеге әсері қандай?

Жағдай 3: Зарядтау режимдерін салыстыру

Салыстыру:

- CC–CV,

- Pulse charging,

- Taper current.

Тапсырма:

- Қайсысы батареяны ұзақ уақытқа сақтайды?

- Қайсысы жылу бөлуді азайтады?

- Ғарыштық қолдануға қайсысы сенімді?

Жағдай 4: Орбитадағы зарядтау. Спутник LEO орбитасында: 60 минут күн, 30 минут көлеңке. Батарея 80 Wh, тұтыну – 15 Вт.

Тапсырма:

- Күн кезеңінде батарея қаншалықты толығады?

- Қай режиммен зарядтаған дұрыс?

- SOC деңгейін графикпен сипаттаңыз (сөзбен).

Жағдай 5: Зарядтау циклдарының моделі. Батарея 1000 заряд/разряд циклға есептелген.

Тапсырма:

- Егер күн сайын 3 рет заряд/разряд орын алса, батарея неше күн жұмыс істейді?

- Егер жартылай зарядталатын болса (30–80%), қызмет мерзімі қалай өзгереді?

- Қай модель ұзақмерзімді тиімділік береді?

Қосымша тапсырма: Python немесе Excel-де модель

Тапсырма:

- 1 сағат сайын SOC қалай өзгеретінін есептеп кесте құрыңыз.

- Толық заряд/разряд жағдайында SOC қисығы қалай көрінеді?

- Батарея температурасы 0°C – 40°C аралығында болса, графикке әсерін сипаттаңыз.

Бақылау сұрақтары:

- CC–CV зарядтау режимі дегеніміз не?

- Заряд/разряд циклдарының саны батарея ресурсына қалай әсер етеді?

- SOC дегеніміз не және оны бақылау не үшін қажет?

- Зарядтау моделін жасау кезінде қандай параметрлер ескеріледі?

- Ғарышта заряд режимін басқару неге автоматты түрде орындалады?