Зертханалық жұмыс 5. Литий-ионды батареяларды сынау

### Жұмыстың мақсаты:

- Литий-ионды батареяның нақты электрлік мінез-құлқын модельдеу

- Зарядтау және разрядтау кезінде кернеу, ток, қуат, температура өзгерістерін бақылау

- Батареяның жұмыс шегі, қауіпсіздік аймағы, циклдік тиімділігі жөнінде қорытынды жасау

- Ақаулы/қатерлі жағдайларды модельдеу (overcharge, overdischarge, short)

### Теориялық негіз

Литий-ионды (Li-ion) аккумуляторлар қазіргі ғарыш аппараттарында, дрондарда, CubeSat және т.б. миссияларда кеңінен қолданылады. Олар жоғары энергия тығыздығымен, жеңілдігімен және сенімділігімен ерекшеленеді. Бірақ бұл батареялар:

- Қатты зарядты (overcharge),

- Терең разрядты (deep discharge),

- Қысқа тұйықталған (short circuit).
Мұндай жағдайларда батарея қызып, тіпті тұтануы мүмкін.

### Эксперимент кезеңдері

- Негізгі параметрлерді таңдау (реалистік):

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Номинал кернеу | 3.7 В |
| Толық заряд кернеуі | 4.2 В |
| Терең разряд шегі | 2.8 В |
| reg. ток | 1 А (0.5C немесе 1C) |
| Сыйымдылық | 2000 мА·сағ (2 А·сағ = 7.4 Вт·сағ) |

### 2. Симуляциялық схема:

### Зарядтау режимі:

Разрядтау режимі:

3. Зарядтау графигі:

- Заряд басталғанда ток тұрақты (CC режимі)

- Кернеу 4.2 В-қа жеткенде, ток біртіндеп азаяды (CV режимі)

- Толық заряд — ток нөлге жақындағанда

#### Нәтижені жазу:

| Уақыт (мин) | U (В) | I (А) | Энергия (Вт·сағ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3.6 | 1.0 | 0 |
| 15 | 4.0 | 0.9 | 0.8 |
| 30 | 4.2 | 0.5 | 1.7 |
| 50 | 4.2 | 0.2 | 2.8 |

### 4. Разрядтау графигі:

- Жүктеме ретінде 20 Ом қосылады → 0.185 А,

- Кернеу 3.7 В-тан біртіндеп 3.0 В-қа дейін төмендейді,

- Разряд толық біткен кезде кернеу 2.8 В-қа жетеді.

### 5. Ақаулы режимді сынау (қауіп сценарийлері):

#### a) Артық токпен зарядтау

- 5 В @ 2 А → батарея тез қызады,

- Симуляцияда кернеу асып кетсе, модель бұзылуы мүмкін (түсініктеме: «жару» болмайды, бірақ қызу көрсетіледі)

#### b) Терең разряд

- 2.5 В төменге түскенде — батареяны қайта қолдану қауіпті,

- Циклдік деградацияны модельдеуге болады.

### Нәтижелер:

- Заряд/разряд графиктері:

U–t, I–t, P–t

- Зарядтың тиімділігі:

### Қорытынды:

- Заряд уақыты мен ток параметрлері қандай шекте болуы керек?

- Қауіпсіздік аймағы: 3.0 – 4.2 В,

- Overcharge және overdischarge кезінде қандай белгілер байқалды?

- Қандай шектеулерді сақтау керек: температура, ток, кернеу, жүктеме.

### Бақылау сұрақтары:

- Литий-ионды батареяны зарядтау неге 2 фазадан тұрады (CC + CV)?

- Артық токпен зарядтаудың салдары қандай?

- Неліктен терең разрядқа жол беруге болмайды?

- Cycle efficiency дегеніміз не?

- Симуляция мен шынайы батарея сынау арасында қандай айырмашылық бар?