Зертханалық жұмыс 6. Радиоизотоптық термоэлектрлік

генератордың жұмысын модельдеу.

Мақсаты:

- Радиоизотоптық термоэлектрлік генератордың (РИТЭГ) жұмыс принципін түсіну,

- Оның электрлік және жылулық модельін құру,

- Ғарыштық миссиялардағы қолдану жағдайына сәйкес тиімділігін бағалау,

- Графиктер, есептеулер, визуалды модельдер арқылы РИТЭГ мінез-құлқын сипаттау.

Кіріспе:

РИТЭГ – ядролық ыдыраудан бөлінетін жылуды термоэлектрлік элементтер арқылы электр энергиясына айналдыратын құрылғы. Бұл жүйе күн сәулесі жетпейтін миссияларда, мысалы, Марс, Юпитер, Плутон және терең ғарышта кең қолданылады.

Мысалы: Voyager, Curiosity, Perseverance, New Horizons – барлығы РИТЭГ қолданды.

Модель үшін параметрлер (мысал):

| Параметр | Мәні |
| --- | --- |
| Радиоизотоп материалы | Plutonium-238 |
| Ыдырау жылуы (қатты) | 0.54 Вт/г |
| Радиоизотоп массасы | 5.0 кг |
| Бастапқы жылу қуаты | ≈ 2700 Вт |
| Термоэлектрлік тиімділік (η) | 6–7% |
| Электрлік қуат шығуы | ≈ 160–200 Вт |
| Салқын жағы температурасы | 100–200°C |
| Ыстық жағы температурасы | 600–900°C |

Жұмыс барысы

#### 1. Жылу қуатын есептеу:

#### 2. Электрлік қуатты есептеу:

#### 3. Миссия уақытына қарай қуаттың азаюын модельдеу:

Pu-238 жартылай ыдырау периоды – 87.7 жыл.
Экспоненциалды заңмен:

| Жыл | Q (Вт) | Pэл (Вт) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2700 | 175.5 |
| 10 | 2480 | 161.2 |
| 20 | 2275 | 147.9 |
| 40 | 1910 | 124.1 |
| 80 | 1350 | 87.8 |

#### 4. Термоэлектрлік жұптың тиімділігі

Термоэлектрлік модуль үшін:

#### Мұнда

#### Есептеңіз:

### Графиктер (жасау):

- Pэл (t) — уақыт бойынша электр қуаты,

- ΔT ↔ η — температура айырмашылығы мен тиімділік,

- Миссияның 87 жыл ішіндегі қуаттың төмендеуі.

### Қорытынды:

- РИТЭГ ұзақ мерзімді, сенімді қуат көзі,

- Төмен тиімділікке қарамастан, тұрақты қуат береді,

- Радиоизотоптың ыдырауы баяу → ондаған жыл жұмыс істей алады,

- Артықшылығы: күнсіз ортада жұмыс, қозғалтқышсыз қуат, жылулық инерция.

### Бақылау сұрақтары:

- РИТЭГ қалай жұмыс істейді және қандай құбылысқа негізделген?

- Plutonium-238-дің басты артықшылығы неде?

- Неге РИТЭГ-тің ПӘК-і төмен, бірақ ол ғарышта пайдалы?

- Уақыт өте қуат неге азаяды және қалай есептеледі?

- Қандай миссияларда РИТЭГ күн батареясынан тиімді?