Практикалық сабақ №7. Энергияны пайдалану тиімділігін талдау

Теориялық кіріспе

Ғарыш аппараттарында энергия — ең шектеулі әрі бағалы ресурс. Сондықтан әр ватт қуаттың қалай, қайда және қаншалықты тиімді жұмсалып жатқаны — аппараттың функционалдығы мен өмір сүру ұзақтығына тікелей әсер етеді. Энергияны пайдалану тиімділігі (Efficiency of Energy Use) – аппараттың әр жүйесіне жұмсалған қуаттың нәтижеге әсер ету көрсеткіші.

Тиімділікті талдау – барлық жүктемелерді, олардың жұмыс режимдерін, тұтыну уақыттарын, және пайдалы әсер коэффициентін (КПД) салыстыра отырып жүргізіледі. Жүктемелердің артық немесе қажетсіз жұмыс істеуі, күту режиміндегі шығындар, дублирлеу — бәрі энергияны босқа жұмсайды.

Негізгі мақсат – пайдалы қуатты (мысалы, ғылыми өлшеу, байланыс, басқару) барынша сақтап, қосалқы немесе үнемсіз тұтынуды азайту. Бұл үшін қуат профилі, энергия бюджеті, және жүйе тиімділік коэффициенті есептеледі.

Энергия тиімділігін арттыру үшін:

- қуаттылығы төмен компоненттерді қолдану,

- duty cycle басқару (уақытша қосу/өшіру),

- күту режимін қысқарту,

- энергияны бөлу кестесін оңтайландыру қажет.

Ғарыш аппараттары көбіне энергиямен шектелетін болғандықтан, осындай талдау жобалау кезеңінде де, миссия барысында да үнемі жүргізіледі.

Практикалық бөлім

Жағдай 1: Қуат тұтыну картасы

Берілген:

- Байланыс – 25 Вт (30 мин/тәу),

- Ғылыми модуль – 20 Вт (2 сағ/тәу),

- Борттық компьютер – 8 Вт (24 сағ),

- GPS – 3 Вт (4 сағ),

- Күту режимі – 5 Вт (қалған уақыт).

Тапсырма:

- Әр жүйенің тәуліктік энергия шығынын есептеңіз (Вт × сағ)

- Жалпы тұтынуды есептеп, үлесін (%) анықтаңыз

- Қай жүйе ең көп энергия алады және ол қаншалықты "пайдалы"?

Жағдай 2: Пайдалы әсер коэффициентін (КПД) есептеу

Берілген: жалпы тұтыну – 160 Wh/тәу, тек пайдалы функциялар – 90 Wh (байланыс + ғылым)

Тапсырма:

- КПД = (пайдалы қуат / жалпы қуат) × 100%,

- КПД-ны есептеңіз,

- Бұл көрсеткіш қаншалықты жақсы? Қалай арттыруға болады?

Жағдай 3: Duty cycle басқаруы. GPS модулі 4 сағат жұмыс істейді, бірақ мәліметті нақты тек 1 сағатта ғана алады.

Тапсырма:

- Қалған 3 сағатта модуль өшірулі болса, қанша энергия үнемделеді?

- Жүйе жалпы тұтынудан қанша % үнемдей алады?

- Автоматты басқару арқылы тағы қандай жүйелерде duty cycle қолдануға болады?

Жағдай 4: Қосалқы жүйе шығындарын бағалау

Борттық компьютер 8 Вт, бірақ 2 ядросының 1-уі бос тұрады.

Тапсырма:

- Егер бір ядроны өшірсеңіз – қуатты 40% қысқартуға бола ма?

- Қанша Wh тәулігіне үнемделеді?

- Бұл тиімді ме, әлде функционал бұзыла ма?

Жағдай 5: Энергия бөлу стратегиясын қайта қарау

Берілген:

- Күн панельден келетін қуат – 120 Wh/тәу,

- Аппараттың қажеті – 160 Wh/тәу → 40 Wh жетіспейді.

Тапсырма:

- Қай жүйелердің жұмыс уақытын қысқартар едіңіз?

- Энергия балансын сақтау үшін қандай комбинация дұрыс?

- Сапаға әсерін түсіндіріңіз

Қорытынды талдау тапсырмасы

Тапсырма:

- Аппараттың барлық жүктемелерінің тізімін жасаңыз

- Оларды 3 топқа бөліңіз: ① аса маңызды, ② орташа, ③ көмекші

- 3 топтағы жүйелерді оптимизациялаудың нақты ұсыныстарын ұсыныңыз

Бақылау сұрақтары:

- Энергияны пайдалану тиімділігі дегеніміз не?

- Пайдалы әсер коэффициенті қалай есептеледі?

- Duty cycle принципі қалай энергияны үнемдейді?

- Қай жүйелер «маңызды емес» энергия тұтынушылар болып есептеледі?

- Энергияны бөлу стратегиясы не үшін қажет?