Зертханалық жұмыс 7. Термоэлектрлік модульдердің сипаттамаларын анықтау.

Мақсаты:

Термоэлектрлік модульдердің (мысалы, Peltier немесе Seebeck модулі) жылу мен электр энергиясы арасындағы түрлендіру қабілетін зерттеу. Температура айырмасы мен жүктеме кернеуінің, тогының және қуаттың арасындағы байланысты анықтау.

### Қысқаша теория:

Термоэлектрлік эффект – температура градиенті болған кезде электр энергиясының пайда болуына негізделген құбылыс.
Негізгі эффектілер:

- Seebeck эффектісі – екі түрлі металл не жартылайөткізгіш материал арасында температура айырмасы болса, электр кернеуі пайда болады.

- Peltier эффектісі – ток жіберілген кезде модульдің бір жағы суиды, екінші жағы қызады.

Термоэлектрлік генераторлар (TEG) – бұл Seebeck эффектісін қолданатын құрылғылар. Олар ғарыш аппараттарында, әсіресе Күн сәулесі жетпейтін жерлерде (мысалы, Юпитер, Сатурн маңы) энергия көзі ретінде пайдаланылады. Мысалы, Voyager, Cassini, Curiosity сияқты миссияларда қолданылды.

### Қолданылатын құрал-жабдықтар:

- Термоэлектрлік модуль (мысалы, TEC1-12706),

- Жылу көзі (электрлік қыздырғыш немесе шам),

- Жылу жұтқыш (радиатор немесе суық блок),

- Температура датчиктері (термопара),

- Вольтметр,

- Амперметр,

- Жүктеме резисторлар жиынтығы,

- Көпфункционалды мультиметр,

- Деректерді тіркеу құрылғысы (болса, Arduino немесе LabVIEW көмегімен).

### Экспериментті орындау тәртібі:

#### 1. Жүйені құру:

- Термоэлектрлік модульдің бір жағына жылу көзі бекітіледі.

- Екінші жағы радиатор арқылы салқындатылады.

- Температура датчиктері екі бетіне орнатылады.

- Модульдің ұштарына мультиметр жалғанып, кернеу мен ток тіркеледі.

#### 2. Өлшеулер жүргізу:

- Әртүрлі температура айырмалары кезінде (мысалы, ΔT = 10, 20, 30, ... °C) жүктеме кернеуін (V) және ток күшін (I) өлшеу,

- Әртүрлі жүктемелік резисторлар орнату арқылы сыртқы жүктеме кезіндегі қуатты анықтау:

3. Нәтижелерді тіркеу:

| № | Tыстық бет (°C) | Суық бет (°C) | ΔT (°C) | Кернеу (V) | Ток (A) | Қуат (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25 | 25 | 0.9 | 0.12 | 0.108 |
| 2 | 60 | 25 | 35 | 1.2 | 0.15 | 0.180 |
| 3 | 70 | 25 | 45 | 1.4 | 0.18 | 0.252 |
| 4 | 80 | 25 | 55 | 1.6 | 0.20 | 0.320 |

### Есептеулер:

- Эффективтілік (η) бағалау:
Теориялық тиімділік:

мұндағы ZT – термоэлектрлік модульдің көрсеткіші, практикалық мәні шамамен 1–1.5.

Ішкі кедергіні (Rₐ) табу:

### Шынайы өмірге қолданылуы: Ғарыштық жағдай:

### Марсқа, Юпитерге және одан әрі ұшатын ғарыш аппараттары күн сәулесін аз қабылдайды. Мұндай жағдайда радиоизотопты термоэлектрлік генераторлар (RTG) пайдаланылады, мысалы:

- Curiosity роверінде – Pu-238 негізіндегі RTG 110 Вт энергия береді,

- Voyager-1/2 зондтарында – 3 RTG блоктарынан жалпы 470 Вт қуат алынған.

Артықшылықтары:

- Қозғалыссыз (жылжымайтын бөлшек жоқ),

- Сенімді, ұзақ мерзімді,

- Температура айырмасы үлкен болған жағдайда тиімділігі жоғары.

### Қорытынды:

- Термоэлектрлік модульдің қуаты температура айырмасына тікелей тәуелді екені дәлелденді,

- 45–60°C айырмасында қуат 0.3 Вт-тан асады,

- Мұндай модульдер ғарыш аппараттарында қосымша немесе негізгі энергия көзі ретінде пайдаланылады.

### Ұсыныстар:

- RTG моделін компьютерлік модельдеу арқылы зерттеу (мысалы, COMSOL немесе SolidWorks Flow Simulation),

- Зерттеуді кеңейтіп, бірнеше модульден тұратын жүйені модельдеу.

### Бақылау сұрақтары:

- Термоэлектрлік эффект дегеніміз не және ол қандай физикалық құбылыстарға негізделген?

- Термоэлектрлік модульдердің ғарыш аппараттарындағы қолданылу артықшылықтары қандай?

- Температура айырмасы артқан сайын модульдің шығаратын қуаты қалай өзгереді?

- RTG (Radioisotope Thermoelectric Generator) құрылғысының жұмыс принципі қандай?

- Термоэлектрлік модульдің тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді?