Зертханалық жұмыс 10. Наноспутниктерге арналған энергиямен

жабдықтау жүйелерін модельдеу

Мақсаты: Наноспутниктерге (мысалы, CubeSat) арналған энергиямен жабдықтау жүйесінің құрылымын, негізгі элементтерін зерттеу және MATLAB/Simulink немесе басқа құрал арқылы модельдеу.

Теориялық негіз:

Наноспутниктер (1–10 кг) — кіші өлшемді, бірақ толық функционалды спутниктер. Оларда энергиямен жабдықтау жүйесі (EPS – Electric Power System) шектеулі ресурстарға байланысты өте тиімді және сенімді болуы тиіс.

#### EPS құрамына мыналар кіреді:

- Күн панельдері (обычно 10–30 Вт)

- Батареялар (Li-ion немесе LiPo)

- Зарядтау/разрядтау контроллері

- DC/DC түрлендіргіштер

- Қуат тарату жүйесі (автоматты қосқыштар, қорғаныс)

### Шынайы өмірден мысал:

GOMSpace NanoPower P31u немесе Pumpkin EPS Kit — CubeSat-тарға арналған нақты жүйелер. Мысалы, 3U CubeSat-та:

- 6 күн панелі (әр бетке 1),

- 2–3 батарея блогы,

- EPS жүйесі Arduino-ға ұқсас контроллер арқылы басқарылады.

### Қажетті бағдарламалық құрал: MATLAB/Simulin  (немесе альтернативті түрде: Tinkercad Circuits, KiCad, EasyEDA – жердегі макет жасау үшін)

### Эксперименттік тапсырмалар:

#### 1. EPS құрылымын модельдеу (блок-схема):

- Күн панелі → MPPT-блок → Батарея → DC/DC түрлендіргіш → Жүктеме,

- Әр элементте кернеу, ток, қуат есептеледі.

#### 2. MATLAB/Simulink арқылы модель құру:

- Күн панелі: ток көзі + V-I сипаттамасы

- Батарея: State of Charge (SoC) логикасы

- Заряд/разряд блогы

- Тұтынушылар (Payload, Communication, OBC)

- Симуляция: 90 минуттік орбита (күн/көлеңке) циклін ескеру

#### 3. Жүйенің жұмысын уақыт бойынша бақылау:

- SoC (%) графигі

- Батарея кернеуі

- Жүктеме қуаты

- Күн панелінен түсетін қуат өзгерісі (жарыққа байланысты)

Нәтижелерді көрсету (мысал):

| Уақыт (мин) | Күн панелі қуаты (Вт) | Батарея SoC (%) | Жүктеме қуаты (Вт) | EPS күйі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12.5 | 80 | 8.0 | Тұрақты |
| 45 | 0.0 (көлеңке) | 74 | 8.0 | Зарядсыз |
| 90 | 14.2 | 77 | 8.0 | Зарядталып жатыр |

### Анализ және есептеулер:

- Энергия балансы:

Энергия кірісі−Энергия тұтынысы=ΔEбатарея

Батареяның зарядталу/разрядталу уақыты:

Қауіпсіз диапазон:

- SoC: 20%–90%,

- Кернеу: 3.3V–4.2V (Li-ion).

### Қорытынды:

- Модельдеу арқылы CubeSat-тағы энергиямен жабдықтау жүйесінің жұмыс режимдері симуляцияланды,

- Жарық пен көлеңке уақытында қуаттың жеткілікті/жеткіліксіз болуы батареяның рөлін көрсетті,

- SoC көрсеткіші арқылы басқару логикасын құру маңызды,

- EPS жүйесінің тиімді жұмыс істеуі – бүкіл спутниктің жұмыс сенімділігін анықтайды.

### Бақылау сұрақтары:

- CubeSat құрылымында энергия көзі ретінде не жиі қолданылады?

- MPPT (Maximum Power Point Tracking) технологиясының міндеті не?

- Батареяның SoC (заряд деңгейі) қандай диапазонда жұмыс істеуі қауіпсіз?

- 90 минуттік орбитада күн көзіне тәуелділік қалай өзгереді?

- Simulink бағдарламасында энергия жүйесін модельдеу неге маңызды?