Зертханалық жұмыс 11. Күн батареялары мен батареяларға

негізделген энергияны тарату моделін құру.

Мақсаты: Күн батареялары мен аккумуляторларға негізделген энергиямен жабдықтау жүйесінің үлгісін құру және энергия таралу процестерін модельдеу.

### Теориялық негіз:

Ғарыш аппараттарында, әсіресе наноспутниктерде (CubeSat), электр энергиясы әдетте күн батареяларынан алынады және аккумуляторларға (Li-ion) жиналады. Бұл жүйеде:

- Күн панелі – негізгі энергия көзі (күн жарығы кезінде),

- Аккумулятор – энергияны сақтайды (көлеңке кезінде пайдалану үшін),

- EPS (Electric Power System) – энергияны таратады және бақылайды,

- Жүктемелер – байланыс жүйесі, процессорлар, датчиктер, т.б.

### Шынайы қолдану мысалы:

GOMspace CubeSat жүйелерінде 6 күн панелі және 2-3 батарея блогы болады. Жүйе тұрақты 3.3V, 5V және 12V береді. Мысалы, жүктемелер күн панельдері энергия бермеген кезде де жұмысын жалғастыра алуы үшін батареялардан қуат алады.

### Қажетті құралдар (макет не модельдеу үшін):

- Күн панель (немесе тұрақты ток көзі – 5–18 В),

- Li-ion батарея (3.7V),

- Зарядтау модулі (мысалы, TP4056),

- DC-DC түрлендіргіштер (мысалы, MT3608, LM2596),

- Макет тақшасы,

- Arduino (немесе вольт/амперөлшегіш),

- Жүктеме (резисторлар, шамдар),

- MATLAB/Simulink (қосымша модельдеу үшін).

### Эксперименттік тапсырмалар:

#### 1. Жүйе сызбасын құрастыру:

- Күн панель → Зарядтау модулі → Батарея → DC-DC түрлендіргіш → Жүктемелер,

- Әрбір бөлікте кернеу мен токты өлшеу үшін мультиметр орнатылады.

#### 2. Жарық/көлеңке жағдайларын модельдеу:

- Күн панельді жарықтандырып, ток/қуат өндіруін тіркеу,

- Жарық өшірілген кезде жүктеменің батарея арқылы қоректенуін байқау.

#### 3. MATLAB/Simulink арқылы модель құру (егер қолданылады):

- Күн панель блогы: V-I сипаттамасы,

- Батарея блогы: SoC, кернеу, заряд/разряд,

- Жүктеме блогы: қуат талаптары,

- Орбита профилі: 60 мин күн, 30 мин көлеңке (жердің көлеңкесінде ұшу).

### Нәтижелерді жазу (мысал кесте):

| Кезең | Күн панелі қуаты (Вт) | Батарея кернеуі (V) | SoC (%) | Жүктеме қуаты (Вт) | Энергия көзі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Күнде (0–60 мин) | 12.5 | 4.1 | 85 | 6.0 | Күн + зарядтау |
| Көлеңкеде (60–90 мин) | 0.0 | 3.9 | 78 | 6.0 | Тек батарея |

### Есептеулер мен анализ:

- Энергия балансы:

- Батарея разряды мен зарядталуын бақылау:

- Тарату тиімділігі:

### Қорытынды:

- Күн батареялары күн жарығы кезінде жүктемені қамтамасыз етіп, батареяны зарядтай алады,

- Көлеңке кезеңінде батарея жүктемені автономды қоректендірді,

- Энергияны басқару жүйесі тұрақты жұмыс үшін маңызды, әсіресе орбита бойынша жарық/көлеңке өзгеріп отырғанда,

- Модель нақты CubeSat жағдайларын жақсы имитациялайды.

### Бақылау сұрақтары:

- Күн панельдері мен батареялар ғарыш аппараттарында қандай мақсатпен қолданылады?

- Орбитадағы жарық/көлеңке циклінің энергиямен жабдықтауға әсері қандай?

- Батареяның SoC не үшін бақыланады?

- Күн панельдерінің қуаты мен тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді?

- Энергия тарату жүйесінде кернеуді тұрақтандыру не үшін қажет?