Практикалық сабақ №12. Энергия балансын талдау және модельдеу

Теориялық кіріспе

Ғарыш аппараттарының үздіксіз және сенімді жұмыс істеуі үшін энергия балансы — негізгі бақылау көрсеткіші болып табылады. Бұл көрсеткіш жүйеге түсетін және тұтынылатын қуат арасындағы тепе-теңдікті сипаттайды. Егер энергия өндіру тұтынудан аз болса — жүйе істен шығады немесе миссия үзіледі. Ал артық энергия болса — оны сақтау, тарату немесе тепловой режимін бақылау қажет болады.

Энергия балансы үш негізгі көрсеткішке сүйенеді:

- Энергия өндіру (күн панельдері арқылы, Wh/тәу);

- Энергия тұтыну (жүктемелер бойынша);

- Энергия қоры (батарея сыйымдылығы және SOC деңгейі).

Талдау нақты сценарийге байланысты жүргізіледі:

- орбитаның жарық/көлеңке кезеңдері;

- күн панельінің ауданы мен тиімділігі;

- батареялардың зарядталу/разрядталу процестері;

- жүктемелердің күнделікті белсенділігі.

Модельдеу барысында энергия профилі жасалады: уақыт бойынша өндіру және тұтыну графигі салынып, SOC (State of Charge) динамикасы бақыланады. Бұл ақпарат жүйені дұрыс жобалауға, резервтерді есептеуге және қауіпсіз жұмыс режимдерін таңдауға көмектеседі.

Практикалық-аналитикалық бөлім

Жағдай 1: CubeSat энергия профилі

Берілген:

- Күн панелі: 20 Вт, күн фаза уақыты – 60 мин

- Жүктемелер: орта есеппен 12 Вт, тәулігіне 4 сағат белсенді

- Батарея сыйымдылығы – 60 Wh

Тапсырма:

- Күн фазасындағы энергия өндіруді есептеңіз

- Белсенділік кезіндегі энергия тұтыну мөлшерін табыңыз

- SOC күн соңында қандай деңгейде болады?

Жағдай 2: Жүктемелерді кесте бойынша бөлу

Тәулігіне:

- Байланыс – 30 мин (20 Вт),

- Ғылыми өлшеу – 1 сағ (15 Вт),

- Борттық жүйелер – 3 сағ (8 Вт),

- Күту режимі – қалған уақыт (4 Вт).

Тапсырма:

- Барлығы тәулігіне қанша Wh тұтынылады?

- Күн панелі күніне 100 Wh өндіреді. Энергия балансы қандай?

- Артық/жетіспейтін энергияны есептеңіз.

Жағдай 3: SOC өзгерісін модельдеу. Алғашқы SOC = 70%. Күн сайын 100 Wh өндіріледі, 120 Wh тұтынылады.

Тапсырма:

- SOC өзгерісін 3 күнге есептеп сипаттаңыз,

- Батарея толық разрядқа қанша күнде жетеді?

- Егер жүктемені 10% қысқартсаңыз — жағдай қалай өзгереді?

Жағдай 4: Энергия теңгерімі графигі

Тапсырма:

- Excel немесе қағазда график құрыңыз:

  - Уақыт бойынша энергия өндіру

  - Энергия тұтыну

  - SOC өзгерісі

- Күн/көлеңке кезеңдерін белгілеп, графикті сипаттаңыз.

Жағдай 5: Энергия тапшылығы жағдайындағы шешім. Модель көрсеткендей, 20 Wh жетіспейді. Бірақ миссия тоқтамауы керек.

Тапсырма:

- Қай жүктемелерді уақытша өшіре аласыз?

- Байланыс пен БК-ны толық сақтау керек болса, не қысқартуға болады?

- Тиімді баланс табуға 3 нұсқа ұсыныңыз.

Қосымша: Толық баланс кестесі

| Компонент | Қуат (Вт) | Уақыты (сағ) | Энергия (Wh) | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Байланыс жүйесі | 20 | 0.5 | 10 | Миссия үшін маңызды |
| Ғылыми құралдар | 15 | 1 | 15 | Басым емес |
| Борттық компьютер | 8 | 3 | 24 | Міндетті |
| Күту режимі | 4 | 19.5 | 78 | Үнемделуі мүмкін |

Тапсырма:

- Осы кесте бойынша жалпы тұтынуды есептеңіз

- Күн панелі 110 Wh өндіреді. Қанша артық/тапшылық бар?

- Тепе-теңдікті қамтамасыз етудің жолын сипаттаңыз.

### Бақылау сұрақтары:

- Энергия балансы дегеніміз не және не үшін қажет?

- Қуат өндіру мен тұтыну арасындағы байланыс қалай бағаланады?

- SOC деген не және оның динамикасы нені көрсетеді?

- Энергия тапшылығын модельдеу қандай мақсатта жүргізіледі?

- Тиімді энергия балансын қамтамасыз ету үшін қандай әдістер қолданылады?