Зертханалық жұмыс 13. Қуатты басқару және басқару жүйелерін

зерттеу

Мақсаты: Ғарыш аппараттарының қуатты басқару жүйесінің құрылымын, жұмыс принципін, және негізгі функцияларын зерттеу.

### Теориялық негіз:

Ғарыш аппараттарының барлық жүйелері — байланыс, басқару, навигация, жүк (payload) — электр энергиясын қажет етеді. Бұл энергияны тиімді тарату, қорғау және бақылау үшін арнайы қуатты басқару жүйесі (Power Management and Distribution – PMAD немесе EPS) қолданылады.

#### EPS (Electric Power System) функциялары:

- Күн панельдерінен және батареядан қуат қабылдау,

- Жүктемелерге кернеу мен токты тарату,

- Батареяны зарядтау/разрядтау,

- Қысқа тұйықталудан, артық жүктемеден қорғау,

- Телеметрияны жинау және Жерге беру.

### Шынайы өмірден мысал: CubeSat 3U спутниктерінде көбіне Pumpkin EPS, GOMSpace P31u, немесе ISIS EPS жүйелері қолданылады. Олар:

- Көп каналды қуат беруді жүзеге асырады (3.3V, 5V, 12V),

- Батареяны MPPT алгоритмімен зарядтайды,

- Борттық контроллермен толық интеграцияланады.

### Қажетті жабдықтар (макет немесе модельдеу үшін):

- Күн панель (немесе қуат көзі),

- Батарея (Li-ion немесе LiPo),

- DC/DC түрлендіргіш,

- Жүктемелер (резистор, жарықдиод),

- Arduino немесе STM32 (қадағалау үшін),

- Мультиметр (ток, кернеу өлшеу үшін),

- MATLAB/Simulink (қосымша модельдеу үшін).

### Эксперимент тапсырмалары:

#### 1. Қуат жүйесінің қарапайым макетін жинау:

- Қуат көзі (күн панель) → Зарядтау модулі → Батарея → DC-DC түрлендіргіш → Тұтынушылар (жүктемелер),

- Әр нүктеде кернеу мен токты өлшеу.

#### 2. Жүктемені өзгерту арқылы жүйе реакциясын бақылау:

- Жарықдиодты, мотор немесе резистор жүктемесін қосу/өшіру,

- Қуат көзінен тартылатын ток өзгерісін тіркеу.

#### 3. Қорғау механизмдерін тексеру: Қысқа тұйықталу моделін жасап, жүйенің реакциясын бақылау

#### 4. (Қосымша) Simulink арқылы блок-модель құру:

- Күн панель → Батарея → EPS → Жүктеме.

- Уақыт бойынша кернеу/ток өзгерісін график түрінде көрсету.

### Нәтиже кестесі (мысал):

| Жүктеме типі | Кернеу (V) | Ток (A) | Қуат (W) | Батарея SoC (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жарықдиод (1 дана) | 5.0 | 0.02 | 0.10 | 95 |
| Мотор | 5.0 | 0.30 | 1.50 | 90 |
| Қысқа тұйықталу | 5.0 | >2.00 | >10.0 | Қорғаныс іске қосылды |

### Анализ және есептеу:

- Қуаттың таралуы мен балансын бағалау:

- Жүйенің тиімділігі:

- Қысқа тұйықталу немесе артық жүктеме кезіндегі реакция уақыты

### Қорытынды:

- Қуатты басқару жүйесінің негізгі элементтері зерттелді,

- Батареяны зарядтау және жүктемелерге қуат беру процестері бақыланды,

- Қуаттың өзгеруіне жүйенің реакциясы тиімді болды,

- Қорғаныс схемаларының іске қосылуы жүйенің сенімділігін дәлелдеді,

- EPS жүйесінің дұрыс жобалануы – спутниктің ұзақ және сенімді жұмыс істеуінің кепілі.

### Бақылау сұрақтары:

- Қуатты басқару жүйесінің негізгі міндеттері қандай?

- CubeSat-та қандай типті батареялар жиі қолданылады?

- MPPT деген не және ол не үшін қажет?

- Қысқа тұйықталу кезінде EPS жүйесі қандай шара қолдануы тиіс?

- Қуат жүйесінің тиімділігі қалай бағаланады?