Практикалық сабақ №14. Энергиямен жабдықтау жүйесінің сенімділігін есептеу

Теориялық кіріспе

Ғарыш аппараттарының энергетикалық жүйелері — барлық миссияның «жүрегі». Егер қуат көзі істен шықса, барлық басқа жүйелер де жұмысын тоқтатады. Сондықтан сенімділік (reliability) көрсеткіштері бұл жүйе үшін аса маңызды болып табылады.

Сенімділік — техникалық жүйенің өз функцияларын берілген уақыт ішінде, берілген шарттарда орындау мүмкіндігі. Ол ықтималдық түрінде беріледі (мысалы, 0.9998). Ғарыш саласында бұл көрсеткіш өте жоғары деңгейде — 0.999999 болуы тиіс.

Негізгі көрсеткіштер:

- MTBF (Mean Time Between Failures) – істен шығуға дейінгі орташа уақыт;

- Failure rate (λ) – істен шығу жиілігі (бірлік/сағат);

- Availability (қолжетімділік) – жүйенің жұмысқа жарамдылығы.

Энергетикалық жүйенің сенімділігі жүйе элементтерінің сенімділігіне, резервтеу схемаларына, басқару алгоритмдеріне және диагностика мүмкіндігіне байланысты. Күрделі аппараттарда параллель резервтеу немесе n+1 схемалары кең қолданылады.

Осы сабақта біз сенімділік бойынша есептер жүргізіп, қарапайым сценарийлерге сәйкес ықтималдықты анықтап, сенімділік құрылымын бағалаймыз.

Практикалық-аналитикалық есептер

Жағдай 1: Қарапайым элемент сенімділігі

Берілген: батареяның MTBF = 50000 сағ.

Тапсырма:

- Истеу ықтималдығын 1 жыл (8760 сағ) ішінде есептеңіз

- Формула:

Жағдай 2: Күн панель + батарея тізбекті жүйе

Берілген:

- Күн панелі: MTBF = 70000 сағ,

- Батарея: MTBF = 40000 сағ,

- Жүйе тізбекті (AND-схема).

Тапсырма:

- 1 жыл ішіндегі жүйе сенімділігін есептеңіз

- AND жүйесінде:

Жағдай 3: Параллель резервтеу (OR-схема)

Берілген:

- 2 аккумулятор, әрқайсысы MTBF = 30000 сағ

- Егер біреуі істен шықса, екіншісі жұмыс істейді

Тапсырма:

- 5000 сағат ішінде істемей қалу ықтималдығын есептеңіз

- Формула OR-схема:

Жағдай 4: Сенімділікке әсер ететін факторлар

Тапсырма:

- Температура көтерілген кезде батареяның MTBF = 20000 сағ

- Ал қалыпты режимде – 40000 сағ

Есептеңіз:

- R(1 жыл) екі жағдайда

- Температураға тәуелділікті сөзбен сипаттаңыз

Жағдай 5: Кешенді сенімділік есебі

Компоненттер:

- Контроллер: MTBF = 80000 сағ

- Батарея: 50000 сағ

- Конвертер: 60000 сағ
Жүйе — тізбекті.

Тапсырма:

- 3 жыл ішінде жүйе істеп тұру ықтималдығын есептеңіз

- Толық формуланы қолданыңыз

- Excel-де график салыңыз: X – уақыт (сағ), Y – R(t)

- Батарея мен панель үшін қисық салыстырыңыз

- Сенімділік қай уақытта 90%-дан төмен түседі?

Бақылау сұрақтары:

- Сенімділік дегеніміз не және ол не үшін маңызды?

- MTBF және Failure Rate қалай байланысты?

- Тізбекті және параллель жүйелердің сенімділігін салыстырыңыз.

- Температура сенімділікке қалай әсер етеді?

- Сенімділік моделін қалай визуализациялауға болады?