Зертханалық жұмыс 14. Ғарышты имитациялау жағдайында

электр желісінің өнімділігін бағалау

Мақсаты: Орбиталық жарық-көлеңке циклі жағдайында электрмен жабдықтау жүйесінің (EPS) өнімділігін модельдеу, батареяның SoC динамикасын, қуат балансының тұрақтылығын және энергиямен жабдықтау жүйесінің тиімділігін бағалау.

### Теориялық негіз:

Ғарыш аппараттары Жер орбитасында ұшқан кезде күн мен көлеңке аймақтарында кезектесіп болады. Орташа есеппен:

- 90 минуттік орбитада – 60 мин күн, 30 мин көлеңке,

- Бұл кезде күн панельдері – негізгі энергия көзі, көлеңке аймағында – батареялар жұмыс істейді.

Электр жүйесі осы жағдайларда тұрақты қуатпен қамтамасыз етуге міндетті. Сондықтан:

- Батарея заряды (SoC – State of Charge) бақыланады,

- Қуат тарату мен түрлендіру тиімділігі есептеледі,

- Қысқа тұйықталу, артық жүктеме, температура әсері сияқты факторлар ескеріледі.

### Модель негізі – CubeSat 3U

- 6 күн панелі (әрқайсысы 2.5 Вт),

- 2 Li-ion батарея (7.4V, 2200 mAh),

- EPS жүйесі – 3.3V, 5V, 12V желілері бар,

- Орташа тұтыну қуаты – 5–7 Вт.

### Қажетті құрал-жабдықтар:

- MATLAB/Simulink (немесе Python моделдеу),

- Simulink блоктары: PV Array, Battery, Load, Switching, SoC block,

- Қосымша: Excel немесе Python (графиктер үшін).

### Эксперименттік тапсырмалар:

#### 1. Орбиталық профиль моделін құру:

- 90 минут цикл: 0–60 мин — күнде, 60–90 мин — көлеңкеде,

- Күн панелі қуаты: 12 Вт, көлеңкеде – 0 Вт,

- Жүктеме: тұрақты 6 Вт.

#### 2. Simulink моделін жасау:

- PV Panel (күн батареясы),

- Battery (SoC динамикасы),

- Load (6 Вт жүктеме),

- Control logic (күн/көлеңке ауысып тұратын),

- Energy balance monitor,

#### 3. 3 цикл (270 мин) бойы симуляция жүргізу:

- Әр 90 минут сайын SoC, кернеу, ток, қуатты тіркеу,

- Батарея зарядының өзгерісін бақылау.

### Нәтижелерді тіркеу (мысал):

| Уақыт (мин) | Жарық күйі | Күн панелі қуаты (Вт) | Жүктеме қуаты (Вт) | Батарея SoC (%) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Күн | 12 | 6 | 90 | Заряд басталды |
| 30 | Күн | 12 | 6 | 95 | Толық зарядға жақын |
| 60 | Көлеңке | 0 | 6 | 88 | Разряд басталды |
| 90 | Күн | 12 | 6 | 90 | Заряд қайта жалғасуда |
| 120 | Күн | 12 | 6 | 95 | Толығымен зарядталды |
| 150 | Көлеңке | 0 | 6 | 88 | Қуатты батареядан алады |

### Талдау және есептеулер:

#### 1. Батарея зарядының динамикасы:

#### 2. Жүйенің қуат балансы:

- Күн фазасында:

### Көлеңке фазасында:

### 3. Тиімділік коэффициенті:

### Қорытынды:

- Модель нақты CubeSat орбиталық жағдайын еліктейді,

- Батареяның SoC 85–95% аралығында сақталды – бұл ұзақ миссия үшін қолайлы,

- Күн фазасы кезінде батарея зарядталып, көлеңкеде жүктемені толық қамтыды,

- Электр жүйесі өнімді және тұрақты жұмыс істейтінін көрсетті.

### Бақылау сұрақтары:

- Орбитадағы жарық-көлеңке циклі неше минутқа созылады және оның EPS жұмысына әсері қандай?

- SoC (State of Charge) қандай мәндер арасында болуы тиімді?

- Энергия балансы қалай бағаланады?

- Қуаттың жетіспеушілігі қандай проблемалар тудырады?

- Ғарыштағы температураның электр жүйесіне әсері қандай?