Практикалық сабақ №15. Ғарыш аппараты үшін энергия жүйесін кешенді бағалау жөніндегі есепті дайындау.

Теориялық кіріспе

Ғарыш аппараттарының энергиямен жабдықтау жүйесін жобалау тек техникалық компоненттерді таңдаумен шектелмейді. Бұл — кешенді инженерлік тапсырма, онда энергия көзі, сақтау элементтері, тұтыну жүйелері, резервтеу, басқару, сенімділік пен термиялық жағдайлар — бәрі өзара тығыз байланыста қарастырылады.

Кешенді бағалау барысында:

- Миссия сипаттамасы анықталады (орбита, ұзақтығы, мақсаттар);

- Энергетикалық профиль жасалады (қуат қажеттілігі фазалар бойынша);

- Күн панелі мен батарея таңдалады (қуаты, көлемі, массасы);

- Қуатты бөлу және басқару алгоритмі жасалады;

- Сенімділік пен қауіпсіздік талданады;

- Энергия балансы тексеріледі (SOC, тиімділік);

- Болжамды қиындықтар мен шешімдер ұсынылады.

Бұл практикалық сабақтың мақсаты – студенттерді нақты немесе гипотетикалық ғарыш аппараты үшін толық энергетикалық жүйе бойынша есептік талдау жасауға үйрету.

Практикалық талдау және есептік құрылым

Жағдай 1. Миссия сипаттамасы

Мысал:

- Аппарат түрі: CubeSat 3U,

- Орбита: LEO (500 км), полярлық,

- Ұзақтығы: 6 ай,

- Негізгі миссия: жер бетін оптикалық бақылау,

- Байланыс – 3 рет/тәу, ҒЗ – 1 сағ/тәу.

Жағдай 2. Қуат қажеттілігін талдау

Жүйелер:

- Байланыс: 20 Вт × 30 мин = 10 Wh,

- Ғылыми құрал: 15 Вт × 1 сағ = 15 Wh,

- Борттық жүйелер: 8 Вт × 24 сағ = 192 Wh,

- Режимдік қор: 10% = ~21 Wh.
Барлығы: ≈ 240 Wh/тәу

Жағдай 3. Энергия көзі – күн панелі

Панель сипаттамасы:

- Ауданы: 0.2 м² ,

- Тиімділігі: 28%,

- Сәуле қуаты: 1361 Вт/м² ,

- Күн фаза уақыты: 60 мин/90 мин.
Өндіру: ≈ 76 Вт × 1 сағ × 16 орбита = 1216 Wh (теориялық)
Шын мәнінде: ≈ 40% пайдалы – ~480 Wh/тәу

Жағдай 4. Сақтау жүйесі – батарея

- Таңдау: Li-ion, 3S × 4P → 12.6 В, 100 Wh,

- Заряд/разряд: күнде 16 цикл,

- SOC шегі: 20%,

- Резерв: 2 сағат автономды режимге (40 Вт × 2 = 80 Wh).

Жағдай 5. Энергия балансы

- Өндіру: ~480 Wh,

- Тұтыну: ~240 Wh,

- Артық: +100%,

- Жағдай жақсы → артық энергия жылуға айналады → термиялық бақылау керек.

Жағдай 6. Сенімділік және резерв

- Батарея MTBF: 40,000 сағ,

- Панель деградациясы: 5% / 6 ай,

- R = e^(−λt),

- R ≈ 0.98 → қабылдауға болады,

- Резервтік қуат: 1 қосымша батарея (100 Wh).

Жағдай 7. Қуатты басқару логикасы

- Бағдарламалық түрде:

- SOC < 30% → ғылыми жүктемені өшіру,

- SOC < 15% → байланыс та өшеді,

- Орбитада → күн фазасында зарядтау,

- Көлеңкеде → батареяны пайдалану.

Жағдай 8. Термиялық режим

- Жүктемеден: жылу 15–25 Вт,

- Радиациялық шығару беті: 0.1 м² ,

- Температураны ұстап тұру үшін MLI + радиатор.

Жағдай 9. Энергия тиімділігі

- Күн панелі: 28%,

- Конвертер: 92%,

- Тұтастай жүйе ПӘК ≈ 24%,

- Энергияны үнемдеу үшін жүктемелер duty-cycle режимінде жұмыс істейді.

Жағдай 10. Есеп нәтижесі бойынша ұсыныстар

- Панель резервін 20% арттыру,

- Конденсаторлық буфер қосу (камера жарқылы үшін),

- Термоқорғау үшін графиттік радиатор орнату,

- Жұмыс циклін SOC логикасымен интеграциялау.

Бақылау сұрақтары:

- Энергетикалық жүйені бағалауда қандай кезеңдер бар?

- Энергия балансы дегеніміз не және оны қалай бағалайды?

- Батарея мен панельдің арасындағы байланыс қалай?

- Сенімділікті қалай есептеуге болады?

- Қуатты басқару сценарийі не үшін қажет?