Лабораторная работа 1. Проектирование разгонных блоков РН

Цель работы

Познакомиться с принципами проектирования разгонных блоков (РБ), их функциональными задачами, конструктивными особенностями и провести предварительный инженерный расчёт по энергетическим и динамическим параметрам. Выполнить 3D-моделирование РБ с использованием CAD-программного обеспечения и провести предварительную прочностную и массогабаритную оценку.

Актуальность

Разгонный блок — важный элемент ракеты-носителя, обеспечивающий выведение полезной нагрузки (ПН) на заданную орбиту. От правильного проектирования зависит точность выведения, безопасность функционирования и эффективность всего миссионного цикла. Современные РБ (например, «Фрегат», Breeze-M, КБ «Южное») обладают высокой степенью автоматизации, многократным включением двигателей, возможностью коррекции и стабилизации ПН.

Методика проведения лабораторной работы

- Аналитический этап:

- Ознакомиться с конструктивной схемой разгонного блока (топливные баки, двигательная установка, системы управления, адаптеры стыковки, термозащита),

- Определить назначение разгонного блока в разных типах запусков: низкая орбита (LEO), геопереходная (GTO), солнечно-синхронная (SSO),

- Выбрать тип топлива (например, гептил/амил, жидкий кислород и керосин, ксенон для ЭРДУ и др.).

- Исходные данные для расчёта:

- Масса полезной нагрузки: 2000 кг,

- Целевая орбита: 700 км, круговая, SSO,

- Стартовая орбита после разделения: 200 км,

- Удельный импульс РБ: 310 с,

- Масса РБ: рассчитывается.

- Расчёт массы топлива и структуры РБ:

Уравнение Циолковского:

Где:

ΔV — требуемая характеристическая скорость (например, ~3000 м/с),

Isp — удельный импульс (310 с),

g0 — ускорение свободного падения (9.81 м/с²),

m0 — стартовая масса РБ с топливом,

m1 — масса РБ без топлива (включая ПН).

Предположим массу сухого блока 1200 кг, ПН — 2000 кг. Тогда подбором определяем m0 и массу топлива:

m0 = m1 · exp(ΔV / (Isp·g0)) = 3200 · exp(3000 / (310·9.81)) ≈ 3200 · 2.7 ≈ 8640 кг

Масса топлива: 8640 – 3200 = 5440 кг

- 3D-моделирование в SolidWorks

- Создать геометрию баллонов, цилиндрических баков, креплений, жёсткой рамы,

- Добавить условные массы, систему тяг, межблочные соединения,

- Назначить материалы: алюминиевые сплавы, титан, композит (если есть),

Выполнить расчёт центра масс, оценку длины РБ, расчетный диаметр, компоновку отсеков.

- Прочностной анализ (при наличии):

- Провести статический расчёт на ускорение 5g (механическая нагрузка при включении двигателя),

- Определить зоны концентрации напряжений,

- Оценить, при каких условиях возможен прогиб баков, разрушение обшивки.

Пример таблицы параметров разгонного блока

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Полная масса РБ | 8640 кг | С топливом и ПН |
| Сухая масса РБ | 1200 кг | Без топлива, с системами |
| Масса топлива | 5440 кг | Гептил / керосин |
| Удельный импульс | 310 с | Оценочно |
| Тяга двигателя | 19 кН | Модель: S5.92 |
| Кол-во включений двигателя | до 4 | Многократный запуск |
| Время работы | 900 с | Совокупное |

Индивидуальное задание

Подготовить отчёт (2 страницы) по результатам расчёта и моделирования. Представить графики зависимости массы топлива от ΔV. Предложить альтернативный вариант РБ для GTO миссии.

Групповое задание

Выполнить сравнительный анализ двух РБ: «Фрегат» и «Бриз-М». Определить, какой из них более эффективен для SSO или GTO миссий. Представить результаты в виде таблицы и графика.

Вопросы для самоконтроля:

- Какую функцию выполняет разгонный блок?

- В чём разница между РБ и основной ступенью РН?

- Какие параметры влияют на массу топлива РБ?

- Что такое удельный импульс и как он влияет на расчёт?

- Какие требования предъявляются к конструкции РБ?

- Какова роль тепловой защиты в РБ?

- Чем отличаются РБ для LEO и GTO?

- Почему важен расчёт центра масс?

- Что такое многократный запуск двигателя?

- Какие современные CAD-программы применяются при проектировании РБ?