Практическое занятие №2. Пребывание в земных условиях и в космосе

Цель занятия

Проанализировать отличия условий функционирования космического аппарата на Земле и в космическом пространстве. Оценить, какие физические, тепловые, механические и радиационные факторы необходимо учитывать при разработке и испытаниях КА.

Актуальность

При проектировании и испытаниях космических аппаратов важно учитывать радикальную разницу между земными условиями и условиями открытого космоса. На Земле системы функционируют в атмосфере с постоянным давлением, гравитацией, тепловым обменом и защитой от радиации. В космосе же аппараты сталкиваются с экстремальными температурами, вакуумом, микрометеороидной опасностью, солнечным и галактическим излучением, нулевой гравитацией. Понимание этих различий позволяет обосновывать необходимость сложной программы испытаний, направленной на адаптацию систем к реальной среде эксплуатации.

Формат работы

Студенты работают в парах или малых группах, исследуя заданные аспекты условий эксплуатации. Каждая группа получает один из параметров среды (температура, давление, излучение, гравитация, микрометеороиды и т.д.) и сравнивает его значения, влияние и методы защиты в земных и космических условиях. Результаты оформляются в виде таблиц и краткой аналитической записки.

Пример сравнительной таблицы:

| Параметр среды | Земные условия | Космическая среда | Последствия для КА |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | 250–320 К, атмосфера сглаживает перепады | от –170°C до +120°C, резкие перепады | Термоциклы, риск перегрева/переохлаждения |
| Давление | 1 атм | ~10⁻⁶ Па (вакуум) | Кипение жидкостей, дегазация |
| Радиация | Низкий уровень, защита атмосферой | Высокая: солнечная, галактическая | Повреждение электроники, деградация ПН |
| Гравитация | 9.81 м/с² | Микрогравитация (~10⁻⁶ g) | Смещение жидкостей, сложность механики |
| Микрометеороиды | Нет | Есть, высокие скорости | Повреждение обшивки, кратеры |

Методы защиты космического аппарата от неблагоприятных факторов

| Фактор воздействия | Опасность для КА | Применяемые меры защиты |
| --- | --- | --- |
| Вакуум | Выход из строя жидкостных систем, дегазация | Герметизация, откачка перед стартом, вакуумные испытания |
| Радиация | Разрушение ПН, сбои в электронике | Экранирование, устойчивые материалы, резервирование |
| Перегрев/охлаждение | Повреждение компонентов, сбой режимов | ЭВТИ, пассивное терморегулирование, радиаторы |
| Микрометеороиды | Пробои, структурные повреждения | Противометеороидная защита, щиты |
| Микрогравитация | Сложности в подаче топлива, подвижные массы | Капиллярные системы, тестирование в невесомости |

Дополнительные аспекты для анализа:

- наличие теплопереноса (на Земле — конвекция, в космосе — только излучение);

- возможность естественного охлаждения;

- акустические нагрузки и вибрации (на старте и в атмосфере);

- взаимодействие с плазмой в ионосфере.

Индивидуальное заданиеПодготовить краткий обзор (1–1.5 страницы) на тему: «Наиболее опасные факторы космоса и методы защиты КА от них». Использовать конкретные примеры защиты: экранно-вакуумная теплоизоляция, радиационные щиты, амортизаторы, пассивное терморегулирование и др.

Заключительная частьОбсуждение: насколько реалистично смоделировать космос на Земле? Преподаватель демонстрирует фотографии и видеоматериалы с наземных вакуумных и термокамер, примеры отказов из-за недоучёта условий космоса (например, миссия «NOAA-N Prime», потеря «Mars Climate Orbiter»).

Контрольные вопросы:

1. Какие ключевые отличия среды Земли и космоса наиболее критичны для функционирования КА?

2. Почему вакуум представляет угрозу для механических и электронных компонентов?

3. Какие методы используются для моделирования условий космоса на Земле?

4. В чём заключается опасность термических нагрузок в орбитальной среде?

5. Как космос влияет на долговечность солнечных панелей?

6. Какие компоненты наиболее уязвимы к радиации?

7. Что такое микрогравитация и как она влияет на динамику жидкостей в КА?

8. Какие средства защиты применяются от микрометеороидов?

9. Почему на орбите невозможно использовать принудительное воздушное охлаждение?

10. В чём трудности воспроизведения радиационных условий на Земле?