Лабораторная работа 2. Проектирвоание рулевых двигателей

Цель работы

Изучить особенности проектирования рулевых двигателей (РД), используемых для ориентации и стабилизации космического аппарата (КА), провести предварительные инженерные расчёты по моменту тяги, времени поворота, потребляемой мощности, а также выполнить 3D-моделирование одного из вариантов РД.

Актуальность

Рулевые двигатели играют важнейшую роль в обеспечении ориентации КА в пространстве, включая стабилизацию по углам Эйлера, наведение антенн, солнечных батарей, телескопов и оптики. Применяются как химические микродвигатели (например, на гептиле), так и электрические (реакционные колёса, магнитометры, электроструйные двигатели). Корректный расчёт и компоновка РД повышает точность и надёжность выполнения миссии.

Методика выполнения лабораторной работы

- Аналитическая часть:

- Ознакомиться с типами рулевых двигателей: жидкостные, газореактивные, ионные, пьезодвигатели.

- Рассмотреть принципы действия: импульсное управление, реакция на внешние моменты.

- Выбрать сценарий ориентации: поворот на 90° за 30 с в плоскости XZ.

- Исходные данные:

- Масса КА: 500 кг

- Расстояние до оси вращения (рычаг): 0.8 м

- Требуемый угол поворота: 90°

- Время на манёвр: 30 с

- Расчёт моментов и усилий: Момент инерции для приближённого прямоугольного КА:

I = (1/3)·m·r² = (1/3)·500·(0.8)² ≈ 106.7 кг·м²

Угловое ускорение:

α = 2·θ / t² = 2·(π/2) / (30)² ≈ 0.0035 рад/с²

Необходимый момент:

M = I·α = 106.7 · 0.0035 ≈ 0.373 Н·м

Сила тяги при рычаге 0.8 м:

F = M / r = 0.373 / 0.8 ≈ 0.47 Н

- Выбор типа двигателя:

- Предлагается выбрать реактивный газовый микродвигатель, работающий на сжатом азоте.

- Удельный импульс: ~65 с

- Давление газа: 15 атм

- 3D-моделирование в SolidWorks или Fusion 360

- Построение камеры сгорания / газового резервуара, сопел, систем управления.

- Добавление трубопроводов, клапанов, интерфейсов подключения.

- Определение массы системы, размеров и центра масс.

- Прочностной и тепловой анализ:

- Расчёт давления на стенки цилиндра (формула тонкостенной оболочки):

σ = (p·r) / t

где: p = 15·10⁵ Па, r = 0.05 м, t = 0.002 м

Оценка температур при работе (нагрев до 70–90 °C), проверка алюминиевого корпуса

Пример таблицы параметров рулевого двигателя

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Необходимый момент | 0.373 Н·м | Расчёт |
| Расстояние от оси | 0.8 м | Геометрия КА |
| Сила тяги | 0.47 Н | Газовый импульс |
| Тип двигателя | Газореактивный | Сжатый азот |
| Давление в резервуаре | 15 атм | ~1.5 МПа |
| Масса конструкции | 2.3 кг | Приблизительно |
| Количество циклов работы | 200 | Импульсное управление |

Индивидуальное задание:

Провести расчёт рулевого двигателя для манёвра 45° за 10 секунд. Подобрать конструктивную схему, сделать сечение узла в CAD-программе.

Групповое задание

Сравнить рулевые двигатели химического и электрического типа (реакционное колесо). Выяснить преимущества и недостатки для миссии CubeSat.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие задачи выполняют рулевые двигатели?

- В чём отличие между двигателями ориентации и стабилизации?

- Как рассчитывается момент тяги?

- Какие материалы подходят для камеры РД?

- Что влияет на точность ориентации КА?

- Почему важен учёт момента инерции?

- В каких случаях применяют реакционные колёса?

- Как моделируются РД в CAD-программах?

- Какие риски связаны с РД в космосе?

- Что влияет на надёжность системы ориентации?