Лабораторная работа 3. Проектирвоание маршевых двигателей

Цель работы

Изучить принципы проектирования маршевых двигательных установок (МДУ) для космического аппарата (КА), выполнить расчёт основных параметров (удельного импульса, массы топлива, тяги, времени работы), а также выполнить предварительное 3D-моделирование двигателя и его компоновку с топливными баками.

Актуальность

Маршевые двигатели обеспечивают маневрирование КА на орбите, изменение орбит, корректировку траекторий, переход с одной орбиты на другую. В зависимости от миссии могут использоваться химические (ЖРД, ТРД) и электрические (ионные, плазменные) двигатели. Современные миссии (например, BepiColombo, Hayabusa2) используют гибридные системы тяги, комбинируя преимущества высокой тяги химических и экономичности ионных двигателей.

Методика проведения лабораторной работы

- Анализ задач миссии:

- Тип аппарата: научный спутник среднего класса

- Миссия: переход с круговой LEO орбиты (500 км) на солнечно-синхронную орбиту (700 км)

- Требуемое ΔV ≈ 220 м/с

- Масса КА: 1000 кг

- Выбор типа двигателя:

- Рассматриваются два варианта:

- Химический ЖРД с удельным импульсом Isp ≈ 310 с

- Электрический ионный двигатель с Isp ≈ 3000 с

- Расчёт массы топлива (по Циолковскому):

Вывод трубопроводов от топливных баков

- Прочностной и тепловой анализ

- Температура сгорания: ~3000 КДля ЖРД: ln(m0 / m1) = ΔV / (Isp·g0) = 220 / (310·9.81) ≈ 0.0725 m0 / m1 ≈ 1.075 mтоплива ≈ 1000·(1.075 – 1) = 75 кг

- Для ЭРДУ: ln(m0 / m1) = 220 / (3000·9.81) ≈ 0.0075 m0 / m1 ≈ 1.0075 mтоплива ≈ 1000·(1.0075 – 1) = 7.5 кг

Электродвигатель экономичнее, но имеет низкую тягу (меньше 1 Н), что влияет на продолжительность перехода (часы–дни).

- Расчёт времени работы (для ЖРД):

- Тяга F = 500 Н

- Удельный импульс Isp = 310 с

- mтоп = 75 кг

- Время работы: t = Isp·g0·mтоп / F = 310·9.81·75 / 500 ≈ 456 с (около 7.6 мин)

- 3D-моделирование маршевого двигателя в SolidWorks / ANSYS SpaceClaim

- Построение сопла, камеры сгорания, крепёжных элементов

- Добавление систем охлаждения, да

- Давление в камере: 20 атм

- Материал: титан или Inconel

- Проверка термического расширения, напряжений в корпусе

| Параметр | ЖРД | Электрический двигатель |
| --- | --- | --- |
| Удельный импульс | 310 с | 3000 с |
| Масса топлива | 75 кг | 7.5 кг |
| Тяга | 500 Н | 0.5–2 Н |
| Время работы | ~7.6 мин | 10–30 часов |
| Масса двигателя | 20 кг | 15 кг |
| Назначение | Быстрая коррекция | Медленные долговременные манёвры |

Индивидуальное задание:

Смоделировать маршевый двигатель под миссию CubeSat массой 12 кг для корректировки орбиты на 30 м/с. Выполнить расчёт и эскиз конструкции в CAD.

Групповое задание:

Оценить эффективность применения гибридной двигательной установки для миссии на Луну. Предложить схему, рассчитать массу топлива и длительность манёвра.

Вопросы для самоконтроля:

- Какие функции выполняет маршевый двигатель?

- В чём разница между ЖРД и ЭРДУ?

- Как определить массу топлива по уравнению Циолковского?

- Почему важен удельный импульс?

- Какие материалы используются для сопел?

- Как выбрать тягу двигателя под миссию?

- Что такое время работы и как его рассчитать?

- Каковы плюсы и минусы электрических двигателей?

- Как моделировать термическое расширение сопла?

- Какие требования предъявляются к маршевым ДУ?