Практическое занятие №4. Ударные (вибрационные) испытания

Цель занятия

Изучить методы проведения ударных и вибрационных испытаний космических аппаратов (КА), а также их значение в обеспечении надёжности конструкции при выведении на орбиту и в процессе функционирования.

Актуальность

Во время запуска КА подвергается воздействию мощных динамических нагрузок, вызванных стартом ракеты-носителя, разделением ступеней, раскрытием конструктивных элементов. Эти нагрузки могут привести к отказам оборудования, если предварительно не были учтены и протестированы. Ударные и вибрационные испытания позволяют моделировать данные воздействия на Земле, выявлять уязвимости конструкции и подтверждать её стойкость.

Формат работы

Студенты в группах анализируют назначение, типы и оборудование для проведения механических испытаний. Изучаются реальные примеры отказов КА, вызванных недостаточной отработкой механической стойкости. Каждая группа получает один из видов испытаний (синусоидальная вибрация, случайные вибрации, ударные импульсы, акустическая нагрузка и др.) и готовит краткий доклад с визуализацией.

Типы вибрационных и ударных испытаний

| Тип испытания | Описание процесса | Применение | Тип оборудования | Примеры отказов при недостатке испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Синусоидальная вибрация | Генерация колебаний фиксированной частоты | Проверка резонансов, прочности | Вибростенды, виброшейкеры | Разрушение пайки, смещение компонентов |
| Случайная вибрация | Воспроизведение спектра частот в случайном порядке | Имитация пусковых нагрузок | Шейкеры с контроллерами | Деформации корпусов, отказ электроники |
| Ударное испытание | Импульсное воздействие (обычно в мс) | Проверка на воздействие отрывов, запусков | Ударные стенды, гидравлические системы | Механические повреждения, обрыв кабелей |
| Пироудар (pyroshock) | Резкий импульс от пиротехнического разделения ступеней | Для пилотируемых и автоматических КА | Высокочастотные испытательные установки | Повреждение датчиков, отклеивание плат |
| Акустическое воздействие | Высокий звуковой уровень (до 140 дБ и выше) | Имитация шума ракетных двигателей | Акустические камеры | Разрушение корпусов, резонанс панелей |

Этапы проведения испытаний

| Этап | Описание действия | Особенности проведения |
| --- | --- | --- |
| Подготовка объекта | Закрепление КА на испытательном стенде | Требует точной фиксации и балансировки |
| Установка датчиков | Расположение акселерометров, датчиков деформации | Важно исключить паразитные шумы и интерференции |
| Проведение испытания | Подача вибрационного/ударного сигнала по графику | Следует контролировать параметры в реальном времени |
| Анализ данных | Постобработка сигналов, сравнение с нормативами | Выявление резонансов и перегрузок |
| Протоколирование | Оформление отчёта с результатами | Включает графики, спектры, фотографии |

Индивидуальное задание

Подготовить краткий отчёт (1–1.5 стр.) на тему: «Влияние вибрационных нагрузок на электронные модули КА и методы повышения устойчивости». Привести примеры инженерных решений: лаковые покрытия, крепления, виброизоляция и т.д.

Групповое задание

Выбрать одно из отказавших устройств в реальных миссиях (например, спутник Telstar-18V или аппарат Galileo) и проанализировать, как ударные испытания могли бы предотвратить инцидент.

Обсуждение и демонстрация

Преподаватель демонстрирует видеоматериалы лабораторных вибрационных испытаний. Обсуждается, какие компоненты наиболее уязвимы. Учащиеся задают вопросы и формулируют выводы по увиденному.

Контрольные вопросы:

1. Зачем необходимы ударные и вибрационные испытания КА?

2. В чём разница между синусоидальной и случайной вибрацией?

3. Какие последствия могут быть при недостатке виброиспытаний?

4. Что такое пироудар и чем он опасен?

5. Каковы особенности акустических испытаний?

6. Почему важно точно закреплять КА на вибростенде?

7. Какие приборы применяются для измерения вибрации?

8. Как повышают стойкость электроники к ударам?

9. В чём отличие между вибрационным стендом и акустической камерой?

10. Какие данные включаются в протокол испытаний?