Практическое занятие №5. Инерционные нагрузки

Цель занятия

Рассмотреть природу возникновения инерционных нагрузок на элементы КА, изучить методы их расчета и моделирования, а также понять значение этих нагрузок при проектировании, сборке и испытаниях.

Актуальность

Инерционные нагрузки возникают в результате ускорений, которые действуют на конструкцию КА в процессе старта, выведения на орбиту, разделения ступеней, маневров и ориентации. Они могут приводить к значительным внутренним напряжениям, деформациям и разрушению конструктивных элементов, если не были учтены на этапе проектирования. Понимание характеристик этих нагрузок — основа для обеспечения прочности и надёжности аппарата.

Формат занятия

Студенты анализируют ситуации, в которых возникают инерционные нагрузки, изучают зависимости между массой, ускорением и силой, применяют формулы динамики, а также работают с реальными кейсами. Группы выполняют расчетные задачи и проводят сравнительный анализ различных элементов КА с точки зрения их устойчивости к инерционным нагрузкам.

Источники и проявления инерционных нагрузок

| Сценарий действия | Источник инерционной нагрузки | Тип ускорения | Потенциальные последствия | Меры защиты и расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Старт ракеты | Ускорение при выведении | Продольное | Сжатие конструкций, повреждение ПН | Упрочнение несущих рам, симуляция G-ускорений |
| Разделение ступеней | Резкое изменение массы, толчки | Импульсное | Сдвиг компонентов, вибрации | Удары в расчетах, усиление креплений |
| Маневрирование | Изменение орбитального положения | Центростремительное | Скручивание, нагрузка на сочленения | Ограничение скорости, демпферы |
| Раскрытие антенн/панелей | Массовое перераспределение | Локальные ускорения | Разбалансировка, резонанс | Плавные механизмы, синхронизация |
| Аварийное торможение | Незапланированное замедление | Отрицательное ускорение | Перегрузки, обрыв кабелей | Контроль нагрузки, дублирование узлов |

Пример расчёта инерционной нагрузки

| Параметр | Обозначение | Значение (пример) | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса оборудования | m | 20 | кг |
| Ускорение при старте | a | 4 | g (g = 9.81 м/с²) |
| Перевод в м/с² | a | 39.24 | м/с² |
| Инерционная сила | F = m·a | 784.8 | Н (ньютон) |

Индивидуальное задание

Подготовить мини-отчёт (1 стр.) с расчетом инерционной нагрузки на выбранный элемент КА (например, батарейный блок, антенну или прибор) при ускорении в 6g. Описать, какие меры можно предпринять для его защиты.

Групповое задание

Смоделировать ситуацию аварийной остановки или резкого изменения курса КА и представить, какие элементы окажутся под максимальной угрозой. Подготовить презентацию с предложением решений.

Обсуждение с преподавателем

Разбор типовых ситуаций, в которых инерционные перегрузки приводили к отказам. Демонстрация видеоматериалов и диаграмм G-распределений. Рассмотрение отчётов испытаний по инерционным перегрузкам.

Контрольные вопросы:

1. Что такое инерционная нагрузка и когда она возникает?

2. Почему старт ракеты — критический этап по инерционным перегрузкам?

3. Какие элементы КА наиболее уязвимы к инерционным ускорениям?

4. Как рассчитывается сила, возникающая от ускорения?

5. Что происходит при разделении ступеней?

6. Как избежать разрушений при раскрытии конструкций?

7. В чём опасность центростремительных перегрузок?

8. Какие меры защиты применяются на этапе проектирования?

9. Почему важно тестировать узлы на перегрузки заранее?

10. Как инерционные нагрузки учитываются в наземных испытаниях?