Практическое занятие №6. Газодинамические испытания

Цель занятияОзнакомиться с сущностью газодинамических испытаний, изучить условия, при которых они проводятся, а также оценить влияние газодинамических факторов на функционирование и надёжность КА.

Актуальность

В ходе выведения, орбитальных манёвров и особенно при входе в плотные слои атмосферы КА подвергается интенсивным аэродинамическим воздействиям. Эти воздействия проявляются в виде давления, тепловых потоков и турбулентности, которые могут привести к разрушению теплоизоляции, деформации элементов и отказу систем. Газодинамические испытания позволяют имитировать данные условия на Земле, выявить слабые места конструкции и обеспечить её устойчивость.

Формат занятия

Студенты работают в группах, изучают теоретические основы аэрогазодинамики, осваивают методы испытаний в аэродинамических трубах, камерах высоких температур и скоростей. Анализируются конкретные примеры проведения испытаний (включая аппараты «Буран», «Союз», спускаемые аппараты НАСА). Результаты оформляются в виде сравнительных таблиц и схем.

Типы газодинамических воздействий и их характеристики

| Воздействие | Условия возникновения | Последствия для КА | Методы испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Лобовое аэродинамическое давление | При движении КА через атмосферу | Сжатие, перегрев, деформация | Аэродинамические трубы |
| Аэротермическое нагревание | При входе в атмосферу на высокой скорости | Повреждение теплозащиты, плавление | Камеры высоких температур, плазмотрон |
| Турбулентные потоки | Возникают на неровностях поверхности | Неравномерные нагрузки, резонанс | Локальные испытания с потоками |
| Отрыв потока | При сложной геометрии корпуса | Потеря управляемости, вибрации | Визуализация потока, испытания с дымом |

Пример моделирования газодинамической нагрузки

| Параметр | Обозначение | Значение (пример) | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость КА при входе | V | 7.8 | км/с |
| Плотность воздуха | ρ | 0.02 | кг/м³ |
| Лобовая площадь | A | 4.5 | м² |
| Аэродин. давление | q = 0.5·ρ·V² | ~273.6 | кПа |

Индивидуальное задание

Подготовить краткий отчёт (1–1.5 стр.) на тему: «Какие конструкции наиболее уязвимы к газодинамическому нагреву и как их защищают?». Привести примеры теплозащитных решений (абляционные покрытия, многослойные щиты, углеродные материалы).

Групповое задание

Смоделировать посадку КА на Марс или возвращение на Землю и составить список критических участков, подверженных газодинамическому нагреву. Разработать проектный подход к их защите.

Обсуждение и демонстрация

Преподаватель демонстрирует видеоматериалы аэродинамических испытаний моделей КА. Обсуждаются реальные примеры тепловых разрушений из истории космонавтики. Оценивается эффективность методов наземного моделирования.

Контрольные вопросы:

1. Что представляют собой газодинамические испытания?

2. При каких условиях возникают максимальные аэродинамические нагрузки?

3. Какие параметры влияют на аэродинамическое давление?

4. Почему важно учитывать форму корпуса КА при испытаниях?

5. Что такое аэротермическое воздействие?

6. Какие элементы наиболее уязвимы к перегреву?

7. Что такое отрыв потока и чем он опасен?

8. Как осуществляется защита от турбулентных потоков?

9. Чем аэродинамическая труба отличается от плазменной камеры?

10. Какие методы используются для визуализации потока воздуха?