Практическое занятие №9. Радиационные испытания

Цель занятия

Изучить особенности воздействия радиации космического пространства на КА и рассмотреть методы проведения радиационных испытаний электронных компонентов и материалов.

Актуальность

Вне атмосферы Земли КА подвергаются воздействию различных видов радиации: солнечной, галактической и радиационных поясов. Радиация может вызывать деградацию полупроводников, сбои в микросхемах, накапливание заряда в диэлектриках и выход из строя приборов. Поэтому необходима предварительная радиационная проверка систем, особенно чувствительных — управляющих, телеметрических, памяти и т.п.

Формат занятия

Занятие проходит в форме интерактивной лекции и анализа реальных испытаний. Студенты работают в малых группах: каждой группе предлагается конкретный сценарий (например, длительная миссия на высокоэллиптической орбите или полёт к Луне). Они определяют виды радиации, возможные риски и разрабатывают план испытаний.

Виды радиации и их влияние на КА

| Протоны | Солнечные вспышки | До 500 МэВ | Деструкция структуры, SEU, latch-up | Облучение ускорителями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроны | Радиационные пояса | До 10 МэВ | Повреждение изоляции, накопление заряда | Электронные пушки |
| Тяжёлые ионы | Галактические космические лучи | До нескольких ГэВ | Одноразовые сбои, физическая деградация | Тяжёлоионные ускорители |
| Рентген и гамма-излуч. | Солнце, вспышки | До 1 МэВ | Ионизация, изменение характеристик материалов | Радиоактивные источники |
| Протоны | Солнечные вспышки | До 500 МэВ | Деструкция структуры, SEU, latch-up | Облучение ускорителями |

Устойчивость различных компонентов КА

| Компонент | Устойчивость к радиации | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ПЗУ, флэш-память | Средняя | Чувствительна к SEU и деградации при накоплении |
| Эпитаксиальные БИС | Низкая | Требуют экранирования и радиационной защиты |
| Аналоговые цепи | Высокая | Менее чувствительны, но возможен drift |
| Материалы внешней оболочки КА | Средняя/высокая | Зависит от типа полимеров и покрытий |

Индивидуальное задание

Выбрать компонент КА (например, микроконтроллер или материал антенны) и подготовить краткое описание, как он реагирует на радиационные воздействия, и как его можно защитить.

Групповое задание

Разработать протокол радиационных испытаний для конкретного модуля КА, включая выбор типа излучения, параметры облучения, продолжительность и критерии оценки.

Обсуждение и демонстрация

Показ видеоматериалов и публикаций (например, испытаний на ускорителях или в исследовательских реакторах). Обсуждение миссий, где произошли радиационные сбои (например, спутник Galaxy 15, миссия SOHO).

Контрольные вопросы:

1. Какие виды радиации воздействуют на КА в космосе?

2. Чем опасны протоны и тяжёлые ионы?

3. Что такое SEU и latch-up?

4. Какие компоненты наиболее уязвимы к радиации?

5. В чём отличие электронных и ионных ускорителей?

6. Какие методы защиты от радиации применяются?

7. Как измеряется доза ионизирующего излучения?

8. Почему важно учитывать длительность миссии при испытаниях?

9. Что такое радиационное старение материалов?

10. Какие реальные сбои КА были вызваны радиацией?