Лабораторная работа 10. Проектирвоание солнеычных батарей для КА

Цель работы

Рассчитать параметры солнечных батарей (СБ) для космического аппарата с заданным потреблением энергии, выбрать тип фотоэлементов и провести тепловую и силовую проверку проектируемых СБ в CAD/CAE-среде.

Актуальность

Солнечные батареи являются основным источником энергии для большинства космических аппаратов, особенно на низких и средних орбитах. Их эффективность напрямую влияет на продолжительность и стабильность функционирования КА.

Исходные данные:

- Орбита: SSO, 700 км,

- Энергопотребление КА: 300 Вт,

- Время в солнечной зоне: 65 мин,

- КПД фотоэлемента: 28% (GaAs),

- Освещённость на орбите: 1367 Вт/м² ,

- Допустимая деградация: 10% за срок службы.

Этапы выполнения лабораторной работы:

- Определение необходимой мощности СБ с запасом:

- Расчет площади СБ:

- Определение количества панелей:

- При использовании модулей размером 0.5 × 0.3 м (0.15 м²),

- Необходимое количество: модулей.

- Выбор конфигурации размещения:

- Раскладные панели по бокам корпуса,

- Углы поворота и ориентация к Солнцу.

- Проектирование СБ в SolidWorks / Autodesk Inventor:

- Геометрическое моделирование панелей и механизма раскрытия,

- Учёт кабельных соединений и каркаса.

- CAE-анализ:

- Прочностной анализ раскрытия в ANSYS,

- Оценка температурных режимов на орбите.

Таблица параметров проектируемой СБ

| Параметр | Значение | Единицы |
| --- | --- | --- |
| Необходимая мощность | 375 | Вт |
| КПД фотоэлементов (GaAs) | 28 | % |
| Расчётная площадь | 0.985 | м² |
| Количество модулей | 7 | шт |
| Размер одного модуля | 0.5 × 0.3 | м |
| Тип раскрытия | Боковые панели | — |
| Параметр | Значение | Единицы |

Индивидуальное задание:

Смоделируйте в CAD панель СБ с использованием кремниевых фотоэлементов (КПД 17%) и пересчитайте площадь и количество модулей. Проведите проверку массы и компоновки.

Групповое задание:

Разработайте вариант СБ с поворотным приводом. Обоснуйте преимущества в энергоэффективности. Смоделируйте компоновку на корпусе КА и рассчитайте энерговыработку в зимний и летний сезоны.

Контрольные вопросы:

- Какие типы фотоэлементов используются в космосе?

- Как рассчитывается необходимая площадь СБ?

- Какие факторы влияют на КПД солнечных батарей?

- Зачем учитывать деградацию элементов?

- Какие схемы размещения СБ существуют?

- Как моделировать раскрытие СБ в CAD?

- Что включает прочностной анализ СБ?

- Какие материалы применяются для каркаса панелей?

- Чем отличается GaAs от Si по характеристикам?

- Как оценивается работа СБ в тени и на свету?

Вопросы для самоконтроля:

  - Каковы основные цели геномики и какие методы она использует для исследования генетической информации?

  - В чем заключалась основная цель Проекта «Геном человека» и каковы его главные достижения?

  - Как геномика способствует пониманию генетического разнообразия и его влияния на развитие заболеваний?

  - Назовите основные направления структуры науки и дайте краткое описание их отличий.

  - Какие методы фундаментальной науки вы знаете, и как они используются для проверки научных гипотез?