Практическое занятие №11. Эмуляция в космической среде

Цель занятия

Изучить методы воспроизведения параметров космической среды на Земле, применяемых для отработки систем КА и моделирования их поведения в условиях, близких к реальным.

Актуальность

Невозможно в полном объёме имитировать все аспекты космоса на Земле, однако существуют методы эмуляции, позволяющие воспроизвести ключевые параметры — вакуум, радиацию, температурные перепады, микрогравитацию и т.д. Это критически важно для проведения испытаний новых компонентов, программного обеспечения, управления движением и теплозащиты КА до запуска.

Формат занятия

Занятие проводится в виде проектного анализа. Студенты изучают основные методики эмуляции космоса и анализируют, какие аспекты среды можно воспроизвести с высокой точностью, а какие — только приблизительно. Группы готовят кейсы по конкретным видам эмуляции: вакуум, тепловой поток, микрогравитация, Солнце, радиация.

Виды эмуляции космической среды

| Эмулируемый параметр | Метод воспроизведения | Оборудование / Средства | Ограничения / Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Вакуум | Вакуумные камеры | Турбомолекулярные насосы | Не всегда достигается глубокий вакуум |
| Температурные перепады | Тепловакуумные камеры | Излучающие панели, обогреватели | Не учитывается влияние космического фона |
| Радиация | Облучение ускорителями | Ионные и электронные ускорители | Дороговизна, ограниченные типы частиц |
| Микрогравитация | Параболические полёты, башни падения | Ил-76 МДК, ZARM, капсулы | Кратковременный эффект (до 20 секунд) |
| Солнечное излучение | Лампы высокого давления, лазеры | Солнечные симуляторы | Спектральный состав не полностью идентичен Солнцу |

Примеры эмуляторов среды в мире

| Центр / Организация | Тип установки | Основное назначение |
| --- | --- | --- |
| ESA Large Space Simulator | Тепловакуумная камера | Испытания спутников перед запуском |
| NASA Plum Brook STTF | Солнечно-вакуумная камера | Эмуляция орбитальных условий |
| ЦНИИмаш (Россия) | Камеры радиационного облучения | Тестирование электронной аппаратуры |
| ZARM Drop Tower (Германия) | Башня микрогравитации | Физические эксперименты в невесомости |

Индивидуальное задание

Выбрать один параметр космоса и подготовить краткое описание, как он эмулируется на Земле и где применяются такие испытания.

Групповое задание

Разработать комплексный план эмуляции для проведения наземной отработки системы ориентации КА в условиях микрогравитации и солнечного облучения. Привести технические решения, обоснования и ограничивающие факторы.

Обсуждение и демонстрация

Обсуждение видеозаписей полётов Ил-76 МДК, презентации лабораторий NASA/ESA по эмуляции. Анализируются ошибки, вызванные некорректной эмуляцией, и их последствия при запуске.

Контрольные вопросы:

1. Зачем нужна эмуляция космоса на Земле?

2. Какие параметры среды можно воспроизвести точно?

3. Как эмулируется микрогравитация?

4. В чём ограниченность вакуумных камер?

5. Какие типы ускорителей применяются для радиационных испытаний?

6. Что не удаётся воспроизвести на Земле?

7. Какие есть альтернативы эмуляции в наземных условиях?

8. Какие ошибки могут возникать при неправильной эмуляции?

9. Где проводят полёты с микрогравитацией?

10. Почему важна комплексная эмуляция сразу нескольких факторов?