Лабораторная работа 12. Получение 3 D модели КА

Цель работы

Освоить базовые навыки построения трёхмерной модели КА в CAD-среде, включая компоновку всех основных подсистем: корпуса, топливной системы, полезной нагрузки, антенн и солнечных батарей.

Актуальность

3D-моделирование позволяет на раннем этапе оценить взаимодействие всех конструктивных узлов КА, проверить их компоновку, габариты, весовую центровку и подготовить проект к инженерной симуляции, тепловым и прочностным расчётам.

Программное обеспечение: SolidWorks, Autodesk Inventor, Компас-3D, FreeCAD

Исходные данные:

- Форм-фактор: кубоид 950×600×600 мм

- Полезная нагрузка: камера высокого разрешения

- Солнечные батареи: две раскрывающиеся боковые панели

- Двигатель: маршевый с центральным соплом

- Топливный бак: цилиндрический

- Антенна: параболическая складная

Этапы выполнения лабораторной работы:

- Создание базовой геометрии корпуса КА:

- Построение основного блока КА

- Задание толщины стенок, внутренних перегородок

- Добавление функциональных элементов:

- Солнечные батареи (в раскрытом и сложенном виде),

- Двигательная установка (маршевый двигатель + топливный бак),

- Антенны (механизм раскрытия),

- Опора, радиаторы, кабельные трассы (упрощённо).

- Сборка модели в одной среде (Assembly):

- Импорт и позиционирование всех узлов,

- Проверка на пересечения, вылеты, конфликты геометрий.

- Применение материалов и веса компонентов:

- Присвоение материалов: алюминий, титан, углеволокно и т.д.

- Автоматический расчёт массы модели.

- Создание финального вида и визуализация:

- Отображение в изометрии и ортогональных проекциях

- Фотореалистичная визуализация (если поддерживается)

- Экспорт модели:

- В форматах STL, STEP, IGES для анализа или 3D-печати

- Создание технических чертежей на основе модели

Пример спецификации модели:

| Компонент | Кол-во | Материал | Масса (оценка), кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный корпус | 1 | Сплав Al | 40 |
| Солнечные панели | 2 | Si + композит | 20 |
| Камера (Payload) | 1 | — | 12 |
| Топливный бак | 1 | Титан | 18 |
| Маршевый двигатель | 1 | Титан | 15 |
| Параболическая антенна | 1 | Al + ткань | 5 |

Индивидуальное задание:

Каждому студенту назначается отдельный модуль КА (двигатель, солнечная панель, бак и т.п.), который он должен построить в 3D и экспортировать в STL.

Групповое задание:

В команде из 3–4 человек собрать единый КА в среде сборки. Проверить массу, габариты и подготовить финальную визуализацию для отчёта.

Вопросы для самоконтроля:

- Чем отличается 3D-модель от 2D-чертежа?

- Какие CAD-программы подходят для моделирования КА?

- Как организуется сборка из отдельных компонентов?

- Как задаются материалы и почему это важно?

- Какие проблемы может выявить сборка в Assembly?

- Что такое пересечение тел и как его избегать?

- В чём значение экспорта в формат STL и STEP?

- Как влияет расположение центра масс на устойчивость КА?

- Как визуализировать 3D-модель для презентации?

- Какие данные требуются для подготовки к 3D-печати?