Практическое занятие №14. Теплоизоляция для КА

Цель занятия

Рассмотреть типы и свойства теплоизоляционных материалов, применяемых в конструкции КА, а также изучить методы проектирования тепловой защиты для различных условий полёта и эксплуатации.

Актуальность

Теплоизоляция играет ключевую роль в сохранении работоспособности КА при воздействии экстремальных температур в открытом космосе. В условиях, когда температура может колебаться от -150 до +150 °C, необходимо обеспечить стабильный тепловой режим для чувствительной электроники, батарей, датчиков и других систем. Эффективная теплоизоляция позволяет избежать перегрева, переохлаждения и температурных деформаций.

Формат занятия

Занятие проходит в формате инженерного анализа. Студенты изучают виды теплоизоляции, их характеристики, сравнивают способы размещения и монтажа изоляционных слоёв. Проводится разбор реальных кейсов проектирования тепловой защиты спутников и модулей.

Типы теплоизоляции в космической технике

| Тип материала | Структура / Состав | Температурный диапазон | Особенности применения |
| --- | --- | --- | --- |
| Многослойная изоляция (MLI) | Алюминиевые и лавсановые плёнки | -200 до +150 °C | Основной тип для внешней оболочки |
| Вспененные полимеры | Полиуретан, пеностекло | -80 до +100 °C | Внутренние конструкции, малый вес |
| Керамические покрытия | Оксид алюминия, кремний | до 1200 °C | Для термозащиты при входе в атмосферу |
| Вакуумные панели | Микропористая сердцевина + оболочка | -100 до +150 °C | Высокая эффективность, дороговизна |

Сравнение изоляционных решений для различных миссий

| Тип миссии | Основные риски | Предпочтительная изоляция | Пример применения |
| --- | --- | --- | --- |
| GEO-коммуникационный КА | Перегрев на Солнце | MLI + радиаторы | Intelsat, Express-AM |
| LEO-наблюдательный КА | Частые перепады температур | MLI + локальные обогреватели | Sentinel, KazEOSat |
| АМС (вход в атмосферу) | Интенсивный нагрев и абляция | Керамика + углеродные материалы | «Фобос-Грунт», «Луна-25» |

Индивидуальное задание

Выбрать тип изоляционного материала и подготовить краткое описание его структуры, принципа действия и области применения в КА.

Групповое задание

Разработать схему теплоизоляции приборного отсека КА, работающего на полярной орбите. Указать необходимые слои, материалы, расчетную защиту от внешних потоков и внутреннего тепла.

Обсуждение и демонстрация

Показ слайдов с примерами спутников с MLI-изоляцией, обсуждение технологий закрепления слоев, проблем старения материалов в космосе. Обсуждаются случаи отказов из-за повреждения термозащиты.

Контрольные вопросы:

1. Зачем нужна теплоизоляция на КА?

2. Какие материалы наиболее часто используются?

3. Что такое многослойная изоляция (MLI)?

4. Почему нельзя использовать обычную земную теплоизоляцию?

5. Как температура влияет на электронику КА?

6. В чем преимущества MLI по сравнению с пенопластами?

7. Какие нагрузки испытывает теплоизоляция при запуске?

8. Как оценивается эффективность изоляционного покрытия?

9. Какие методы крепления MLI используются?

10. Почему керамика важна для атмосферного входа?