ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №3

ОРГАНИКАЛЫҚ ЗАТТАРДЫ СУБЛИМАЦИЯЛАУ ӘДІСІ

Теориялық бөлім.

Сублимация (возгонка) - қатты заттың сұйық күйге айналмай, бірден буға (газға) өтіп, кейін қайтадан қатты күйде конденсациялануы (қатаюы) арқылы жүзеге асатын тазарту әдісі. Бұл әдіс тек сублимациялануға бейім заттарға қолданылады, яғни олар қыздырғанда ерімей, бірден буланып кетеді, ал салқындатқанда қайта қатты кристалл түрінде түзіледі.

Сублимация процесі әдетте жабық жүйеде жүргізіледі, мұнда қыздырылатын ыдыста шикізат зат орналасады, ал жоғары немесе қарсы бетте салқындатқыш бет (мысалы, мұздатылған бет немесе суық саусақ) орналасады. Қыздыру кезінде тазартылатын зат буланып, салқын бетке конденсацияланып, таза кристалл ретінде жиналады. Қалдық қоспалар қыздырылатын ыдыста қалады, себебі олар сублимацияланбайды.

Сублимация - механикалық қоспалардан, тұздықтардан немесе басқа жоғары температурада ыдырайтын қоспалардан органикалық қатты заттарды тазартудың тиімді әдісі. Бұл әдіс көбіне нафталин, йод, камфора, бензой қышқылы, салицил қышқылы сияқты заттарды тазарту үшін қолданылады.

Сублимацияға қойылатын талаптар:

- Тазартылатын зат сублимацияға бейім болуы керек (қыздырғанда сұйық күйге өтпей булануы қажет).

- Қоспалар сублимацияланбауы тиіс немесе олардың ұшқыштығы негізгі заттан төмен болуы керек.

- Қыздыру температурасы заттың ыдырау температурасынан төмен болуы қажет.

Реактивтер мен шыны ыдыстар: сүзгі қағазы техникалық мақта, фарфор ыдысы, воронка

| Фталимид | Возгонкаға арналған құрал: фарфор ыдысы, воронка |
| --- | --- |

Егер заттың қатты күйінде бу қысымы жоғары болса, оны балқытпай дистилляциялауға жиі болады. Бұл процесс сублимация (сублимация) деп аталады. Аз мөлшерде тазалау үшін фарфор шыныаяқ пен шұңқырды пайдалануға болады. Тостағанға сублимацияланатын зат құйылады, содан кейін шыныаяққа бірнеше жері тесілген сүзгі қағазы салынып, оның тесігі техникалық мақтаның кішкене бөлігімен тығындалған төңкерілген шыны воронкамен жабылады. Сүзгі қағазының мақсаты - пайда болған кристалдардың тостағанға түсіп кетуіне жол бермеу, ал мақта заттың буларының сыртқа шығуына жол бермейді. Тостағанды пеште немесе асбест торында спирт шамының кішкене жалынымен өте мұқият қыздырады, воронканы дымқыл сүзгі қағазымен суытады.

Тапсырма: Сублимация кезінде заттың қандай қасиеті қолданылады? Қорытындылау.

Бақылау сұрақтары.

- Сублимация процесі қандай физикалық құбылысқа негізделген?

- Сублимация әдісін қолдану үшін тазартылатын зат қандай қасиеттерге ие болуы керек?

- Сублимация кезінде зат қандай күй өзгерістеріне ұшырайды?

- Сублимация әдісін қолданғанда қандай заттар жиі қолданылады?

- Сублимация мен кәдімгі айдау арасындағы негізгі айырмашылық қандай?

- Сублимация әдісінің қандай артықшылықтары мен шектеулері бар?