ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №4

ЕКІ СҰЙЫҚТЫҚ ҚОСПАСЫН ӘДЕТТЕГІ АЙДАУ ӘДІСІ

Теориялық бөлім

Айдау (дистилляция) - екі немесе одан да көп сұйықтықтан тұратын қоспаларды олардың қайнау температураларындағы айырмашылыққа негізделіп бөлу әдісі. Егер қоспадағы сұйықтықтардың қайнау температураларының айырмашылығы кемінде 30°C болса, оларды әдеттегі (қарапайым) айдау әдісімен бөлуге болады.

Бұл әдісте сұйық қоспа қыздырылып, алдымен қайнау температурасы төмен сұйықтық буға айналады. Бу айдау колоннасы арқылы өтеді және суытқышта сұйытылып, қайтадан сұйық күйінде арнайы қабылдағыш ыдысқа жиналады. Осылайша, ұшқыш компонент алғашқы болып бөлініп алынады, ал қайнау температурасы жоғары зат қайнап үлгермей айдау колбасында қалады.

Қолдану жағдайлары:

- Сұйықтықтар өзара еритін және қайнау температуралары айтарлықтай әртүрлі болғанда.

- Қоспада аз ғана ұшқыш қоспалар бар болса.

- Сұйықтықтар химиялық реакцияға түспейтін және ыдырамайтын жағдайда.

Аппаратура:

- Айдау колбасы (термометрмен)

- Суытқыш (Либих немесе Вест типі)

- Қабылдағыш ыдыс (пробирка немесе колба)

- Қыздырғыш құрылғы (құм моншасы немесе асбест торымен штатив)

Мысалдар:

- Су мен этанол қоспасын бөлу

- Ацетон мен су

- Бензол мен толуол (кейде фракциялық айдауды қажет етеді)

Процесс келесідей жүреді:

Бастапқы сұйық қоспасы Дистилляция текшесінде қайнайды.

Алынған булар конденсаторға үздіксіз жіберіледі, онда қабылдағышқа ағып кететін дистиллят пайда болады.

Нәтиже: қайнаған сұйық қоспаның үстіндегі булар сұйықтыққа қарағанда төмен қайнайтын компоненттерден тұратындықтан, конденсат (дистиллят деп аталады) байытылады, ал буланбаған сұйықтық (текше қалдық) олармен таусылады.

Бұл әдіс сұйықтықтың қайнау температурасы арасындағы айырмашылық айтарлықтай үлкен болған жағдайда ғана қолданылады, кем дегенде 25 °c минималды айырмашылық қажет.

Тапсырма:

а) Қарапайым айдау әдісінің принципін түсіндіріңіз.
б) Қоспаны бөлу процесі кезінде қандай физикалық өзгерістер жүреді?
в) Айдау кезінде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау керек?

Аппаратурамен жұмыс (теориялық немесе тәжірибелік):

Айдау қондырғысының сызбасын сызып, оның бөліктерін атаңыз:
Берілген қоспа: Су + Этанол

Қайнау температуралары: этанол – 78.5 °C; су – 100 °C

Сұрақ: Қай зат бірінші айдалады және неге?

Бақылау сұрақтары.

- Айдау әдісі қандай физикалық қасиетке негізделген және қай жағдайда қолданылады?

- Қарапайым айдау әдісімен екі сұйықтықты бөлу үшін олардың қайнау температураларының айырмашылығы қандай болуы керек?

- Айдау процесі кезінде қай сұйықтық бірінші бөлініп шығады және неге?

- Айдау аппаратурасының негізгі бөліктерін атаңыз және олардың қызметін түсіндіріңіз.

- Қай жағдайларда әдеттегі айдау емес, фракциялық айдау әдісі қолданылуы тиіс?

- Айдау кезінде қандай қауіпсіздік шараларын сақтау қажет?