ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №11

ЗАТТАР ҚОСПАСЫН ЖЕКЕ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРГЕ БӨЛУДІҢ КОЛОННАЛЫҚ ХРОМАТОГРАФИЯ ӘДІСІ

Теориялық бөлім. Бағаналы хроматография - бұл қоспадағы заттарды бөлу әдісі, онда зерттелетін қоспа арнайы толтырғышпен толтырылған тік тұтқыр бағанада (колоннада) өтеді. Бағананың ішінде орналасқан адсорбент - стационарлы фаза, ал оған ағатын еріткіш — мобильді фаза болып табылады.

Бағаналы хроматографияның негізінде заттардың стационарлы және мобильді фазалармен әртүрлі адсорбция және десорбция қасиеттері жатыр. Қоспа бағананың жоғарғы жағына салынып, мобильді фаза әсерінен бағанадан өтеді. Әр заттың бағанадан өту уақыты әртүрлі болғандықтан, олар бағананың төменгі жағынан жеке-жеке шығып, бөлінеді.

Құрал-жабдықтар мен материалдар:

- Колонна - әдетте шыны түтікше, ішіне адсорбент (мысалы, силикагель немесе алюмосиликат) толтырылады.

- Стационарлы фаза — колоннаны толтыратын адсорбент – силикагель (алюминий оксиді, целлюлоза, активтелген көмір)

- Мобильді фаза — еріткіш, колоннадан өтеді (гексан, этилацетат, толуол, ксилол, этанол, ацетон).

- Зерттелетін қоспа - бөлінетін заттар (қарапайым бояғыш қоспалары, мысалы, түрлі маркерлердің немесе қаламсаптардың бояуларын араластырып, бөлу)

- Жинау ыдыстары - бөлінген компоненттерді жинауға арналған (пробиркалар, флакондар).

- Мақта

- Пипетка

Жұмыс принципі:

- Колонна ішіне адсорбент толтырылады, ол стационарлы фазаны құрайды.

- Заттар қоспасы колоннаға енгізіледі.

- Еріткіш (мобильді фаза) колонна арқылы ағып өтеді, заттарды жылжытады.

- Әр компоненттің адсорбентпен өзара әрекеттесу күшіне байланысты колоннадан өту уақыты әртүрлі болады.

- Нәтижесінде қоспадағы заттар колоннадан кезектесіп шығып, жеке бөлініп алынады.

- Шығатын сұйықтық бөлек ыдыстарға жиналады, содан кейін талдау жасалады.

Тапсырма: әр фракцияны жеке жинап, түсін бақылаңыз. Нәтижені жазып, бөлінген бояғыштарды сипаттаңыз.

Бақылау сұрақтары:

- Бағаналы хроматографияның негізгі принципі неде?

- Адсорбенттің бағанадағы рөлі қандай?

- Еріткіштің полярлығы заттардың бөлінуіне қалай әсер етеді?

- Бағаналы хроматографияда бөлінген фракцияларды қалай жинаймыз?

- Неліктен бояғыш заттарды колонналық хроматографиямен бөлу тиімді?

- Колонналық хроматография мен жұқа қабатты хроматографияның айырмашылығы неде?

- Еріткіштің қандай қасиеттері бағаналы хроматографияда маңызды?

- Егер бояғыштар дұрыс бөлінбесе, не істеу керек?

- Бағананы толтырғанда неге адсорбенттің біркелкі орналасуы маңызды?

- Бағаналы хроматография әдісін қай салаларда қолдануға болады?