Практическое занятие № 8

Тема: «Анализ пространственных отношений»

Преподавание учебного курса «Методология научных исследований» направлено на достижение следующей цели: сформировать у магистрантов систему знаний, умений и навыков по применению геоинформационных систем (ГИС) для анализа пространственных данных и создания тематических карт, необходимых для научных исследований, природопользования, экологии, географии и смежных областей.

Результаты обучения (РО) по образовательной программе: способность применять современные методы и технологии при моделировании, прогнозировании и управлении географических систем длярешенияприкладных задач.

Магистрант должен знать:

- основные принципы функционирования и архитектуру ГИС;

- классификацию и особенности пространственных данных;

- современные методы сбора, обработки и анализа геоданных;

- подходы к проектированию и созданию тематических карт для различных областей науки и практики;

- программные средства ГИС (ArcGIS, QGIS и др.) и их возможности.

Магистрант должен владеть:

- навыками интеграции разнородных данных в единую геоинформационную среду;

- методами геообработки и пространственного анализа;

- технологиями оформления и представления тематических карт;

- современными программными средствами ГИС для научной и прикладной деятельности.

Магистрант должен уметь:

- работать с пространственными данными различных форматов (растровые, векторные, цифровые модели рельефа);

- использовать инструменты ГИС для анализа, моделирования и визуализации данных;

- создавать тематические карты с использованием современных картографических методов;

- применять ГИС-технологии для решения практических и исследовательских задач в магистерской диссертации.

Теоретическая часть

Пространственный анализ — это сердце ГИС, позволяющее нам выявлять скрытые закономерности и взаимосвязи между географическими объектами, а не только их индивидуальные характеристики. Пространственные отношения — это топологические и метрические связи между объектами (точка, линия, полигон). Они отвечают на вопросы "Где находится объект относительно другого?" и "Как далеко?".

Основные типы пространственных отношений, которые мы будем анализировать в ArcGIS, это топологические (соседство, пересечение, внутри), которые описывают, как объекты соприкасаются или перекрываются, и метрические (расстояние), которые определяют близость объектов. Ключевым инструментом здесь является буфер (Buffer), который создает зону вокруг объекта на заданном расстоянии. Также мы будем использовать операции агрегации и наложения (Overlay), которые создают новые объекты и атрибуты на основе пересечения геометрии двух слоев.

Ключевые инструменты ArcGIS для анализа отношений

Для выполнения пространственного анализа в ArcGIS 10.1 используются два основных блока инструментов. Это Select By Location (Выборка по расположению) — инструмент для быстрого поиска объектов, удовлетворяющих заданному топологическому отношению к другим объектам, и Geoprocessing Tools (Инструменты геообработки), доступные через ArcToolbox, которые используются для создания новых, производных данных. Самые важные для анализа отношений — это Buffer, Intersect (Пересечение) и Spatial Join (Пространственное объединение).

Практическая часть

Задание: Анализ взаимосвязи инфраструктуры и экологической опасности

Цель — использовать инструменты пространственного анализа для определения объектов городской инфраструктуры, находящихся в зоне потенциальной экологической опасности (например, вблизи промышленных зон).

Сценарий. У вас есть ГИС-проект, содержащий следующие слои: Residential_Areas.shp (Жилые районы с полем "Population"), Industry_Zones.shp (Промышленные зоны), Schools.shp (Школы) и Roads.shp (Дороги).

2.1. Метрический анализ: Определение зоны риска (Буфер)

Сначала определим зону потенциального влияния промышленных объектов. Используйте ArcToolbox > Analysis Tools > Proximity > Buffer. В качестве входного слоя выберите Industry_Zones.shp. Задайте линейное расстояние 1500 метров (1.5 km), исходя из экологических нормативов. Сохраните результат в новый шейп-файл Risk_Buffer_1500m.shp. Этот слой будет представлять собой зону экологического риска.

2.2. Топологический анализ: Выявление объектов в зоне риска (Select By Location)

Используйте инструмент Select By Location (Выборка по расположению) для поиска объектов, попадающих в созданную зону риска. Для анализа школ выберите все школы (Schools.shp), которые пересекают буферную зону (Risk_Buffer_1500m.shp), используя метод intersect the source layer feature. Экспортируйте выбранные школы в новый слой Schools_at_Risk.shp. Аналогично, для анализа жилых районов выберите все жилые районы (Residential_Areas.shp), которые полностью или частично пересекаются с зоной риска. Используйте тот же метод пересечения и экспортируйте результат в Res_Areas_at_Risk.shp.

2.3. Анализ наложения: Определение площади риска (Intersect)

Чтобы узнать точную площадь жилых районов, которые фактически находятся в зоне риска, а также получить их атрибуты, используйте операцию наложения Intersect (Пересечение). Используйте ArcToolbox > Analysis Tools > Overlay > Intersect. В качестве входных слоев укажите Res_Areas_at_Risk.shp и Risk_Buffer_1500m.shp. Сохраните выходной слой как Risk_Overlap_Area.shp. Откройте таблицу атрибутов нового слоя. Обратите внимание, что этот слой содержит атрибуты обоих исходных слоев, и для каждого нового полигона (части района, попавшей в буфер) автоматически вычисляется его новая геометрическая характеристика — площадь (Shape_Area).

2.4. Создание тематической карты

Создайте финальную компоновку карты в режиме Layout View, отражающую результаты вашего анализа. Карта должна наглядно демонстрировать пространственные отношения. В качестве базового слоя используйте полупрозрачные жилые районы (Residential_Areas.shp). Тематическим фоном будет зона риска (Risk_Buffer_1500m.shp), залейте её полупрозрачным оранжевым цветом. Ключевые результаты — область фактического пересечения (Risk_Overlap_Area.shp) и школы в зоне риска (Schools_at_Risk.shp) — выделите яркими, контрастными цветами. Включите Заголовок ("Инфраструктура в зоне экологического риска"), Легенду, Стрелку Севера и Масштабную линейку. Экспортируйте карту.

Контрольные вопросы

- Объясните разницу между инструментами Select By Location и Intersect с точки зрения создания новых данных.

- Какой инструмент в ArcMap вы бы использовали, чтобы посчитать количество школ, которые находятся внутри каждого жилого района?

- Почему при создании буферной зоны вокруг промышленных объектов вы использовали метрический анализ, а не топологический?

- Объясните, как операция Intersect помогла вам получить точную площадь жилого района, попавшую в зону риска.

- Покажите на практике, как использовать инструмент Spatial Join для передачи атрибута "Население" от жилых районов (Residential_Areas.shp) к школам (Schools.shp), чтобы узнать население района, в котором находится каждая школа.

- Какие риски могут возникнуть, если при анализе пересечения вы бы использовали метод are completely within вместо intersect?