Практическое занятие № 11

### Тема: «Управление слоями карты»

Преподавание учебного курса «Методология научных исследований» направлено на достижение следующей цели: сформировать у магистрантов систему знаний, умений и навыков по применению геоинформационных систем (ГИС) для анализа пространственных данных и создания тематических карт, необходимых для научных исследований, природопользования, экологии, географии и смежных областей.

Результаты обучения (РО) по образовательной программе: способность применять современные методы и технологии при моделировании, прогнозировании и управлении географических систем длярешенияприкладных задач.

Магистрант должен знать:

- основные принципы функционирования и архитектуру ГИС;

- классификацию и особенности пространственных данных;

- современные методы сбора, обработки и анализа геоданных;

- подходы к проектированию и созданию тематических карт для различных областей науки и практики;

- программные средства ГИС (ArcGIS, QGIS и др.) и их возможности.

Магистрант должен владеть:

- навыками интеграции разнородных данных в единую геоинформационную среду;

- методами геообработки и пространственного анализа;

- технологиями оформления и представления тематических карт;

- современными программными средствами ГИС для научной и прикладной деятельности.

Магистрант должен уметь:

- работать с пространственными данными различных форматов (растровые, векторные, цифровые модели рельефа);

- использовать инструменты ГИС для анализа, моделирования и визуализации данных;

- создавать тематические карты с использованием современных картографических методов;

- применять ГИС-технологии для решения практических и исследовательских задач в магистерской диссертации.

Теоретическая часть

В географических информационных системах (ГИС) карта не является статичным изображением, а представляет собой динамическую композицию из тематических слоев (Layers). Каждый слой — это независимый набор данных, который отображает определенный тип географических объектов, например, дороги, реки, границы стран. Такая многослойная структура позволяет пользователю гибко управлять отображением, анализом и редактированием данных, что является фундаментальным преимуществом ГИС перед традиционными бумажными картами. Каждый слой состоит из пространственных данных (геометрия объектов) и атрибутивных данных (негеографические характеристики, хранящиеся в таблице).

Инструменты управления слоями в ArcMap

В ArcMap управление слоями происходит в окне Table of Contents (Оглавление). Это ключевой элемент интерфейса, где можно включать и выключать видимость слоев, изменять их порядок, группировать и переименовывать. Изменение порядка слоев имеет большое значение, так как слои, расположенные выше в списке, будут отображаться поверх слоев, расположенных ниже. Это особенно важно для прозрачных или площадных слоев, которые могут закрывать собой объекты, расположенные под ними.

Основные операции со слоями. Каждый слой в ArcMap имеет свой набор свойств (Layer Properties), доступ к которым осуществляется через контекстное меню. Настройка свойств является основой для создания тематических карт. Важные вкладки включают: General (Общие) для установки имени и масштаба отображения; Source (Источник), где хранится информация о пути к файлу данных; Symbology (Символика), которая определяет внешний вид объектов (цвет, размер, тип линии) и является ключевым инструментом для создания тематических карт; Labels (Надписи) для автоматического размещения текстовых меток из таблицы атрибутов; и Definition Query (Запрос определения) для фильтрации данных по атрибутам.

Практическая часть

Задание: Управление и визуализация слоев карты

Цель: Изучить и освоить основные операции по управлению слоями в ArcMap, включая изменение порядка, настройку свойств, фильтрацию и базовую символику.

Сценарий: У вас есть ГИС-проект, содержащий слои: Rivers.shp (реки), Regions.shp (регионы), Cities.shp (города) и Background_Imagery.tif (фоновый спутниковый снимок).

2.1. Изучение иерархии слоев

Загрузите все предоставленные слои в ArcMap. Если слои расположены в неправильном порядке, некоторые из них могут быть не видны (например, полигоны регионов могут перекрыть точки городов). Перетащите слои в Table of Contents, чтобы они располагались в логическом порядке: Cities.shp (сверху, так как это точки), затем Rivers.shp (линии), Regions.shp (полигоны) и, наконец, Background_Imagery.tif (растр, который должен быть в самом низу).

2.2. Настройка основных свойств и символики

Сначала настройте отображение полигонов. Дважды щелкните по слою Regions.shp или откройте его Layer Properties. На вкладке Symbology измените цвет заливки на полупрозрачный, чтобы видеть объекты под ним. Далее, настройте символику для слоя Rivers.shp. Выберите синий цвет и измените толщину линии, чтобы реки были более заметны. Для слоя Cities.shp измените символ точки на кружок и установите его размер в 5-7 пикселей.

2.3. Работа с масштабом и фильтрация данных

Настройка масштаба отображения помогает оптимизировать карту для разных уровней детализации. Дважды щелкните по слою Cities.shp и перейдите на вкладку General. Установите Scale Range (Диапазон масштабов) так, чтобы слой был виден только при масштабах, крупнее 1:10 000 000. В окне карты переключайте масштаб и наблюдайте, как слой городов появляется и исчезает.

Используйте Definition Query для фильтрации данных без их удаления. Откройте свойства слоя Regions.shp, перейдите на вкладку Definition Query и создайте запрос, который покажет только два региона, например, Region_Name = 'Astana' OR Region_Name = 'Almaty'. Примените запрос. На карте должны остаться только эти два региона.

2.4. Создание финальной композиции карты

Создайте финальную компоновку карты в Layout View. Включите в неё все слои с вашими настройками, демонстрируя, как они взаимодействуют и создают единое изображение. Добавьте заголовок, легенду, стрелку севера и масштабную линейку. Убедитесь, что все элементы расположены аккуратно и не перекрывают друг друга. Экспортируйте карту в формат PDF или JPEG.

Контрольные вопросы и задания для защиты работы

- Объясните, почему порядок слоев в Table of Contents имеет решающее значение для правильного отображения карты.

- Какой инструмент в ArcMap вы используете, чтобы временно скрыть слой, не удаляя его из проекта?

- В чем заключается разница между изменением символики слоя и его фильтрацией через Definition Query?

- Покажите на практике, как использовать Labels для отображения названий городов на карте, а затем настроить их размер и цвет.