Тәжірибелік сабақ № 6

### Тақырып: «Географиялық проекциялардың картаны өзгеріске ұшыратуы»

«Тақырыптық карталар жасау үшін ГАЖ-ді қолдану» пəні бойынша мақсаты: Магистранттарға ғылыми зерттеулер, табиғатты пайдалану, экология, география және іргелес салаларда кеңістіктік деректерді талдау мен тақырыптық карталарды жасауға қажетті геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) қолдану бойынша білім, іскерлік және дағдылар жүйесін қалыптастыру.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелері Қолданбалы есептерді шешу үшін географиялық жүйелерді модельдеу, болжау және басқару кезінде заманауи әдістер мен технологияларды қолдану қабілеті.

Білуі тиіс:

- ГАЖ-дың жұмыс істеуінің негізгі принциптері мен архитектурасын;

- кеңістіктік деректердің жіктелуі мен ерекшеліктерін; геодеректерді жинау,

- өңдеу және талдаудың заманауи әдістерін;

- әртүрлі ғылым мен тәжірибе салалары үшін тақырыптық карталарды жобалау және құру тәсілдерін;

- ГАЖ бағдарламалық құралдарын (ArcGIS, QGIS және т.б.) және олардың мүмкіндіктерін.

Істей алуы тиіс:

- әртүрлі форматтағы кеңістіктік деректермен (растрлық, векторлық, цифрлық рельеф модельдері) жұмыс істеу;

- деректерді талдау, модельдеу және визуализациялау үшін ГАЖ құралдарын пайдалану;

- заманауи картографиялық әдістерді қолданып тақырыптық карталар жасау;

- магистрлік диссертация аясында практикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін ГАЖ-технологияларды қолдану.

Меңгеруі тиіс:

- әртекті деректерді бірыңғай геоақпараттық ортаға біріктіру дағдыларын;

- геоөңдеу және кеңістіктік талдау әдістерін;

- тақырыптық карталарды рәсімдеу және ұсыну технологияларын;

- ғылыми және қолданбалы қызмет үшін заманауи ГАЖ бағдарламалық құралдарын.

Теориялық бөлім

ГАЖ-дағы кез келген географиялық объект (мысалы, қала, өзен, ғимарат) кеңістіктік объект ретінде модельденеді. Бұл модель екі негізгі компоненттен тұрады: геометрия (пішін) және атрибуттар (сипаттамалар). Геометрия объектінің кеңістіктегі орналасуын анықтайды (координаттар), ал атрибуттар оның сандық немесе сапалық қасиеттерін сипаттайды (мысалы, халық саны, атауы, биіктігі).

Геометриясына байланысты кеңістіктік объектілер үш негізгі түрге бөлінеді:

- Нүкте (Point): Ұзындығы мен ені жоқ объектілерді көрсету үшін қолданылады (мысалы, мұнай ұңғымалары, шамдар).

- Сызық (Polyline): Ұзындығы бар, бірақ ені жоқ объектілерді көрсету үшін қолданылады (мысалы, жолдар, өзендер, шекаралар).

- Полигон (Polygon): Ауданы мен периметрі бар жазықтық объектілерді көрсету үшін қолданылады (мысалы, көлдер, әкімшілік аудандар, ғимараттар).

ArcGIS-те қабат (Layer) — бұл географиялық деректер жиынтығын (мысалы, Shapefile, Feature Class) картада қалай көрсету керектігін анықтайтын ережелер жиынтығы. Қабат — бұл кеңістіктік деректердің өзі емес, олардың картадағы көрінісі (визуализациясы).

Қабат пен кеңістіктік объектілердің арасындағы байланыс келесідей:

- Деректер көзі (Source): Әрбір қабаттың өзінің негізінде жатқан бір кеңістіктік деректер жиынтығы (мысалы, cities.shp файлы) болады. Бұл файлда нүктелік объектілердің геометриясы және олардың атрибуттары сақталады.

- Көрсету ережелері: Қабат символика, түс, мөлдірлік, белгілер (надписи) және көрсету масштабы сияқты барлық көрнекі сипаттамаларды сақтайды. Бір ғана деректер жиынтығы негізінде әртүрлі ережелермен бірнеше қабат жасауға болады (мысалы, бір қабатта қалаларды халық саны бойынша нүкте өлшемімен, ал екіншісінде әкімшілік мәртебесі бойынша түспен көрсетуге болады).

Практикалық бөлім

Тапсырма: Бір деректер жиынтығынан әртүрлі қабаттар жасау.

Мақсаты: Әртүрлі карталық проекциялардың аумақтардың ауданын қалай бұрмалайтынын ГАЖ ортасында (мысалы, ArcGIS немесе QGIS) салыстырмалы талдау арқылы анықтау.

Сценарий: Сіз Қазақстанның жер аумағының салыстырмалы көлемін әлемдік контексте екі түрлі проекцияда көрсетуіңіз керек. Басты назар — Ауданның дәлдігін сақтау.

Қажетті деректер: Әлем елдерінің шекаралары бар шейп-файл (World Countries.shp).

1. Екі Түрлі Проекцияны Қолдану

Сіз бірдей деректер жиынын екі түрлі проекциялық жүйеге көшіресіз: бірі Ауданды сақтамайтын (стандартты), екіншісі Ауданды сақтайтын (Теңауданды).

Қадам 1. Ауданды Сақтамайтын (Стандартты) Проекция (Мысалы, Web Mercator)

Web Mercator (немесе Pseudo-Mercator) – бұл веб-карталарда жиі қолданылатын, бірақ полюстерге жақын аумақтардың ауданын қатты бұрмалайтын конформды (пішінді сақтайтын) проекция.

World Countries.shp қабатын жобаңызға қосыңыз.

Деректер фреймінің (Data Frame) координаттар жүйесін Web Mercator (Auxiliary Sphere) етіп орнатыңыз.

Қабатты осы жүйеге проекциялаңыз: Project құралын пайдаланып, нәтижені World_Mercator.shp деп сақтаңыз.

Қадам 2. Ауданды Сақтайтын (Теңауданды) Проекция (Мысалы, Eckert IV немесе Mollweide)

Бұл проекциялар картадағы аудандардың салыстырмалы көлемін дәл көрсетеді, бірақ пішіндерді бұрмалауы мүмкін.

Project құралын қайта ашыңыз.

Кіріс деректер ретінде бастапқы World Countries.shp қабатын алыңыз.

Шығыс координаттар жүйесі ретінде кез келген Теңауданды (Equal Area) проекцияны, мысалы, World Mollweide немесе Eckert IV таңдаңыз.

Нәтижені World_EqualArea.shp деп сақтаңыз.

2. Көрнекі Талдау және Бағалау

Енді екі картаны қатар қойып, бұрмалаудың әсерін салыстырыңыз.

Қазақстанды орталықтандыру: Екі картада да Қазақстан аумағына ұлғайтыңыз.

Салыстырмалы Ауданды Бағалау:

Web Mercator картасында Қазақстанның ауданын (2.7 млн км²) солтүстіктегі Ресейдің (әсіресе жоғары ендіктегі бөліктерінің) және солтүстік Америкадағы Канада мен Гренландияның аудандарымен визуалды түрде салыстырыңыз.

Теңауданды картада (Mollweide немесе Eckert IV) осы аумақтарды қайта салыстырыңыз.

Күтілетін нәтиже:

Web Mercator картасында: Полюстерге жақын елдер (Канада, Ресейдің солтүстігі, Гренландия) нақты өлшемдерінен әлдеқайда үлкен болып көрінеді, ал Қазақстанның салыстырмалы көлемі кішірейгендей болады.

Теңауданды картада: Барлық елдердің, соның ішінде Қазақстанның, аудандарының бір-біріне қатынасы нақты геометриялық өлшемдерге сәйкес келеді.

Бақылау Сұрақтары

- Проекция таңдау: Егер сізге әлемдегі жер көлемі бойынша ең үлкен бес мемлекеттің аудандарын дәл салыстыру қажет болса, жоғарыда аталған екі проекцияның қайсысын қолдану керек және неліктен?

- Бұрмалаудың сипаты: Web Mercator проекциясы пішінді (бұрыштарды) сақтаса да, ол ауданды неліктен қатты бұрмалайды? Бұл бұрмалау қай ендіктерде ең жоғары болады?

- Қазақстанның жағдайы: Қазақстан Жер шарының ортаңғы ендіктерінде орналасқан. Бұл орналасу оның ауданының Web Mercator және Теңауданды проекциялардағы салыстырмалы бұрмалануына қалай әсер етеді?